WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł |  | Stawka podatku w % |  | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) |  | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Karta do zapisu danych - Ilość kanałów wideo: minimum 4; - Ilość kanałów audio: minimum 4; - Szybkość wyświetlania (wszystkie kanały łącznie): minimum 100 kl/s w PAL; - Zapis na HDD (wszystkie kanały łącznie): minimum 100 kl/s w PAL (50kl/s/4 kanały); - Rozdzielczość wyświetlania obrazu: minimum D1; - Kompresja i rozdzielczość nagrywania: minimum H.264, CIF; - Wielkość kompresji na 1 godzinę: od 100 do 900 MB (w zależności od stopnia kompresji i dynamicznych zmian obrazu); - Opcja zapisu: manualna, po wykryciu ruchu, w określonym czasie, alarmowa; - Odtwarzanie: inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie kilku kanałów w jednym czasie; - Przesyłanie obrazu: wysokiej jakości transmisja obrazu poprzez sieć LAN i Internet; - Praca w różnych rozdzielczościach pulpitu systemu operacyjnego; - Instrukcja w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw domofonowy i kontroli dostępu Unifon: - Typ: Słuchawkowy; - Sposób połączeń: 2 żyły; - Regulacje: Regulacja głośności dzwonka; - Wbudowany wyłącznik; Zestaw domofonowy: - monitor głośnomówiący LCD minimum 7"; - możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego; - dzwonek elektroniczny "ding-dong"; - regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu; - przycisk do otwierania bramy; - kaseta wykonana z stali, wandaloodporna; - sterowanie elektrozaczepem; - zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza; - kamera kolorowa CCD; - czułość: minimum 0,1 lux; - rozdzielczość: minimum 420 TV linii; - instrukcja w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny przyrząd do pomiaru sygnałów TV - miernik DVB-S2 DVB-T2 DVB-C; - wskazanie siły i jakości sygnału; - procentowe wskazanie jakości sygnału; - sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia); - możliwość edycji satelity, transpondera, możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze USB; - Instrukcja w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Router z funkcją qos i możliwością tworzenia sieci wirtualnych Minimalne funkcje: - obsługa NAT; - obsługa PAT; - obsługa NAPT; - obsługa Syslog; - Stateful Packet; - Inspection (SPI); - zapobieganie atakom typu DoS; - obsługa ALG; - dublowanie portów; - ostrzeżenie na e-mail; - obsługa IPv6; - możliwość aktualizacji firmwaru; - obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP); - IPSec; - Virtual Private Network (VPN); Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Antena telewizyjna do cyfrowej telewizji naziemnej - wbudowany przedwzmacniacz antenowy; - silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM; - współczynnik dopasowania WFS≤2,2,; - wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzmacniacz antenowy - Napięcie zasilania: 12V stabilizowane ; - Max pobór prądu .: 180mA; - Kontrola pracy: dioda LED; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozgałęźnik TV czterodrożny Ilość wejść - 1 Ilość wyjść – minimum 4; Odlewana obudowa ze stopu aluminium. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gniazdo końcowe - Gniazdo RTV; - Tłumienie w torze TV; - Montaż natynkowy lub podtynkowy ; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Antena satelitarna - Wymiary: średnica minimum 100 cm; - Stal galwanizowana; - Zysk energetyczny przy 11,5 GHz – min. 38 dB. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Konwerter quatro - ilość wyjść: minimum 4 x gniazdo typu F; - częstotliwość wyjściowa: dolne pasmo 950-1950MHz; - częstotliwość wyjściowa: górne pasmo 1100-2150MHz; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Antena radiowa - Polaryzacja V dookólna; - Polaryzacja H ósemkowa; - Oporność wyjściowa 75 ohm; - Gniazdo wyjściowe typu "F"; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Multiswitch - Zakres częstotliwości: sygn. naziemny: 47~862 MHz, sygn. satelitarny: 950 ~2150 MHz; - Wejścia: minimum 4 SAT (1 x 4 polaryzacje) + 1 naziemne (złącza F); - Wyjścia: minimum 8 wyjść umożliwiających dystrybucję sygnału do 8 użytkowników (złącza F); - Sterowanie: 13V i 18V; - Separacja: > 30 dB; - Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zwrotnica antenowa - Tłumienie przelotowe 1 ±0.5 dB; - Wejścia MHz - FM – VHF – UHF ( 5- 230/ 470- 790) - Separacja >40 dB; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Modulator telewizyjny - Sterowanie mikroprocesorowe; - Wyświetlacz LED; - Zakres częstotliwości 20 Hz - 6 MHz; Możliwość: - regulacji nośnej wizji; - zmiana głębokości modulacji nośnej dźwięku; - zmiany odstępu nośnej audio od nośnej video; - regulacji poziomu wejściowego oraz dewiacji sygnału audio. - Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wzmacniacz magistralny - pasmo pracy DVB – T/Radio min. 47-790 MHz; - pasmo pracy SAT min. 950 – 2400 MHz; - tłumienie sygnału LTE (pasmo > 790MHz); - wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnału DVB-T oraz radiowego; - deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wzmacniacz budynkowy - wzmocnienie TV(47 -862 MHz ) – 28 dB; - płynna regulacja zbocza dla charakterystyki wzmocnienia; - deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wzmacniacz domowy - Pasmo przenoszenia min. - 47 do 862 MHz; - Wzmocnienie 01 - 06 - 25 dB; - Regulacja wzmocnienia | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Transmodulator - konwersja sygnałów DVB-S/S2 do standardu DVB-T COFDM; - funkcja AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału); - minimalny poziom wejściowy: 45 dBμV; - zarządzanie przez Internet; - automatyczna kontrola wzmocnienia sygnału; - deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rejestrator cyfrowy video - przeznaczony do pracy z min. 16 kamerami; - min. rozdzielczość nagrywania - 2 Mpix; - wejścia wideo – minimum BNC, HD-CVI/PAL; - wyjścia wideo – minimum HDMI, VGA; - liczba możliwych dysków - minimum 1 x SATA; - instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kamera sufitowa - rozdzielczość kamery minimum 1080p (2Mpix), - sygnał wyjściowy w standardzie min. HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS, - obiektyw min. 2.8 mm, - mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), - oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do min. 20 m. - czułość (lx) min. 0,01 - cyfrowa redukcja szumów - odbicie lustrzane - detekcja ruchu - kąt widzenia minimum 103° - temperatura pracy min. -40...+ 60°C - klasa szczelności min. IP 66 - złącza zewnętrzne wideo (BNC) - zasilanie DC 12 V; 0,3 A - instrukcja obsługi oraz deklaracja zgodni ości CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kamera kompaktowa - rozdzielczość od min. 2Mpix; - obiektyw od f=2.8mm/F2.0; - kompresja min. H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG; - min. dwa strumienie wideo; - funkcje obrazu min. D-WDR, BLC, 3D DNR - wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR od min. 20m) - obudowa o klasie szczelności IP66 - zasilanie PoE lub 12 VDC | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zaciskarka kabla koncentrycznego - Zakres regulacji min. : 0-2mm; - zaciska złącza min. F, RCA, BNC, IEC; - zaciska złącza na kablach klasy min. RG- 59, RG – 6, Triset – 113, Triset Profi itp. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przewód YTDY 8x0,5 (100m) - 8 x 0.5mm; - żyły: miedziane jednodrutowe; - ośrodek: żyły skręcane wspólnie; - obwój ośrodka: folia estrofolowa; Zamawiający jako 1 szt. rozumie 100 mb przewodu YTDY 8x0,5; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przewód UTP (300m) - Średnica zewnętrzna [mm]: 5,3; - Średnica żyły [mm]: 0,5; Zamawiający jako 1 szt. rozumie 300 mb przewodu UTB; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tester okablowania Tester dla kabli BNC, kabli telefonicznych (RJ11, RJ12), UTP/STP z wtykiem RJ45 w standardach EIA/TIA 568A/B i Token Ring oraz kabli USB A-B. Przeznaczenie: - Testowanie kabla przed i po instalacji. - Informacje o kablu : zwarcie, połączenie proste/krosowane, terminacja jednostronna/dwustronna, brak terminacji, ciągłość żył i ekranu. - długość testowanego kabla min. 1800 m. - Automatyczne wyłączanie. - w zestawie futerał ochronny. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gniazdo teleinformatyczne - Gniazdo 2 x RJ-45 ( podwójne) ; - Natynkowe, ekranowane. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Końcówki typu "F" Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw min. 100 szt. końcówek typu F; Wtyk typu F, na przewód o średnicy zewnętrznej 6,8mm. Wyposażony w gumową uszczelkę (o-ring) zapobiegający przedostawaniu się wilgoci; Zastosowanie: w sieciach alarmowych, komputerowych, monitoringu, automatyki przemysłowej; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Radiator Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw zawierający 10 szt. radiatorów tego samego typu; Rodzaj wykończenia – naturalny; Zastosowanie – uniwersalny; Kształt radiatora – U; Rezystancja termiczna min. - 2,5K/W; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabel oraz zarabiacz kabla koncentrycznego magistralnego Zamawiający jako 1 szt. rozumie jako kabel koncentryczny quad-shield (cztery warstwy ekranu - 2x oplot + 2x folia) o długości min. 100 m; Zarabiacz (odizolowywarka) - dedykowane narzędzie, przeznaczone do odizolowania kabla koncentrycznego pod montaż różnego typu popularnych złączy np.: "F", "IEC". | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.