WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł |  | Stawka podatku w % |  | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) |  | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uniwersalny generator serwisowy - Częstotliwość próbkowania min. 200 MSa/s; - Minimalna rozdzielczość pionowa 14 bit; - Maksymalna częstotliwość wyjściowa min. 25 MHz; - Minimum dwa w pełni funkcjonalne niezależne kanały w standardzie; - Wbudowany 7-cyfrowy, 200 MHz licznik częstotliwości; - Intuicyjne oprogramowanie do edycji przebiegów arbitralnych; - Modulacja sygnałów w pełnym zakresie: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM; - Kolorowy wyświetlacz minimum TFT 3,5"; - Deklaracja zgodności CE; - Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator widma - Zakres częstotliwości: 9 kHz ~ 3 GHz; - Minimalne pasmo rozdzielczości (RBW): 10 Hz; - Wbudowana funkcjonalność filtru EMI i detektora quasi-szczytowego; - Ekran o przekątnej minimum 8,5" rozdzielczości minimum 800 x 480 ; - Różnorodne interfejsy min. : LAN/USB Host, USB Device, VGA lub GPIB; - Deklaracja zgodności CE; - Instrukcja użytkowania języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Generator funkcyjny z wyjściem mocy - Zasilanie: 230 V AC 50 Hz ( plus zew. zasilacz 15 V); - Częstotliwość (normalna) min.: 0,001 Hz - 999,999 Hz, 0,001 kHz - 100 kHz (sinus do 150 kHz); - Rozdzielczość min.: 0,001 Hz lub 1 Hz; - Kształty przebiegu min.: sinus, prostokąt, trójkąt, DC, piłokształtny (dodatni / ujemny); - Deklaracja zgodności CE; - Instrukcja użytkowania języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik zbliżeniowy - Typ wyjścia: NPN; - Funkcja wyjścia: NO/NC; - Strefa działania: min. 8mm; - Zakres napięcia zasilającego: 6÷36V; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik optyczny - Napięcie zasilania: 10-30Vdc; - Zasięg min. 0,00 – 7,00 cm ; - Przyłącze – przewód min. 2 m; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik ultradźwiękowy - Napięcie zasilania maks. 5 V; - Zakres pomiarowy min. 2,00cm – 200,00 cm; - Wyjście – sygnał częstotliwościowy; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik siły - Zakres pomiarowy (ciśnienie) 0.2 N do 20 N; - Zakres pomiarowy (ciśnienie) (maks.) 20 N; - Zakres pomiarowy (ciśnienie) (min.) 0.2 N; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik temperatury Zakres temperatury pracy min.: - 20oC ÷ + 200 o C; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stacja lutownicza Poniżej opisano wyposażenie jednej sztuki stacji lutowniczej - Napięcie zasilania – 230V 50 Hz; - Moc min. 1000 W; - Prąd znamionowy min. 6 A; Kolba lutownicza - Moc wyjściowa min. 75 W; - Zakres regulacji temperatury min. od 200 do 480 0C; Kolba hot air - Zakres regulacji temperatury min. od 100 do 480 0 C; Zasilacz DC - Maksymalne napięcie 30 V; - Prąd wyjściowy od 0 do min. 5 A; W komplecie wymaga się min.: - moduł sterujący, lutownicę grotową, moduł HOT AIR, zasilacz DC; - min. 4 dysze HOT AIR wszystkie o różnej wielkości i kształcie, komplementarne z urządzeniem; - min. 10 grotów do lutowania wszystkie o różnej wielkości i kształcie, komplementarne z urządzeniem; - min. jedna podstawka z gąbką do kolby lutowniczej; - min. jedna pęseta do chwytania lutowanych elementów; - min. jedna lampka ze szkłem powiększającym; - min. jeden podnośnik komponentów tzw. IC Popper; - min. jedna taśma do rozlutowywania - instrukcja obsługi w języku polskim; - deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Miernik uniwersalny - Minimalny zakres pomiarowy V/DC min. 0,1 mV; - Maksymalny zakres pomiarowy V/DC min. 1000 V; - Minimalny zakres pomiarowy V/AC min. 0,001 V; - Maksymalny zakres pomiarowy V/AC min. 750 V; - Minimalny zakres pomiarowy A/DC min. 0,1 µA; - Maksymalny zakres pomiarowy A/DC min. 10 A; - Minimalny zakres pomiarowy A/AC min. 0,1 µA; - Maksymalny zakres pomiarowy A/AC min. 10 A; - Zakres pomiarowy rezystancji min. 0,1 Ω - 60 MΩ; - Zakres pomiarowy pojemności min. 0,01 nF – 400 µF; - Zakres pomiarowy częstotliwości – szerokość pasma min. 10 Hz – 10 MHz; - Opór wewnętrzny DC – min. 10 MΩ; - Opór wewnętrzny AC – min. 10 MΩ; - Dokładność podstawowa min. +/- 0,5%; - Rodzaj pomiaru – wartość średnia; - Zakres częstotliwości min. 50 Hz – 400 Hz; - Interfejsy – min. optyczny; - Test diod; - Zasilanie – bateria blokowa; - Rodzaj wyświetlacza – cyfrowy; - Przyrząd musi posiadać atest zatwierdzony do pomiaru napięcia w kategorii przepięcia CAT IV 600 V i CAT III 1000 V oraz przetestowany zgodnie z normami EN-61010; W komplecie min. : komplet baterii zasilających, przewody probiercze, instrukcja obsługi w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulator ciągły z oprogramowaniem - Regulator PID do montażu na szynie DIN; - Zasilacz uniwersalny AC i DC; - Uniwersalne wejście min. dla sygnałów procesowych, termoelementów, termometrów oporowych; - Min. jedno wyjście analogowe lub wyjście sterownika SSR; - Min. dwa wyjścia przekaźnikowe; - Min. jedno wyjście tranzystorowe; - Możliwość podłączenia czujników min. K, S, R, J, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC1K, NTC10K | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zadajnik prądowy 0-20 mA - Ilość wyjść/wejść analogowych - min. jedno wyjście i jedno wejście; - Sygnał prądowy standardowy min. 0/4 -20 mA ( wejście, wyjście aktywne i pasywne); - Pełen zakres zmian min. 3,8 -21 mA /0 – 21 mA / 21- 3,8 mA / 210- 0 mA; - Sygnał napięciowy – standardowy min. 0/2 – 10 V; - Pełen zakres zmian min. 0 – 10,5 V/1,9 – 10,5 V/10,5-0 V/10,5 – 1,9V; - Wyświetlacz LCD; - Zasilanie – baterie lub akumulator; - W zestawie wymaga się min.: - zadajnika z akumulatorami; - przewody pomiarowe; - zasilacza do ładowania akumulatorów z przewodem USB; - Instrukcji obsługi w języku polskim z deklaracją CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gilotyna Przeznaczenie – do cięcia min. paneli laminowanych. Zamawiający wymaga: - precyzyjnego cięcia pod kątem 90°; - cięcia pod dowolnym kątem i cięcia wzdłużnego; - laserowego ostrza; - cięcia wszystkich rodzajów paneli laminowanych o maksymalnej grubości min. 11 mm; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytki obwodów drukowanych Typ płytki – dwustronna; Grubość laminatu – minimum 1.5 mm; Długość - min. 295 mm; Szerokość – min. 210 mm; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dozownik pneumatyczny - pasta lutownicza, topnik, klej, epoksydy Zamawiający wymaga aby dozownik spełniał n/w wymagania techniczne: - programowalny dyspenser min. do pasty lutowniczej, topnika, kleju, epoksydy itp. - analogowe sterowanie potencjometrem; - programowane interwały czasowe min. : 0.01-1sek., 0.1-10sek., 0.2-20sek., 0.3-30sek.; - tryb pracy min. ciągły i chwilowy; - minimalna pojemność dozowania: 0,01ml; - napięcie zasilania: AC 220-240V, 50Hz; - wewnętrzne napięcie zasilania: 24V; - instrukcja obsługi w języku polskim; - deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Stacja lutownicza (II) Moc min. 1000 W, Napięcie 230 V/50 Hz, Podgrzewacz (preheater); Kolba lutownicza; Moc wyjściowa 75 W (+/-10%) -Zakres regulacji temperatury od min. 200 do max. 500oC -Rezystancja grota poniżej 2 Ohm -Kolba hot air na gorące powietrze; -Moc min. 650 W -Zakres regulacji temperatury od min. 100 do max. 500oC -Prędkość strumienia powietrza min. 120 l/min Wymagania dodatkowe: - min. 4 dysze HOT AIR różnej wielkości i kształtu - min 10 grotów do lutowania różnych wielkości i o różnych kształtach - podstawka z gąbką do kolby lutowniczej - pęseta do chwytania lutowanych elementów - lampka ze szkłem powiększającym - podnośnik komponentów - taśma do rozlutowywania - instrukcja obsługi w języku polskim; - deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mata antystatyczna odporna na lutowanie Mata antystatyczna odporna na lutowanie do zastosowań w serwisach elektronicznych i komputerowych: - Rezystancja powierzchniowa 5...500 MΩ - Rezystancja względem ziemi 5...500 MΩ - Czas rozładowania: <34 ms (5000V-50V), <9 ms (5000V-500V) - Grubość min. 2 mm - odporna na działanie olejów i preparatów chemicznych - odporność na temperatury : min. 300 °C # Wymiary: 700x1000 (+/-20%) | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Antystatyczny tłumik dozujący - wykonany ze stalową głowicą; Gwarancja min. 24 miesiące Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnego dozownika preparatów chemicznych. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nóż do ściągania izolacji z przewodów koncentrycznych Nóż do zdejmowania izolacji z przewodów płaskich i okrągłych ze stopką prowadzącą zapobiegającą uszkodzeniom żył kabla. Ostrze: stal chirurgiczna, nierdzewna, hartowana na powietrzu; Długość noża – min. 150, max 200 mm; Długość ostrza – min. 35, max. 45 mm; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przyrząd do zdejmowania izolacji Ściągacz do ściągania izolacji np. teflonu, PCV, izolowanych drutów na odpowiednich długościach; Możliwość ściągania izolacji z drutów o min. 6 różnych średnicach; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zaciskacz złącz stosowanych do przewodów telefonicznych Narzędzie do cięcia i usuwania izolacji z płaskich kabli telefonicznych oraz do zaciskania wtyków min. 4-, 6-, 8-stykowe złącze typu western typu min. RJ 10; RJ 11/12; RJ 45. Wymagania dodatkowe: - obcinanie nadmiaru przewodu, zdejmowanie izolacji z przewodów płaskich, zdejmowanie izolacji z przewodów okrągłych UTP/STP | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zaciskacz złącz do przewodów wieloprzewodowych (II) - Zaciskacz złącz BNC z min. sześcioma matrycami zagniatającymi; - Matryca zagniatająca E1 min.: RG 58, 59, 62, 174; - Matryca zagniatająca E2 min.: RG 58, 59, 62, 6; - Matryca zagniatająca E3 min.: RG 58, 59, 62, 174 włókno szklane; - Matryca zagniatająca E4 min.: RG 8, 11, 174, 179, 213; - Matryca zagniatająca E5 min.: RG 174, 179, 8218 belden, włókno szklane; - Matryca zagniatająca E6 min.: RG 58, 59, 6. - Cechy szczególne - Wymienne matryce zagniatające min. 6 szt.; - Mechanizm grzechotkowy; - Beznarzędziowa wymiana wkładek zagniatających; - Walizka do przechowywania narzędzia. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zaciskacz złącz - Do zagniatania złączy min. F, RCA, BNC, IEC; - Wersja wzmocniona; - Odpowiednia do kabli min. RG 59 / 6 / 11; - Obrotowa główka do kabli o różnej średnicy; - Obrotowa matryca do różnych typów złączy; - Śruba regulacyjna umożliwiająca nastawienie różnych długości wtyczek; - Możliwość zagniatania m.in. złączy kompresyjnych. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tygiel obrotowy Zasilanie: 230V/50Hz; - - Moc lutownicy min.: 300 VA lub min. 600 W, - Zakres regulacji temperatury min.: 150 - 450°C;, - Wewnętrzna średnica tygla: min. 54 mm, maks. 98 mm; - Wysokość tygla: min. 40 mm, maks. 60 mm;, - Maksymalna ilość cyny: min. 0,9 kg, maks. 3,0 kg; - Instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tygiel ze szczypcami - Wewnętrzna średnica tygla: min. 50mm, maks. 55 mm; - Głębokość wanny: min.30mm, maks. 40 mm; - Moc min. 400 W; - Temperatura w granicach min. 150 – 450 0 C; - Zasilanie 230 V, 50 Hz; - Instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pasta lutownicza - Zamawiający jako 1 szt. rozumie 1 pojemnik z pastą lutowniczą o masie pasty min. 100 g ; - Topnik do lutowania twardego w temperaturach roboczych powyżej 600°C, wg DIN EN 29 454 -11.1,2.C; - sporządzona na bazie kalafonii i organicznego aktywatora halogenowego, ułatwiająca lutowanie Elementów np. : miedzianych, srebrzonych, cynkowanych, niklowanych itp. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Topnik gel - Zamawiający 1 szt. rozumie jako 1 opakowanie topnika gel o pojemności min. 35 ml; - Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, - -- Maks. temperatura lutowania 280 o C; - Zawartość ciał stałych min. 24%; - Zgodność z normą - PN-EN 29454; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Spoiwo lutownicze - Zamawiający jako 1 szt. rozumie szpulkę o zawartości min. 1 kg spoiwa lutowniczego; - Typ spoiwa: do lutowania miękkiego; - Skład stopu: Sn60Pb40, stop cyny (60 ± 1%) i ołowiu (40 ± 1%); - Średnica 2mm; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Środek czyszczący - Zamawiający jako 1 szt. rozumie pojemnik z płynem czyszczącym o objętości min. 5 litrów; - Mocny preparat czyszczący, niskopieniący, bezzapachowy lub delikatny niedrażniący zapach, do mycia i gruntownego doczyszczania wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni (odpornych na alkalia); - Przeznaczony do skutecznego i szybkiego usuwania z różnego typu powierzchni smarów, olejów, tłuszczy, oraz uporczywych zabrudzeń; - Dedykowany do mycia ręcznego i maszynowego; - Powierzchnie czyszczone min.: terakota, glazura, kamień, gres, lastryko, beton, klinkier, PCV, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, akryl, linoleum itp.; Wymagania dodatkowe: - pH: 14; - płyn w formie koncentratu do rozcieńczania; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Stacja pochłaniająco – filtrująca - Pochłaniacz oparów lutowniczych z uchwytem przegubowym (wg. norm BHP i VGB 15); Dane techniczne: - Wyposażony w filtry węglowe; - Zasilanie: 230 V/50 Hz/8 W; - Wykonanie: antyelektrostatyczne (ESD); - Hałas: natężenie dźwięku maks. 40 dB; - Wymiary bez statywu: (dł. x wys. x szer.) 220 x 270 x 168 mm (+/-10%); - Wydajność min.: 60m3/h; - Minimum 2 zapasowe wkłady filtrujące. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Rozlutownica 1) Rozlutowuje metodą tradycyjną poprzez zasysanie cyny; Dane techniczne: - Zakres regulacji temperatury: od 300°C do 480°C (z sygnalizacją osiągnięcia zadanej temperatury); - Zasilanie: 230 V AC; - Moc: min. 80 W; - Podciśnienie: min. 600 mm Hg; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Multimetr cyfrowy Wymagane minimalne parametry: - napięć (DC) 01000 V w podzakresach; - napięć (AC) 0700 V w podzakresach; - prądu DC/AC 010 A w podzakresach; - rezystancji 040 M w podzakresach; - pojemności 020 F w podzakresach; - częstotliwości 020 kHz w podzakresach; - pomiar pętli prądowej (%4-20 mA); - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC; - Podstawowy błąd pomiaru ≤ 0,5%; - Funkcja pomiaru poziomu w dBm; - Test diod; - Test ciągłości obwodu; - Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi; - Współpraca z komputerem PC; - Zasilanie z baterii lub akumulatora - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Próbnik neonowy - Zakres pomiaru: do 250 V VDE; - Maks. długość próbnika do 150 mm; - Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Autotransformator trójfazowy - Napięcie wejściowe: 400V; - Napięcie wyjściowe: 0-450V; - Is (A) maks.: 10A; - P (VA): 7800 +/- 10%; - Klasa zabezpieczenia: I; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Transformator 3-fazowy 400/24V - Napięcie pierwotne: 400V; - Napięcie wtórne: 24V; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Transformator 1-fazowy bezpieczeństwa 230/24V, 500VA - Zakres mocy: 500VA +/- 10%; - Napięcie pierwotny: 230V; - Napięcie wtórne: 24V; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 10 Ω, max 6A - Zwarta konstrukcja; - Metalowa obudowa; - Skala z podziałką od 0 do 100; - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; - Zintegrowany bezpiecznik; - Moc: 320VA ++/- 10%; - Prąd max: 5,7A; - Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; - Tolerancja: 10%; - Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 33Ω, max 3A - Metalowa obudowa; - Skala z podziałką od 0 do 100; - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; - Zintegrowany bezpiecznik; - Moc: 320VA +/- 10%; - Prąd maks.: 3,1A; - Napięcie maks.: 380 VAC / 400 VDC; - Tolerancja: 10%; - Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 100 Ω, max 2A - Metalowa obudowa; - Skala z podziałką od 0 do 100; - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; - Zintegrowany bezpiecznik; - Moc: 320VA +/- 10%; - Prąd max: 1,8A; - Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; - Tolerancja: 10%; - Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Laboratoryjny rezystor suwakowy 1000 Ω, max 0,4A - Metalowa obudowa; - Skala z podziałką od 0 do 100; - Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu; - Zintegrowany bezpiecznik; - Moc: 160VA +/- 10%; - Prąd max: 0,4A; - Napięcie max: 380 VAC / 400 VDC; - Tolerancja: 10%; - Deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Cęgowy miernik mocy - Pomiar metodą cęgową; - Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych; - TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej; - Pomiar mocy i współczynnika mocy PF i THD%-F do min. 51-harmonicznej; - Pomiar i rejestracja zużycia energii w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych; - Pomiar mocy w układach 1-fazowych i 3-fazowych zrównoważonych; - Pomiar mocy w układach 3-fazowych (3 i 4-przewodowych) niezrównoważonych; - Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia; - Komunikacja z komputerem PC min. za pomocą interfejsu USB; - Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232; - PEAK - zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu; - Wyświetlacz LCD; - ACV, DCV: max 6000, Moc, R, Hz: max 9999, ACA: max 4000; - Wyświetlacz podwójny; - Próbkowanie min. : 2 razy/s ; Hz: 1 raz/s; - Automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-); - Podświetlenie wyświetlacza / skali; - Zasilanie: Bateryjne; - Automatyczne wyłączenie zasilania; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Światłomierz cyfrowy - Maks. rozdzielczość pomiaru - 0,01 lx/ 0,01 FC; - Pomiar oświetlenia min.: 200 000 lx / 20 000 FC; - Pomiar źródeł światła włączając wszystkie źródła światła widzialnego; - Wyświetlacz: LCD 2000max, czytelny odczyt; - Czujnik: Foto-dioda krzemowa z filtrem; - Zakres pomiarowy min. : 20, 200, 2000, 20000, 200000 lx; 20, 200, 2000, 20000 Fc; - Dokładność: ± 3% (kalibrowane zgodne ze standardem źródła światła 2856 ºK), 6% inne widzialne źródła; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Prądowy i napięciowy przekładnik pomiarowy nn - Prąd pierwotny min.: 40A +/- 25%; - Prąd wtórny min.: 5A; - Moc przekładnika min.:1VA; - Klasa dokładności: 1; - Średnica otworu na przewód maks.: 14 mm; - Przyłącza: dwa zaciski po każdej stronie. śruby M4 z osłoną; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Tachometr laserowy miernik obrotów - Pomiary min.: 10 - 99999RPM; - Odległość mierzenia: 50-200 mm; Funkcje specjalne: - Start/stop pomiaru; - Zatrzymanie ostatniego wskazania; - Wartość: maksymalna/minimalna/średnia; - Zerowanie wartości; - Min. jeden port USB - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zestaw manometrów, mierników do klimatyzacji - Zamawiający jako 1 szt. rozumie zestaw min. dwóch manometrów ze skalą na pomiar czynników min. R404A / R407C / R134a / R22; - Średnica manometrów:50- 90 mm; - Zakres ciśnień min.: 0~140 psi, 0~40 psi; - Węże: Czerwony, Niebieski, Żółty; - Długość węży: 100-200 cm; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Miernik temperatury i wilgotności powietrza - Temperatura powietrza-zakres pomiarowy min. -30 °C do +100 °C; - Wilgotność powietrza-zakres pomiarowy min. 0% do 100%; - Rozdzielczość min. 0,1 °C ; - Dokładność: min. ± 1 °C ; Funkcje: - Wyświetlanie wartości minimalnej i maksymalnej; - Funkcja hold; - Podświetlany ekran LCD; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Tester gęstości płynu - Tester do badania min.: poziomu naładowania akumulatora, temperatury zamarzania płynów opartych na glikolu propylenowym lub alkoholu etylowym; - Wielokrotnego użytku; - W futerale. - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Waga walizkowa do butli gazowych - klimatyzacji – chłodnictwa - Zakres ważenia min. do 100 kg; - Skok wyświetlanej wartości maks. 5 g. - Dokładność: maks. 0.05%; - Wyświetlacz: LCD; - Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Wykrywacz nieszczelności z lMP uw - Do wykrywania wycieków czynników min. CFC, HCFC, HFC; - Elastyczna sonda o długości 40 cm±20%; umożliwiająca zbadanie trudno dostępnych miejsc instalacji; Zestaw wyposażony w minimum: - Wykrywacz nieszczelności (elektroniczny i UV); - Okulary wzmacniająco – ochronne; - Walizka na wszystkie elementy; - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Cyfrowy miernik cęgowy Funkcje min.: - Pomiar temperatury; - Pomiar prądu przemiennego; - Pomiar prądu stałego; - Pomiar napięcia przemiennego; - Pomiar napięcia stałego; - Pomiar rezystancji; - Pomiar pojemności; - Test ciągłości; - Sygnał dźwiękowy dla R<50-100Ω; - Test diody; - Rozmiar cęgów otwarcie 30mm ±30%;. - Instrukcja użytkowania w języku polskim, deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.