WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego |  | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Samochód osobowy przystosowany do diagnostyki z oprogramowaniem diagnostycznym Samochód osobowy - przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym, autosegmentu A (klasa A). 1) Dane techniczne: - Nadwozie – wersja 3 lub 5 – drzwiowa typu hatchback - Silnik – benzynowy do 1.2 MPI/44 kW (60 KM) +/- 25% - Prędkość max. – do 175 km/h - Długość – 3500 mm +/- 10% - Szerokość (bez lusterek) – 1600 mm +/- 5% - Wysokość – 1500 mm +/- 10% - Rozstaw osi – 2400 mm +/- 10% - Masa własna – 1000 kg +/- 10% - Pojemność zbiornika paliwa – 35 l +/- 15% - Liczba miejsc – 4 lub 5 - Limit emisji CO2 – nie więcej niż 120 g CO2/100 km +/- 10% - Obowiązująca norma emisji spalin – Euro 6 - Dodatkowe informacje: • ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania • ESP – system stabilizacji toru jazdy • ASR – system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania • HBA – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania • EBV – elektroniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną • MSR – system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem • EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego • TPM – funkcja kontroli ciśnienia w ogumieniu 2) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - ESP (z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, TPM) - Czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera - Boczne poduszki powietrzne - Elektromechaniczne lub elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego - Elektrycznie sterowane szyby z przodu - Klimatyzacja manualna - Komputer pokładowy (ECU) - Zdalnie sterowany centralny zamek - Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość - Radioodtwarzacz z cd, MP3, SD, AUX-IN, minimum dwa głośniki - Światła do jazdy dziennej - Stalowe obręcze kół 13’’ lub 14” - Lakier fabryczny – bez dopłaty - Deklaracja zgodności CE | producent: ………… model: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanych samochodów.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanych samochodów.