WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego |  | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Spawarka Spawarka MIG/MAG/QSet/Plus/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem. Sprzęt musi spełniać następujące parametry i kryteria: - wykonanie zgodnie z normą EN 60974, - deklaracja CE, - klasa ochrony IP23, - klasa izolacji minimum H, - zasilanie trójfazowe 400V 50-60Hz, - zabezpieczenie sieciowe nie mniej niż trójfazowe 32A i nie więcej niż 35A - tolerancja wahań napięcia zasilającego w granicach od +25%/-25% do +15%/-15%, - typ źródła prądu - inwerter, - podajnik drutu zabudowany w źródle prądu spawania (budowa kompaktowa), - chłodnica uchwytu spawalniczego zintegrowana ze źródłem prądu spawania, - procesy MIG/MAG, MIG/MAG puls, FCAW, MMA, TIG co najmniej - w standardzie podstawowym, - maksymalny prąd spawania dla każdego z procesów nie mniej niż 400A, - minimalny prąd spawania dla każdego z procesów nie więcej niż 16A, - napięcie biegu jałowego nie mniej niż 75V, - cykl pracy (przy temperaturze 40°C): nie mniej niż 320A w 100%, - cykl pracy (przy temperaturze 40°C): dla prądu maksymalnego nie mniej niż 40%, - synergiczne sterowanie parametrami procesów, - zaprogramowane linie synergiczne minimum dla stali węglowych, stali nierdzewnych, aluminium, dla prądu impulsowego, dla drutów pełnych i rdzeniowych, - zaprogramowane osobne linie synergiczne do spawania spoin graniowych co najmniej dla stali węglowych, - pamięć programów własnych, - regulacja z panela zewnętrznego charakterystyk pełnego cyklu przebiegu procesów, - płynna regulacja natężenia prądu spawania, - płynna regulacja napięcia i korekty łuku spawalniczego, - płynna regulacja indukcyjności obwodu spawalniczego (płynna regulacja dynamiki łuku), - mierniki i wyświetlacze wszystkich parametrów procesów, - aktywna funkcja HOLD - wyświetlanie rzeczywistych parametrów spawania po jego przerwaniu do momentu ponownego rozpoczęcia procesu, - tryby załączania procesów 2-tak/4-takt, - regulowany czas upalania drutu, - podajnik drutu 4-rolkowy, przystosowany do szpul fi 300mm, - w zestawie przewody spawalnicze z uchwytami o długości min. 3m, do każdej metody spawania, - dodatkowy zestaw rolek napędowych do metody MAG i MIG, - w zestawie wężyk gazowy wraz reduktorem, - menu użytkownika maszyny w języku polskim, - instrukcja w języku polskim, | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.