WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego |  | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tablica – pneumatyczny układ hamulcowy samochód i przyczepa Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „Pneumatyczny układ hamulcowy ciężarówki i przyczepy” - przeznaczony do użytku w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania pneumatycznego układu hamulcowego w zestawieniu samochód - przyczepa. Elementy wyposażenia tablicy: - osuszacz z regulatorem ciśnienia - zespół hamulca nożnego - zawór sterujący przyczepą - pneumatyczne siłowniki hamulcowe - manometry - zbiorniki powietrza - przyłącza - przewody pneumatyczne. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Tablica – system sterowania silnika Common Rail Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System sterowania silnika Common Rail” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania i sterowania nowoczesnych systemów zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w systemie Common Rail. Elementy wyposażenia tablicy: - zespoły i podzespoły zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w systemie Common Rail z możliwością zmiany dawki paliwa - podłącza przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu - zespół sterowania napędem pompy umożliwiającym symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów - zespół realizacji stanów awaryjnych w wybranych obwodach - złącze OBD diagnostyki szeregowej do urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Tablica – zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „Zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdu” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu czujników systemów elektronicznych pojazdów samochodowych. Elementy wyposażenia tablicy: - czujniki ciśnienia bezwzględnego, - czujniki położenia wału korbowego silnika, - czujniki liniowych i kątowych przemieszczeń, czujnik spalania stukowego, czujniki prędkości pojazdów, - układ demonstrowania momentu wystąpienia iskry zależnie od biegunowości sygnału wejściowego. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Tablica - ABS/ASR system regulacji siły hamowania Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „ABS/ASR – system regulacji siły hamowania” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu regulacji siły hamowania ABS/ASR. Elementy wyposażenia tablicy: - cztery czujniki prędkości obrotowej kół - regulowany czujnik prędkości obrotowej wieńca zębatego - obwody hydraulicznych układów hamulcowych wraz z pompą hamulcową z system ABS / ASR. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Tablica - SRS- system bezpieczeństwa biernego Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System poduszek powietrznych SRS” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu poduszek powietrznych SRS. Elementy wyposażenia tablicy: - system bezpieczeństwa biernego SRS - podłącza diagnostyki systemu. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Tablica – system climatronic Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System klimatyzacji Climatronic” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu komfortu, czyli klimatyzacji wnętrza pojazdu. Elementy wyposażenia tablicy: - złącze OBD do diagnostyki szeregowej z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych takich jak: ADP 186, KTS-5xx, MEGA-MACS, lub innych, - elementy konstrukcyjne układu automatycznej klimatyzacji Climatronic z układem sterowania. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Tablica – magistrale komunikacyjne Zestaw do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych - Stanowisko demonstracyjne „System magistrali CAN BUS w układzie komfortu” - przeznaczony do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych, służący do prezentacji funkcjonowania systemu komfortu opartego na przesyle danych za pomocą magistrali CAN BUS. Elementy wyposażenia tablicy: - złącze OBD2, - elementy sterowania do zmiany trybu sterowania zamkami oraz alarmem poprzez nowe kodowanie sterownika elementy konstrukcyjne magistrali CAN BUS w układzie komfortu samochodu. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Plansza szkoleniowa o systemie sterowania silnika Plansza szkoleniowa „System sterowania silnika o zapłonie iskrowym (ZI) typu D-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu sterowania silnika o zapłonie iskrowym (ZI) typu D-Jetronic - schemat blokowego systemu zasilania silnika - schemat elektrycznego systemu zasilania silnika - przekrój wtryskiwacza głównego wraz z oscylogramem sygnału sterującego tym wtryskiwaczem - przekrój czujnika położenia przepustnicy - schemat potencjometru z wykresem zależność sygnału napięciowego U z czujnika położenia przepustnicy od kąta uchylenia przepustnicy - schemat przekroju zaworu regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z oscygramem sygnału sterującego tym zaworem - schemat przekroju sondy Lambda wraz z charakterystyką napięcia sondy - schemat przekroju czujnika temperatury silnika z wykresem zależności rezystancji do temperatury - charakterystyki regulacji składu mieszanki sygnałem sondy lambda - charakterystyki względnego napełnienia silnika % w zależności od obrotów i kąta otwarcia przepustnicy - schemat przekroju nastawnika przepustnicy wraz z oscylogramem sygnału sterującego nastawnikiem na biegu jałowym - przebieg sygnału prędkości obrotowej silnika z czujnika Halla - przebieg sygnału z cewki zapłonowej (uzwojenie wtórne) - przebieg sygnału z cewki zapłonowej (uzwojenie pierwotne). | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Plansza szkoleniowa systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu KE-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic - schemat elektryczny systemu wtryskowego paliwa typu KE-Jetronic - przekrój sondy Lambda wraz z wykresem - przekrój wyłącznika termiczno-czasowego wraz z wykresem - przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem - przekrój zaworu elektrohydraulicznego wraz z wykresami - schemat zakresu zmian ciśnienia sterującego w funkcji prądu zaworu - wykres wartości ciśnienia sterującego - wykres mechanizmu biegu jałowego - przebieg sygnałów układu zapłonowego - przekroje obszaru tworzenia mieszanki dla fazy pracy bez korekcji dawki paliwa, fazy wzbogacania dawki paliwa dla zimnego silnika, fazy odcięcia paliwa w czasie hamowania silnikiem. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Plansza szkoleniowa system wtryskowy paliwa typu LE-Jetronic Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu LE-Jetronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu LE-Jetronic - schemat elektryczny systemu wtryskowego paliwa typu LE-Jetronic - schemat elektryczny systemu dla różnych faz pracy silnika - przekrój regulatora ciśnienia paliwa wraz z wykresem - przekrój sondy Lambda wraz z wykresem - przekrój wyłącznika termiczno-czasowego wraz z wykresem - przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem - przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresami - przekrój przepływomierza powietrza wraz z wykresem - przebiegi sygnałów układu zapłonowego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Plansza szkoleniowa system zasilania paliwa Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa typu ZI-Motronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: schemat główny systemu zasilania paliwa typu ZI-Motronic - schemat elektryczny systemu zasilania paliwa typu ZI-Motronic - przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresem - przekrój przepływomierza masowego powietrza wraz z wykresem - przekrój czujnika spalania stukowego wraz z wykresem - przekrój czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym wraz z wykresem - przekrój zaworu elektrohydraulicznego zmian faz rozrządu wraz z wykresem - przekrój zaworu regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z wykresem - przekrój elektrozaworu recyrkulacji spalin wraz z wykresem - przekrój zaworu dmuchawy powietrza wtórnego wraz z wykresem - przekrój potencjometru pedału przyspieszenia wraz z wykresem - przekrój przebiegu pracy katalizatora z układem dwóch sond Lambda wraz z sygnałami dla katalizatora sprawnego i niesprawnego - przekrój zespolonej cewki zapłonowej z modułem zapłonu z wykresami dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego - przekrój czujnika faz rozrządu silnika wraz z wykresem. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Plansza szkoleniowa system zasilania silnika Plansza szkoleniowa „System zasilania silnika ZS typu EDC” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu zasilania silnika ZS typu EDC - schemat blokowy obwodów automatycznej regulacji systemu zasilania silnika ZS - schemat elektryczny systemu - przekrój rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE z charakterystykami: - sygnału z czujnika wzniosu iglicy wtryskiwacza - zbocza narastającego sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku - sygnału z czujnika położenia wału korbowego - zbocza opadającego sygnału kąta wyprzedzenia wtrysku - czasu trwania impulsu proporcjonalny do aktualnego kąta wyprzedzenia wtrysku, - przekrój rozdziału paliwa i dawkowania rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE - przekrój przestawienia kąta wtrysku rozdzielaczowej pompy wtryskowej VE - przekrój czujnika położenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Plansza szkoleniowa system zasilania paliwa ZS typu UIS Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa ZS typu UIS” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu zasilania paliwa ZS typu UIS - schemat elektryczny systemu zasilania paliwa ZS typu UIS - przekrój pompowtryskiwacza i mechanizmu napędowego wraz z wykresami - przekrój 4 faz pracy pompowtryskiwacza - przekrój koła zębatego wraz z sygnałem z czujnika faz rozrządu - przekrój koła zębatego wraz z sygnałem z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego silnika - charakterystyki natężenia prądu elektromagnesu pompowtryskiwacza - charakterystyki rozkładu ciśnienia wtrysku przy różnych prędkościach obrotowych i obciążeniu silnika. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Plansza szkoleniowa system zasilania silnika zs typu common rail Plansza szkoleniowa „System zasilania paliwa ZS typu Common Rail” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu zasilania paliwa ZS typu Common Rail - schemat elektryczny systemu zasilania paliwa ZS typu Common Rail - przekrój pompy wysokiego ciśnienia CP1 - przekrój wtryskiwacza elektromagnetycznego CR z charakterystykami: prądu uzwojenia, wzniosu rdzenia pilota, ciśnienia paliwa, wzniosu iglicy - schemat przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika - schemat wykresu roboczego ciśnień systemu wtrysku bezpośredniego Common Rail - przekrój czujnika ciśnienia paliwa w zasobniku wraz z charakterystyką napięcia do ciśnienia - schemat przebiegu napięcia i prądu sterowania wtryskiwacza CR. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Plansza szkoleniowa system wtryskowy paliwa Plansza szkoleniowa „System wtryskowy paliwa typu ZI Mono-Motronic” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu wtryskowego paliwa typu ZI Mono-Motronic - schematu elektrycznego systemu wtryskowego paliwa typu ZI Mono-Motronic - schemat blokowy systemu zasilania silnika - przekrój wtryskiwacza paliwa wraz z wykresem - przekrój czujnika położenia przepustnicy - potencjometrem z wykresem - przekrój sondy Lambda wraz z wykresem - przekrój zaworów regeneracji filtra z węglem aktywnym wraz z wykresem - przekrój czujnika temperatury silnika wraz z wykresem - charakterystyki regulacji składu mieszanki sygnałem sondy lambda - charakterystyki względnego napełnienia silnika % w zależności od obrotów i kąta otwarcia przepustnicy - przekrój nastawnika przepustnicy wraz z wykresem - schemat sygnałów układu zapłonowego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Plansza szkoleniowa system regulacji siły hamowania i momentów napędowych Plansza szkoleniowa „System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat główny systemu regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR - schemat ideowy układu ABS/ASR wraz z urządzeniami współdziałającymi - schematy elektryczne systemu regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR - schematy hydrauliczne układów ABS/ASR - przekrój czujnika prędkości obrotowej koła wraz z oscylogramem sygnałów z czujników prędkości kół - schemat wzajemnych zależności prędkości obrotowej koła do przyspieszenia obrotowego koła, ciśnienia płynu hamulcowego, stanu załączania zaworów, załączania silnika elektrycznego pompy przetłaczającej - schematy graficzne i wykresy zależności prędkości, natężenia prądu, ciśnienia hamowania w funkcji czasu dla różnych stanów przełączania układu - przekroje modulatora elektrohydraulicznego ciśnienia systemu ABS/ASR z wyszczególnieniem zaworów modulatora. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Plansza szkoleniowa elektroniczne układy zapłonowe silników Plansza szkoleniowa „Elektroniczne układy zapłonowe silników ZI” - przeznaczona do użytkowania w szkolnictwie zawodowym w specjalnościach motoryzacyjnych w placówkach oświatowych. Elementy na planszy: - schemat bezstykowych, rozdzielaczowych układów zapłonowych z czujnikiem Hall'a - schemat bezstykowych, rozdzielaczowych układów zapłonowych z czujnikiem indukcyjnym - schemat komputerów zapłonu MED213 Nanoplex - schemat komputerów zapłonu MED474 Digiplex - schemat budowy i parametrów świec zapłonowych - schemat odśrodkowych regulatorów kąta wyprzedzenia zapłonu - schemat podciśnieniowych i odśrodkowych regulatorów kąta wyprzedzenia zapłonu. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.