WYCENA DOSTAWY

| LP | Opis Zamawiającego |  | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni samochodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podnośnik samochodowy dwukolumnowy - Udźwig: 3500 kg +/-15% - Minimalna wysokość: 100 - 140 mm +/-10% - Szerokość pomiędzy kolumnami: 2700 mm +/-15% - Całkowita wysokość: 5000 mm +/-10% - Całkowita szerokość: 3400 mm +/-10% - Maksymalna wysokość podnoszenia: 2000 mm +/-10% - Mechanizm blokujący, który zabezpiecza pojazd przed niekontrolowanym opuszczeniem, z zadanej wcześniej wysokości - Montaż na podłożach o niższej klasie wytrzymałości Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 2 |  | Podnośnik diagnostyczny z zamontowanym szarpakiem i wewnętrznym podnośnikiem (pneumatycznym, mechanicznym lub hydraulicznym) - Montowany w posadzce - Mechaniczna blokada z automatycznym odblokowaniem - System poziomujący zapewniający podnoszenie platform w poziomie bez względu na rozkład obciążenia - Samoczynnie składające się blokady - ochrona przed stoczeniem się pojazdu - Najazdy - Płyty rozprężne, obrotnice oraz szarpaki - Napęd elektrohydrauliczny - Udźwig 3500 kg +/- 20% - Maksymalna wysokość podnoszenia 2000 mm +/- 20% - Długość najazdu – nie mniej jak 4000 mm - Podnośnik pomocniczy – podprogowy - Zasilanie 400 V/50 Hz Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - Instrukcje obsługi – w języku polskim - dokumentacja DTR i deklaracja CE - serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 3 |  | Urządzenie rolkowe do badania hamulców, tester amortyzatorów - linia diagnostyczna Linia diagnostyczna przeznaczona do kontroli pojazdów samochodowych o d.m.c. do 3,5 tony (t.j. samochodów osobowych, dostawczych, przyczep oraz ciągników o d.m.c. do 3,5 t, motocykli i pojazdów innych) w Stacjach Kontroli Pojazdów lub serwisach obsługowo-naprawczych. Przeznaczona do badania: - prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, - skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu, - skuteczności i równomierności działania hamulców pojazdów z napędem na jedną oś lub więcej osi (w tym pojazdów z rozłączalnym i nierozłączalnym napędem 4x4). Wyposażenie: 1. Konsola sterująca Konsola sterująca zawierająca komputer PC z systemem operacyjnym i zdalnym sterowaniem IR, monitorem LCD, drukarką, klawiaturą oraz myszą. 2. Rolkowe urządzenie do kontroli hamulców Urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców z przystawką do badania motocykli oraz miernikiem nacisku na pedał hamulca (wersja do zabudowy za lub przed podnośnikiem). Parametry – max. nacisk – 3,5 t Prędkość badania – do 5 km/h Zakres wskazań – od 0 do 6 k N Silniki 2 x 4,6 k W +/- 5% Napięcie zasilania 400 V 50/60Hz Wersja dzielona. 3. Tester amortyzatorów Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia. Wersja dzielona. Max. nacisk – max. 2 t Częstotliwość do 25 Hz Amplituda do 10 mm Napięcie zasilania 400 V 50/60Hz Wymagania dodatkowe: - kształt płyt zapewniający precyzyjne umieszczenie koła na płycie, uniemożliwiający samoczynne przesuwanie się badanego pojazdu. Warunki dodatkowe: - W komplecie z urządzeniem pełna dokumentacja techniczna niezbędna do wykonania fundamentów pod urządzenia. - dostawa i montaż linii w obiekcie Zamawiającego. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, zawieszenie (3d) Urządzenie służące do pomiarów samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 10" - 25". Dane techniczne: - Zakres mierzonych średnic obręczy kół: 10" – 25 - Zakres rozstawu kół: 1100 – 1800mm - Zakres rozstawu osi: 1800-4700 mm - Dopuszczalny nacisk na jedną obrotnice: 12 kN (~1200kG) - Przesuw tarczy do podstawy obrotnicy: 100 mm - Zbieżność całkowita ± 24° - Zbieżność połówkowa ± 12° - Pochylenie koła ± 10° - Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy ± 30° - Kąt pochylenia osi sworznia ± 30° - Śladowość koła ± 99 mm - Rozstaw osi: 4700 mm - Różnica rozstawu kół ± 24° - Różnica kątów skrętu kół ± 24° - Maksymalny kąt skrętu kół ± 60° - Przesunięcie kół przód/tył ± 22° - Przesunięcie boczne ± 4° - Nierównoległość osi ± 99 mm - Przekątne pojazdu: nie dotyczy - Kąt sumaryczny ± 40° Wymagania dodatkowe: - opuszczania belka z kamerami umożliwiająca zastosowanie z podnośnikiem diagnostycznym lub na kanale. - baza danych pojazdów. - oprogramowanie w języku polskim. - kompensacja bicia felg przez przetoczenie. - głowice refleksyjne zakładane na koła nie zawierające żadnych elementów elektronicznych, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku głowicy. - system nie wymagający idealnie zniwelowanego stanowiska. Zakres dostawy: - system operacyjny z oryginalną bazą danych pojazdów - jednostka centralna standardowa z min. 19" monitorem panoramicznym - komputer, klawiatura i myszka - 4 pasywne tarcze 3D - 4 samocentrujące 4-punktowe uchwyty do mocowania tarcz na felgach 10"-25" - 2 mechaniczne obrotnice z blokadami - 2 podkładki klinowe, 1 blokada pedału hamulca, 1 blokada kierownicy Instrukcje obsługi – w języku polskim dokumentacja DTR i deklaracja CE serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 5 |  | ### Tester diagnostyczny (diagnoskop) ### 1. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego - Kompletny system na wózku, z modułem pomiarowym i komputerem PC, ekranem dotykowym min.19'', modułem diagnostycznym, pilotem zdalnego sterowania i drukarką - 2. Wszechstronna diagnostyka: - Oscyloskop - Software z czynnościami kontrolnymi oraz testami komponentów do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu - Pilotowane w menu procedury konkretnych badań diagnostycznych - Badanie komponentów pojazdu w stanie zamontowanym - Symulacja sygnałów do sprawdzania czujników w stanie zamontowanym - Test sieci informatycznych w pojeździe (np. magistral CAN) - Wgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych 3. Możliwość rozbudowy dzięki koncepcji modułowej 4. Dane techniczne: - napięcie wejściowe 230 V AC/45-65 Hz +/- 5% - zakres temperatur pracy od 5oC do 40oC +/- 5% - oscyloskop: - impedancja wejściowa - 1 MOhm +/- 5% - zakres czasu w odniesieniu do 500 punktów skanowania - 10 μs – 100 s +/- 5% - częstotliwość próbkowania na kanał – 50 Ms/s - Generator sygnałów – kształty przebiegów: DC, sinusoida, trójkąt, prostokąt, częstotliwości od 1 Hz do 1000 Hz +/- 5% - automatyczne zabezpieczenie przeciążeniowe 5. Wyposażenie minimum: - Diagnoskop - Mysz USB i podkładka pod mysz - Pilot zdalnego sterowania (z bateriami) - Drukarka wraz z osłoną - Rysik (2x) - Czujnik temperatury do samochodów osobowych - Kleszcze przerzutnikowe - Pierwotny przewód przyłączeniowy (UNI IV)1) - Pierwotny przewód przyłączeniowy (UNI VIII)1) - Przewód pomiarowy Multi CH1 - Przewód pomiarowy Multi CH2 - Przewód diagnostyczny OBD 1,5 m do diagnoskopu - Miernik cęgowy 1000 A - Miernik cęgowy 30 A - Czujnik wtórny 1 687 224 973 - Przewód przejściowy Y CH1 / CH2 - Czujnik pomiarowy 3 x KV– (czarny) - Czujnik pomiarowy 3 x KV+ - Przewód przyłączeniowy B+/B– - Czujnik pomiarowy 1 x KV– (czarny) - Czujnik pomiarowy 1 x KV+ (czerwony) - Przewód UNI 1 684 463 539 - Przewód elastyczny 1 680 712 234 - Oprogramowanie na płytach CD/DVD - Zestaw akcesoriów z końcówkami pomiarowymi czarnymi i czerwonymi - Zaciski przyłączeniowe czarne - Przewód przejściowy czujnika zaciskowego - Zestaw przyłączeniowy do pomiarów podciśnienia - Czujnik ciśnienia cieczy - PDR 375 z przewodem sieciowym - Adapter Bluetooth USB - Przewód pomiarowy niebieski - Przewód pomiarowy żółty - Przewód masy czarny Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 6 |  | Wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna: analizator spalin wraz z dymomierzem Charakterystyka techniczna: - Wielofunkcyjna jednostka diagnostyczna wyposażona w pięciogazowy analizator spalin i dymomierz. Mierzone parametry analizatora spalin: - HC (NDIR) - 0 - 9995 ppm obj - CO (NDIR) - 0 - 9,95% obj - CO2 (NDIR) - 0 - 19,95% obj - O2 (czujnik chem.) - 0 - 23% obj - NO (czujnik chem.) - 0 - 4995ppm obj - Temp. oleju - 0 - 150°C - Obr/min - 250 – 9990 - Lambda (obliczana) - 0,5 - 2,0 - AFR (obliczane) - 7,5-30,0 - Klasa dokładności pomiarów - I OIML. - Pomiar HC - zależny od wyboru rodzaju paliwa:(propan, heksan, metan) - Podstawowe parametry: - Zasilanie – 230V AC - Pobór mocy do 35 W +/- 20%. - Temperatura pracy 5 °C do 40 °C - Czas nagrzewania do 5 minut - Komunikacja: Drukarka wewnętrzna, Port Centronics, Klawiatura USB. - Tryb wyświetlania wyników: na ciekłokrystalicznej aktywnej matrycy. - Wyposażenie podstawowe analizatora spalin: - Sonda poboru spalin - Sonda do pomiaru obrotów - Sonda do pomiaru temperatury oleju - Klawiatura alfanumeryczna Mierzone parametry dymomierza: - Zakres pomiaru zadymienia k (N): 0 ÷ 9,99 m-1 (0 ÷ 99 %) - Dokładność: ± 0,05 m-1 (1%) - Rozdzielczość: 0,01 m-1 (1%) - Zakres pomiaru prędkości obrotowej silnika: 250 ÷ 9990 obr/min - Dokładność: ±10 obr/min - Rozdzielczość: 5 obr/min - Zakres pomiaru temperatury oleju: 0 ÷ 150 °C - Dokładność: ±2 °C - Rozdzielczość: 1 °C - Długość efektywna słupa dymu: 473mm - Temperatura spalin w celi pomiarowej: 70 ÷ 112 °C - Różnica między ciśnieniem spalin w osi celi pomiarowej podczas pomiaru a ciśnieniem otoczenia < 750 Pa - Warunki pracy: - Temperatura otoczenia: 2 ÷ 40 ° C - Ciśnienie atmosf.: 1013 ± 60 hPa - Wilgotność względna: < 90 % - Zasilanie: 176-264 VAC, 47-63 Hz, gniazdo z bolcem ochronnym - Wyposażenie podstawowe: - Sonda spalin o średnicy 13 mm - Pulpit zdalnego sterowania (pilot) - Instrukcja obsługi - Wyposażenie dodatkowe: - Sonda do pomiaru obrotów - Sonda do pomiaru temperatury oleju o długości 0,9m - Sonda do pomiaru temperatury oleju o długości 3,0m Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 7 |  | Detektor gazu Charakterystyka techniczna: - Wykrywanie gazu - CO, - Wykrywanie propanu-butanu, - Zasilanie 230 V, - Sygnalizacja optyczno akustyczna, - Stężenie CO uruchamiające alarm [%]: 0,01, - Sygnalizacja alarmu: czerwony LED + sygnalizacja dźwiękowa. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 8 |  | Narzędzia monterskie (wózek narzędziowy) Charakterystyka techniczna: - Minimalna ilość szuflad - nie mniej niż 7 szuflad, z których nie mniej niż pięć górnych wyposażonych w dopasowane wkładki z narzędziami, dwie dolne szuflady do dyspozycji użytkownika na dodatkowe wyposażenie i narzędzia. - Narzędzia umieszczone we wkładkach mieszczących się w szufladach i posiadających wytłoczenia na narzędzia gwarantujące porządek i szybki dostęp do wybranego elementu. - Każda szuflada wyposażona w uchwyt do otwierania. - Nośność wózka do 500kg. Minimalne wyposażenie w narzędzia: - Klucze nasadowe – nasadki sześciokątne – różne wymiary - Klucze trzpieniowe – różne wymiary - Klucze płaskie – rożne wymiary - Klucze płasko – oczkowe – różne wymiary - Bity – różne wymiary - TORX – różne wymiary - Wkrętaki płaskie - Wkrętaki krzyżowe - Młotki - Rękojeści przesuwne, przedłużki, przeguby uniwersalne - Imbusy – różne wymiary - Grzechotki – różne wymiary - Klucze nastawne - Zestawy szczypiec - Pilniki - Narzędzia pomiarowe - Adaptery Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 9 |  | Klucze dynamometryczne 1-25 Nm Charakterystyka techniczna: - Do dokręcania zgodnego z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, z wybranym momentem, z dokładnością +/-3%. - Proste ustawienie momentu w Nm. - Zakres 1-25 Nm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Klucze dynamometryczne 20-250 Nm Charakterystyka techniczna: - Regulacja pożądanej wartości momentu obrotowego poprzez pierścień u nasady rękojeści; - Skala w Nm; - Zakres pracy 20 - 250Nm; dokładność: +/- 4% przy dokręcaniu w prawo i +/- 6% przy dokręcaniu w lewo; - Spełnia wymogi normy ISO 6789:2003; - Klucz ze stałą grzechotką z kwadratem 1/2" do mocowania narzędzi (nasadek); Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Stół ślusarski - Kompaktowy stół warsztatowy z opcją do przechowywania narzędzi, akcesoriów, części zamiennych i innych. - Drzwi szafek wyposażone w klamki, które można zablokować za pomocą kłódki lub możliwość zamykania na zamek patentowy. - Półki z możliwością regulacji (w górę i w dół wewnątrz szafy). - Górny blat wykonany z laminatu zapewniającego gładką, twardą i odporną na zarysowania powierzchnię roboczą, odporna na działanie płynów i większość chemikaliów, i łatwy w czyszczeniu. - Stół spełniający najnowsze wymagania BHP. Dane techniczne: • Wymiary: - szerokość: 600 mm; (+/- 50 mm), - długość: 1400 mm; (+/- 100 mm), • Grubość blatu: 45 mm; (+/- 5 mm), • Wysokość stołu: 900 mm; (+/- 20 mm), • Ilość szuflad o różnej pojemności: nie mniej niż 4 szt., • Ilość szafek o różnej pojemności: 1 – 2 szt., Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • deklaracja zgodności CE Stół do imadła z poz. 12 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 12 |  | Imadło Charakterystyka: - Przeznaczone do ciężkich prac ślusarskich. - Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa. - Stalowe wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane z naciętym moletem gwarantującym pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali. - Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami. - Spełniające najnowsze wymagania BHP. Dane techniczne: - Szerokość szczęki: 175 mm (+/- 5%) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny Imadło dostosowane do stołu z poz. 11 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Urządzenie do mycia i konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Przeznaczenie - odtłuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobów w warsztatach naprawczych i remontowych. Ekologiczna myjka warsztatowa z zamkniętym obiegiem płynu czyszczącego. Zabezpieczona antykorozyjnie. Nośność max.do 1000 kg. Pojemność beczki na płyn myjący – od 60 l do 200 l. Długość węża do pędzla roboczego – od 120 do 150 cm. Średnica przyłącza węża – ½ cala. Zasilanie 230V/50 Hz. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 14 |  | Czujnik zegarowy z podstawką - Czujnik zegarowy udaroodporny 0-10/0,01 z wrzecionem Ø 8 mm, - Średnica tarczy nie mniejsza niż 58 mm, - Podstawa do czujnika o długości nie mniejszej niż 250 mm, z przegubowym ramieniem, magnetyczna. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 15 |  | Prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem - Manualna regulacja ciśnienia - Bezpieczeństwo BHP - tłok może być zatrzymany w dowolnym położeniu - Rama spawana z otworami - Ruch tłoka za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej - Prasa wyposażona w manometr do odczytu ciśnienia - Przesuwny cylinder - Siła nacisku nie mniej niż 20 t. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Wiertarka stołowa z zestawem wierteł krętych do stali - Głębokość wiercenia – max. 50 mm; - Liczba obrotów wrzeciona – 280-2350 rpm; - Moc – 500 W; - Napięcie robocze – 230 V; - Posuw – 115 mm; - Zakres mocowania uchwytu – 1,5-16 mm Zestaw wierteł krętych minimum o średnicach: - 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm - 4,5 mm - 5,0 mm - 5,5 mm - 6,0 mm - 6,5 mm - 7,0 mm - 7,5 mm - 8,0 mm - 8,5 mm - 9,0 mm - 9,5 mm - 10,0 mm Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 17 |  | Szlifierka - Typ (rodzaj) - Szlifierka stołowa o mocy do 500 W +/- 5%. - Maksymalna średnica tarcz szlifierskich – do 150 mm. - Obudowa odporna na uszkodzenia i wysoką temperaturę. - Włącznik z podtrzymaniem magnetycznym. - Przyrząd do równania powierzchni roboczej tarczy szlifierskiej. - Maksymalna prędkość obrotowa tarczy bez obciążenia – do 2950 obrotów na minutę. - Zgodność z europejskimi standardami - certyfikat CE. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Ściągacz uniwersalny do łożysk - Profesjonalny ściągacz bezwładnościowy łożysk wewnętrznych i zewnętrznych. - Materiał - wykonany ze stali. - Pazurki chwytaka wyprofilowane i pozbawione skaz. - Precyzyjny mechanizm napinania pazurków. - Ergonomiczny wybijak. - Głębokość zacisku 100 i 150 mm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów Do badania ustawienia reflektorów w pojazdach wszystkich typów. Dane techniczne: - podstawa na kołach; - luxometr cyfrowy; - bazowanie laserowe względem pojazdu; - centrowanie laserowe głowicy pomiarowej względem reflektora pokrętło do regulacji inklinacji (% pochylenia); - kolumna wykonana z aluminium; - precyzyjny i lekki system ślizgowy do regulacji wysokości położenia głowicy pomiarowej; - obudowa z tworzywa sztucznego. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 20 |  | Tester sondy lambda Parametry techniczne: - Rozróżnianie typu sondy lambda cyrkon/tytan 1, 2, 3 i 4, wersje przewodowe, ogrzewane, nieogrzewane, - Kontrola okablowania, - Zasilanie i odpowiedź jednostki sterowania poprzez symulację bogatej mieszanki, - Wskazywanie za pomocą LED, - Kontrola szybkiej zmiany napięcia stanowego, - Wskazywanie niskiego napięcia zasilania baterii, - Temperatura robocza od -10 do +50 °C. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Tester silników krokowych Przeznaczenie: - Moduł USB, do sterowania 4 silnikami krokowymi. - Sprawdzenie stanu styków bezpotencjałowych podczas pracy silnika w celu wykrycia sygnału awarii, lub włączenia ogranicznika prądowego. Wyposażenie: - Podłącza do sterowania czterema niezależnymi silnikami krokowymi oraz do sterowania silników bipolarnych; - Regulowany prąd silnika (za pomocą trymerów); - Czujnik zabezpieczenia nadprądowego; - Wbudowany zasilacz stabilizowany. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Endoskop Kompaktowy endoskop służący do podglądu trudno dostępnych miejsc w pojazdach samochodowych. Wyposażenie: - Funkcja REC-obrazu i video: Możliwość zapisywania nagrań do późniejszego analizy; - Wodoszczelna głowica kamery i przewód; - Menu w języku polskim; - Możliwość rotacji obrazu na monitorze o 180°; - Funkcja formatowanie karty pamięci microSDHC; Dane techniczne i specyfikacja: - Oświetlenie LED, - Cyfrowy zoom: krokowo co 10%, Cechy endoskopu: - regulacja ostrości, - oświetlenie LED, - automatyczne wyłączenie, - Zoom cyfrowy: - Długość sondy – nie mniej niż 5 m, - Promień gięcia (maks.) – 30mm, - Rozdzielczość kamery – nie mniejsza niż 320 x 240 px, - Rozdzielczość wyświetlacza – nie mniejsza niż 320 x 240 px, - Zasilanie – bateryjne, - Zoom cyfrowy – nie mniej niż x4, - Średnica sondy – 9 mm +/-1%. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Tester płynu hamulcowego Specjalistyczny tester do kontroli czy w płynie hamulcowym zgromadziła się woda. Wymagania: - Konstrukcja odporna na uderzenia. - Deklaracji zgodności CE. - Przeznaczenie do DOT 2 - DOT 3 - DOT 4. - Wyświetlacz 5-diodowy. - Zasilanie bateryjne. Wyposażenie: - Wskaźnik zawartość wody 0 -> 3% przez 5 diod LED, - Automatyczne wyłączanie, - Wskaźnik wymiany baterii. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Zestaw przelewowy do wtryskiwaczy Specjalistyczny, przelewowy zestaw diagnostyczny układów zasilania w silnikach z zapłonem samoczynnym. Przeznaczenie - wykonywanie diagnostyki pracy systemów wtrysku common rail produkcji: Bosch, Simens, Denso i Delphi w silnikach sześciocylindrowych i mniejszych. Skład zestawu: - nie mniej jak 30 elementów w tym: cztery rodzaje adapterów do podłączania wtryskiwaczy, próbników, listwy probierczej z przewodami umożliwiającymi podłączenie do wtryskiwaczy umieszczonych w trudno dostępnych miejscach. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 25 |  | Refraktometr 3f Przeznaczenie - ustalenie metodą optyczną punktu zamarzania etylenu i glikolu propylenowego. Dodatkowe możliwości - możliwość badania zawartości kwasu w akumulatorze, ustalenie poziomu naładowania. Dane techniczne: - Odczyt w °C i %. - Zakres pomiaru dla punktu zamarzania: od -51 do 0 °C, - Zakres pomiaru dla zawartości kwasu: od 1,10 do 1,40; - Dokładność przy pomiarze zawartości kwasu: 0,01; - Kalibracja – fabryczna. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Miernik ciśnieniowy sprężania silnika ZS Manometr o zakresie 0 - 70 BAR (0 - 1000 PSI) +/- 5%, Przewód elastyczny długości nie mniejszej niż 400 mm zakończony szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych, Zaworek uniemożliwiający cofnięcie się wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru, Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa, Końcówka gwint M12 x 1.25 - świeca żarowa, Końcówka gwint M24 x 2 – wtryskiwacz, Końcówka gwint M20 x 1.5 – wtryskiwacz, Końcówka gwint M1 x 1 - świeca żarowa, Końcówka mocowania na jarzmo - świeca żarowa, Końcówka mocowania na jarzmo – wtryskiwacz, Końcówka gwint M10 x 1.25 - świeca żarowa długa, Końcówka pomiarowa M14 x 1.25 - świeca żarowa, Belka pomocnicza do końcówek mocowanych przez jarzmo, Adapter kolankowy z szybkozłączką, Plastikowa walizka (opakowanie). Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Lampa LED Źródło światła: nie mniej niż 30 LED o średnicy nie mniejszej niż 5 mm, Zasięg: 30 LED – nie mniej niż 28 m, Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V/ nie mniej niż 2 000 mAh Czas świecenia: 30 LED – nie krótszy niż 5 godzin, Maksymalny strumień świetlny minimum: 270 lm, Wyposażenie dodatkowe: - Hak - Magnes - Zasilacz + wtyczka samochodowa. Wymagania dodatkowe: - Odporna na upadek z wysokości do 1 m, - Ochrona przed przeładowaniem, - Wskaźnik ładowania. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Wyciąg spalin Bębnowy odsysacz spalin przeznaczony do usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów samochodowych w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Możliwość montowania: - bezpośrednio do stropu lub do ścian za pośrednictwem wsporników ściennych. Wyposażenie: - bębnowy odsysacz spalin z napinaczem sprężynowym; - wentylator o mocy 0,55kW +/-5%; - zasilanie 230V; - zestaw wężowy; - stoper gumowy; - ssawka; - wyłącznik. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 29 |  | Stół probierczy do badania alternatorów i rozruszników Napięcie zasilania - 220 V, jednofazowe lub opcja 400 V trójfazowe. Obwód niskiego napięcia (z 2 akumulatorami) - 12 VDC – 24 VDC. Zakres amperometru/woltomierza - ±0-1000A / 0-40 V Zakres amperometru (do testowania alternatorów) - ±0-50A Zabezpieczenie obwodu niskiego napięcia (na złączu +30) - Wyłącznik automatyczny 50 A Reostat - 200 W (14V) – 300W (28V) Max. moc badanego alternatora – do 1200 W +/-10% Akcesoria w zestawie – nie mniej niż: - 1 para przewodów z zaciskami (gniazdo 4mm), - 1 przewód z zaciskami (gniazdo 8mm), - 1 przewód do badania rozruszników, - 1 mostek do zmiany napięcia, - 1 uchwyt do mocowania alternatorów, - 1 pasek z napinaczem. Wyposażenie tablicy: - Grzybkowy wyłącznik awaryjny, - Kontrolka ostrzegawcza CA, - Kontrolka ostrzegawcza CC, - Kontrolka ostrzegawcza 24V, - Woltomierz/amperomierz, - Wybierak - volty/ampery, - Amperomierz, - Przełącznik bezpośredni (wł/wył), Złącze + (bezpośrednie), - Złącze - (bezpośrednie), - Złącze „+” do testu rozrusznika, - Wyłącznik automatyczny, - Wyłącznik główny (CA), - Komutator silnika (dx-sx), - Mostek do zmiany napięcia (12V-24V), - Regulator prędkości silnika, - Przycisk reostatu, - Złącze kontrolki ogólnej, - Złącze “-31” (minus), - Osłona zabezpieczająca, - Koło pasowe silnika, - Złącze “+30”, - Złącze “Kontrolka ostrzegawcza 24V”, - Złącze “Kontrolka ostrzegawcza 12V”, - Przycisk “Reset”, - Kontrolka “12V”. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Lutownica Lutownica do zastosowania przy lutowaniu podzespołów w elektronice i elektrotechnice i przy drobnych pracach naprawczych. Podgrzanie grotu - przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Napięcie zasilające: 230 V, 50 Hz. Moc: 100 W +/- 5%. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 31 |  | Lupa z oświetlaczem Lupa podświetlana o powiększeniu nie mniejszym jak 10x z podziałką milimetrową. Dwusoczewkowy podświetlany diodą LED układ optyczny lupy. Moc optyczna lupy (powiększenie): nie mniej jak 36 dioptrii (x10). Średnica soczewki: 30mm +/- 5%, Skala: 20 x 20 mm, Minimalna działka skali: 1 mm. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 32 |  | Oscyloskop Pasmo analogowe - 20 MHz (10 MHz on ±50 mV range) Liczba kanałów - 2/4 Rozdzielczość pionowa – 12 bitów Zwiększona rozdzielczość pionowa – 16 bits Dokładność - Dokładność DC ±1% pełnej skali Czułość - 10 mV/div do 40 V/div Zakresy wejściowe (pełna skala) - ±50 mV do ±200 V w 12 zakresach Charakterystyka wejścia - 1 MΩ równolegle z 24 pF Typ wejścia - Pływające, złącze BNC Sprzężenie wejścia - Konfigurowalne programowo AC/DC Zabezpieczenie przepięciowe - ±250 V (DC + AC peak) na pojedynczym wejściu Maksymalna częstotliwość próbkowania (single shot): 1 kanał w użyciu - 400 MS/s 2 kanały w użyciu - 200 MS/s 3 lub 4 kanały w użyciu - 100 MS/s Pamięć wewnętrzna - 250 Megapróbek Bufor przebiegów - do 10,000 waveforms Zakresy podstawy czasu - 100 ns/div do 5000 s/div Źródło wyzwalania - Każdy z kanałów wejściowych Podstawowe wyzwalanie - Auto, powtarzanie, pojedyncze, brak Wyzwalanie zaawansowane - zboczem narastającym, zboczem opadającym, zboczem z histerezą, szerokością pulsu, spadkiem, oknem Max opóźnienie przedwyzwolenia - do 100% przechwyconego przebiegu Max post wyzwolenia - do 4 bilionów próbek Pasmo - 20 MHz Zakres częstotliwości - od DC do 20 MHz Tryby wyświetlania - Magnitude, peak hold, average Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 kpl. |  |  |  |  |
| 33 |  | Tester czujników ciśnienia Funkcje testera: - przeprowadzenie wstępnej kontroli systemu, podczas przyjmowania samochodu, przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na kołach czy czujnikach; - identyfikacja ID poszczególnych czujników w kołach, bez demontażu opon; - kompleksowa kontrola systemu podczas odbioru pojazdu przez klienta (na przykład po przeprowadzonym serwisie wulkanizacyjnym); - sprawdzenie błędów i przyczyn ewentualnego zapalania kontrolki TPMS na desce rozdzielczej; - bezprzewodowy pomiar temperatury i ciśnienia w oponach; - diagnostyka i kontrola podzespołów układu TPMS wraz z kodami części oraz momentami dokręcania elementów; - aktywacja transmisji danych przez poszczególne czujniki. Obsługiwane pojazdy: Samochody osobowe, samochody ciężarowe, motocykle. Odczytywane parametry: ID czujnika (w formacie HEX/DEC), ciśnienie, temperatura, stan baterii, wewnętrzny stan czujnika. Rodzaje obsługiwanych czujników: Beru, Continental-Siemens/VDO, Entire-TRW, Lear, Pacific, Schrader. Wyświetlacz: min.3 calowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 128x64 piksele, graficzny LCD. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • serwis gwarancyjny | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.