WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł |  | Stawka podatku w % |  | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) |  | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Pracownia Obrabiarek Sterowanych numerycznie CNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suwmiarka uniwersalna Zestaw składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • dokładność odczytu (rozdzielczość) nie gorsza niż 0,1 mm • zakres pomiaru min. od 0 do 100 mm • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • dokładność odczytu (rozdzielczość) 0,05 mm • zakres pomiarowy od 0 do 200 mm (+/- 5%) • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa 3. Suwmiarka uniwersalna • dokładność odczytu (rozdzielczość) 0,02mm • zakres pomiaru od 0 do 150mm (+/- 5%) • wykonanie ze stali nierdzewnej. • noniusz i skala matowo chromowa 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01 mm • zakres pomiaru od 0 do 150 mm (+/- 5%) • szczęki zewnętrzne 40 mm Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiaru wymiarów zewnętrznych. Zestaw składa się : 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm Wykonanie zgodne z DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej (rozdzielczość): 0,01mm • w kasetce / w twardym opakowaniu (pudełku), • wzorce ustawcze Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiaru wymiarów wewnętrznych. Zestaw składa się : 1. Mikrometr o zakresie 5-30mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • wartość działki elementarnej (rozdzielczość): 0,01mm • w kasetce / w twardym opakowaniu (pudełku), • wzorce ustawcze Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kątomierze Należy złożyć po jednej sztuce każdego rodzaju kątomierza. 1. Kątomierz tarczowy (zwykły) • wykonanie ze stali • podziałka 0-180° • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm 2. Kątomierz uniwersalny zegarowy: • odczyt: 1/12° = 5' • tarcza z czytelną podziałką oraz panoramiczną lupą do wygodnego odczytu noniusza i podziałki - pokrętło precyzyjnego nastawienia kąta - zakres pomiarowy 0-360 stopni (4x90o) - element odczytu matowy • długość ramienia min. 180 mm • etui Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Promieniomierze Wzorce promieni Zestaw składa się z promieniomierzy wklęsłych i wypukłych, z zakresów: - płytki od R 1,0 do R 7,0 mm; - płytki od R 7,5 do R 15,0 mm; - płytki od R 15,5 do R 25 mm; Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów Komplet składa się z 58 szt. listków sprawdzianów skoku gwintów (wewnętrznych i zewnętrznych) metrycznych, calowych Whitworth i rurowych (G) - Gwint metryczny (M) 60° - 24 listki o skoku gwintu od 0,25 do 6,0 - Gwint calowy Whitworth 55° - 28 listków o skoku gwintu od 4 do 62 - Gwint rurowy (G) 55° - 6 listków o skoku gwintu od 8 do 28 - Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny Zestaw składa się z: 1. Czujnik zegarowy: - średnica zegara 58mm (+/- 10%), - średnica trzpienia 8H6, - skala 0-100, - rozdzielczość (dokładność odczytu) 0,01 mm, - zakres pomiaru 30 mm - etui. 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy – zębaty - DIN 2270, - średnica kulki Ø 2 mm (+/- 0,5 mm), - końcówki pomiarowe z węglika spiekanego, - zakres pomiaru narzędzia mieszczący się w granicach 0,2 - 0,8 mm, - rozdzielczość (dokładność odczytu) mieszcząca się w granicach 0,002 - 0,01 mm, - średnica zegara min. 30 mm. 3. Czujnik zegarowy elektroniczny z IP 54: - średnica obudowy : Ø61 mm (+/- 10%), - wyświetlacz obrotowy min. 270°, - zakres pomiaru min. 12,5 mm, - wskazanie (odczyt) nie gorsze niż 0,01 mm, - dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,01 mm, - średnica trzpienia: Ø8h6. - funkcje: mm/inch, DIR, TOLERANCJA, SET, ABS, RANGE, ZERO, ON/OFF. Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki wzorcowe Należy złożyć jeden komplet płytek z pkt a) oraz jeden komplet płytek z pkt b). a) komplet płytek mały (1 komplet): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (1 komplet): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm - DIN 861 • twarde opakowanie • deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdziany dwugraniczne Zestaw składa się ze sprawdzianów trzpieniowych: gładkich, przechodnich i nieprzechodnich każdy o wymiarach: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18mm • wykonanie zgodne z DIN 2245 • tolerancja H7 • stal hartowana • powierzchnie precyzyjnie szlifowane • etui Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Średnicówka • trójpunktowa średnicówka mikrometryczna • wykonanie zgodne z DIN 863 • zakres pomiaru 20 – 25mm • głębokość pomiaru 91mm • pierścień ustawczy fi 20mm • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • odczyt - 0,005mm • etui Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Głębokościomierz mikrometryczny Zestaw składa się z głębokościomierza i czterech wymiennych trzpieni o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • zakres pomiarowy 0-100 mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 4,5 mm • wartość działki elementarnej 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suwmiarka uniwersalna Komplet składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • dokładność odczytu (rozdzielczość) nie gorsza niż 0,1 mm • zakres pomiaru min. od 0 do 100 mm • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • dokładność odczytu (rozdzielczość) 0,05 mm • zakres pomiarowy od 0 do 200 mm (+/- 5%) • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE 3. Suwmiarka uniwersalna • dokładność odczytu (rozdzielczość) 0,02 mm • zakres pomiaru od 0 do 150 mm (+/- 5%) • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy ze śrubą • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01 mm • 4- funkcyjna • zakres pomiaru od 0 do 150 mm • szczęki zewnętrzne 40 mm Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 16 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych Zestaw składa się z: 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm - wykonanie zgodne z DIN 863 - bęben i tuleja matowo chromowane - powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane - kabłąk lakierowany i odkuwany - skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm - średnica wrzeciona: Ø 6,5mm - wartość działki elementarnej (rozdzielczość): 0,01mm - w kasetce / w twardym opakowaniu (pudełku) - wzorce ustawcze - deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 22 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiarów wewnętrznych o rozdzielczości (dokładność odczytu) 0,01 mm Komplet składa się z mikrometrów: - mikrometr o zakresie pomiaru 5-30 mm z podwójnymi szczękami umożliwiającymi dodatkowo pomiar do min. 50 mm - mikrometr o zakresie pomiaru 75-100 mm Bęben i tuleja matowo chromowane. Powierzchnia pomiarowa odporna na ścieranie. Wzorce ustawcze. Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 45 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kątomierze Komplet kątomierzy składa się z: 1. Kątomierz zwykły (analogowy) • wykonanie ze stali - element odczytowy matowy • podziałka 0-180° - działka elementarna 1 stopień • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm • etui • Deklaracja zgodności CE 2. Kątomierz uniwersalny noniuszowy • tarcza z czytelną podziałką oraz panoramiczną lupą do wygodnego odczytu noniusza i podziałki - pokrętło precyzyjnego nastawienia kąta - zakres pomiarowy 0-360 stopni (4x90o) • odczyt: 1/12° = 5' - element odczytu matowy • wymienne ramiona o długościach: 150 mm, 200 mm, 300 mm • etui • Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 30 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Promieniomierz Komplet składa się z promieniomierzy wklęsłych i wypukłych, z zakresów: - 2x17 płytek od R 1,0 do R 7,0 mm; - 2x16 płytek od R 7,5 do R 15,0 mm; - 2x15 płytek od R 15,5 do R 25 mm; Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 10 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów Komplet składa się z 58 szt. listków sprawdzianów skoku gwintów (wewnętrznych i zewnętrznych) metrycznych, calowych Whitworth i rurowych (G) - Gwint metryczny (M) 60° - 24 listki o skoku gwintu od 0,25 do 6,0 - Gwint calowy Whitworth 55° - 28 listków o skoku gwintu od 4 do 62 - Gwint rurowy (G) 55° - 6 listków o skoku gwintu od 8 do 28 • Deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 20 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny 1. Czujnik zegarowy (16 sztuk): - średnica zegara 58 mm (+/-10%) • średnica trzpienia 8h6 • skala 0-100 • rozdzielczość (dokładność odczytu) 0,01 mm • zakres pomiaru min. 10 mm - dwie wskazówki - dokładność DIN878 • etui • deklaracja zgodności CE 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy(diatest) (16 sztuk): • średnica kulki Ø 2 mm (+/-0,5 mm) • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • zakres pomiaru narzędzia mieszczący się w granicach 0,2 - 0,8 mm • rozdzielczość (dokładność odczytu) mieszcząca się w granicach 0,002 - 0,01 mm • średnica zegara min. 30 mm - odporny na wstrząsy - dokładność DIN 2270 • etui • deklaracja zgodności CE 3. Czujnik zegarowy elektroniczny (16 sztuk): - zakres pomiaru min. 12,5 mm - wskazanie (odczyt) nie gorsze niż 0,01 mm - dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,02 mm • średnica obudowy : Ø57 mm (+/-10%) • średnica trzpienia: Ø8h6 • funkcje: wybór jednostek mm/inch, funkcja tolerancji, ustawianie zera, ON/OFF, wybór wskazywania wartości bezwzględnej lub przyrostów - DIN 878 - bateria zapasowa - etui - 1 magnetyczny statyw dla 1 szt. czujnika elektronicznego - deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytki wzorcowe Należy złożyć 6 kompletów płytek z pkt a) oraz 6 kompletów płytek z pkt b). a) komplet płytek mały (6 kompletów): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (6 kompletów): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 12 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Średnicówka Komplet średnicówek składa się z: a) Średnicówka mikrometryczna: - średnicówka palcowa dwupunktowa mikrometryczna - zakres pomiarowy 50-500 mm • działka elementarna (dokładność odczytu) 0,01 mm • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 mm z zaciskiem • element odczytowy chromowany, matowy, przedłużki: 13 mm, 25 mm, 50 mm (x2), 100 mm, 200 mm - śruba: 13 mm - dokładność DIN 863 • etui • deklaracja zgodności CE b) Średnicówka czujnikowa: • średnicówka z czujnikiem zegarowym (analogowa) • zakres pomiarowy fi 10-50 mm • działka elementarna (dokładność odczytu) 0,01 mm • maksymalna głębokość pomiaru nie mniejsza niż 100 mm • uchwyt 8 mm - dokładność DIN 878 • etui • deklaracja zgodności CE | Należy podać dla każdego elementu oddzielnie: producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 24 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Głębokościomierz mikrometryczny • zakres pomiarowy 0-100 mm - cztery wymienne trzpienie: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 4,5 mm • wartość działki elementarnej (dokładność odczytu) 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym • Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyta traserska • płyta wykonana z żeliwa odpornego na ścieranie • powierzchnia pomiarowa wykonana wg DIN876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary gabarytowe min. 250 x 250 x 25 ; +/- 5% • wysokość całkowita min. 60 mm, maks 80mm • waga min. 10 kg maks. 15 kg Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracownia Metrologiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kątownik krawędziowy Kątownik krawędziowy 90°/200x130 mm ze stopką DIN875/0. Wykonany ze stali nierdzewnej, hartowany, w etui. Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Komplet płytek wzorcowych chropowatości Jedna sztuka wzorców chropowatości to płytki przedstawione poniżej: µm µin µm µin µm µin µm µin µm µin µm 12,5 500 12,5 500 12,5 500 1,6 63 1,6 63 - 6,3 250 6,3 250 6,3 250 0,8 32 0,8 32 - 3,2 125 3,2 125 3,2 125 0,4 16 0,4 16 - 1,6 63 1,6 63 1,6 63 0,2 8 0,2 8 - 0,8 32 0,8 32 0,8 32 0,1 4 - - 0,1 0,4 16 0,4 16 0,4 16 0,05 2 - - 0,05 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną • średnica zegara ø 58mm, +/- 5% • średnica trzpienia: ø8, • skala: 0-100 • etui • Zakres pomiarowy 10[mm], • Rozdzielczość 0,01 [mm] Magnetyczny statyw przegubowy • precyzyjna regulacja • Maksymalna nastawiana wysokość min. 300[mm] • Siła zrywania minimum 60 [N] Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytki wzorcowe (klasa druga) Płytki wzorcowe stalowe – zakres 1,0005-100mm • wykonane ze stali specjalnej • DIN EN ISO 3650 • klasa 2 • opakowanie drewniane • Jedna sztuka to min. 112 płytek składający się z zakresów: 1,0005 – 1 szt.; 1,001-1,009 mm - 9 szt. (przyrost co 0,001 mm); 1,01-1,49 mm - 49 szt. (przyrost co 0,01 mm); 0,5-24,5 mm - 49 szt. (przyrost co 0,5 mm); 25-100 mm - 4 szt. (przyrost co 25 mm) Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Uchwyty i akcesoria do płytek wzorcowych Przybory pomocnicze do płytek wzorcowych. Jedna sztuka to: 1x uchwyt do płytek 0-50mm 1 x Uchwyt do płytek 0 - 100 mm 1 x Uchwyt do płytek 100 - 200 mm lub 100-250 mm 2 x Wkładki płasko - walcowe R2 x 10 2x Wkładki płasko - walcowe R5 x 15 2 x Wkładka płasko - walcowa R10 x 40 1 x Wkładka ostra 1 x Kieł centrujący 1 x Podstawa do uchwytu Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wałeczki pomiarowe do gwintów Wałeczki pomiarowe • stal specjalna, hartowana • do pomiaru gwintu • dla skoku gwintu 0,5 – 6 mm, 60 ° • Metryczne 3 – 48 TPI, US. 55 ° • 70 mm długości, 3 szt. każdy rozmiar • Dokładność: ± 0,004 mm • Jedna sztuka to min. 16 wałeczków o: • Zakres [Φmm]: 0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 1,397, 1,6002, 1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płyta pomiarowa Płyta żeliwna do trasowania i tuszowania • DIN 876 • Klasa wykonania 1 • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary 600x500x25mm, +/- 5% • całkowita wysokość 90mm, +/- 5% • Waga 52kg, +/- 5% Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sprawdziany szczękowe nastawne 6-45 mm Jedna sztuka sprawdzianów szczękowych nastawnych może się składać z kilku sprawdzianów. Wymagane jest pełne zabezpieczenie zakresu pomiarowego co najmniej 6 - 45mm. Wykonany z odlewu, pomiar typu przechodni/nieprzechodni. 1 stała powierzchnia i 2 regulowane kwadratowe trzpienie. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sprawdziany do gwintów trzpieniowe i pierścieniowe Jedna sztuka składa się z: 1. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów przechodnich i nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 2. Siedmiu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów przechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 3. Siedmiu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 DIN 13 stal hartowana, precyzyjnie szlifowana Opakowanie zbiorcze dla całego kompletu Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sprawdziany grzebieniowe do gwintów rurowych Sprawdzian grzebieniowy do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych System gwintu: M Kąt zarysu gwintu: 60° Ilość ostrzy: 24 szt. Dla skoków: 0.25-6 mm Jedna sztuka to 24 elementy o zakresach: 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Głębokościomierz mikrometryczny 0-100 Zawiera cztery wymienne trzpienie o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) Głębokościomierz z płaską powierzchnią pomiarową • min. IP 54 • duży wyświetlacz • chromowa nasadka • rozdzielczość 0,001 mm • wykonany zgodnie z DIN 863 • etui • Wym. poprzeczki 100x16[mm] • Dokładność 0,005 [mm] Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Głębokościomierz suwmiarkowy Głębokościomierz suwmiarkowy DIN862 • stal nierdzewna, utwardzona • metalowa obudowa • rozdzielczość 0.01mm/0.0005” • DIN862 • etui • Zakres pomiarowy 200 [mm] • Długość poprzeczki100 [mm] • Trzpień pomiarowy 14,5[mm] Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ……… opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05 mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem sprężynowym– cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-150 [mm] • długość szczęk 40mm, +/-5% Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne 0,02 mm Suwmiarka zegarowa 4 funkcyjna, – cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862, • stal nierdzewna, • zakres pomiaru 150mm, • rozdzielczość, 0,02, • długość szczęk 40mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kątomierz optyczny Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparalaksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Linia przykładnicy 150 +300[mm] Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 18-35 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 18-35 [mm] • Głębokość pomiaru 125 [mm] • Rodzaj końcówki 3 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 35-50 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 35-50 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 50-160 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Suwmiarka modułowa Suwmiarka elektroniczna modułowa • stal nierdzewna • rozdzielczość: 0,01mm • etui • zakres pomiaru M2-30mm • rozdzielczość 0,01mm • długość szczęk 30,5mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Suwmiarka z odczytem elektronicznym Suwmiarka z odczytem elektronicznym o minimalnych parametrach: • Wyświetlacz LCD • DIN 862 • co najmniej IP65 • Dostawa w plastikowym etui • Wymagana wstępna kalibracja • Funkcje suwmiarki: • Przełącznik ON/OFF • Funkcja QuickStart • Funkcja QuickLock • Ustawianie zera w dowolnym miejscu • Konwersja mm/inch • Zakres 0-150mm • Funkcja PRESET (ustawienie wartości numerycznych) Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Mikrometry wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-100 mm MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH ZE SPECJALNĄ KOŃCÓWKĄ POMIAROWĄ • końcówki pomiarowe z węglików spiekanych • bęben matowo chromowany • odczyt: 0,01mm • z pierścieniem wzorcowym w zestawie • Etui • Pierścień ustawczy [Ø] 25/75mm • Zakres pomiaru 5-100[mm] W skład jednej sztuki wchodzą 4 mikrometry o zakresach zabezpieczających wyżej wskazany obszar pomiarowy : - 5-30 [mm] - 25-50 [mm] lub 30-55[mm] - 50-75 [mm] - 75-100 [mm] Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych 0-100 MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH. W skład jednej sztuki wchodzą 4 mikrometry o zakresie (0-25;25-50;50-75;75-100). • DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,01mm • w drewnianej kasetce • zestaw zawiera wzorce ustawcze • zakres pomiarowy 0-100mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Mikrometr do gwintów 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów z zestawem 6 par końcówek do pomiarów gwintów metrycznych: • odczyt: 0,01mm • skok wrzeciona 0,5mm • sprzęgło • DIN863 • od zakresu 25mm wzorzec ustawczy • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Mikrometry z odczytem elektronicznym 0-100 Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych z IP-45: • Rozdzielczość 0,001mm • DIN 863 • z funkcją: mm/inch • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm • etui W skład jednej sztuki wchodzą 4 mikrometry o zakresach zabezpieczających wyżej wskazany obszar pomiarowy : - 0-25 [mm] - 25-50 [mm] - 50-75 [mm] - 75-100 [mm] Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 0-25 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 0-25mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Podstawka do mikrometrów Uchwyt do mikrometrów z regulację kąta: • podstawa i korpus odlewane i lakierowane • dla mikrometrów 0-300mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Liniał krawędziowy lub powierzchniowy - L-500 - Stal narzędziowa - Powierzchnie hartowane szlifowane i docierane - DIN 874/00 - Chroniony od ciepła dłoni - Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Przymiar metalowy zwijany •Długość: 5 m •Szerokość: 25 mm •Obudowa ABS odporna na uderzenia Klasa dokładności II | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Komplet promieniomierzy Wzorce promieni zewnętrzne i wewnętrzne: - 1-7 [mm] zewnętrzne i wewnętrzne 2x16szt. 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5- 6,0-6,5-7,0mm - 7,5-15 [mm] zewnętrzne i wewnętrzne 2x16szt. 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0- 13,5-14,0-14,5-15,0mm - 15.5-25 [mm] zewnętrzne i wewnętrzne 2x 15szt. 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22- 23-24-25mm W skład jednej sztuki wchodzi 47 wyżej wymienionych promieni zewnętrznych i 47 wyżej wymienionych promieni wewnętrznych Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Poziomica liniowa Poziomnica laserowa liniowa funkcje: • Linia pozioma 360°, linie skrzyżowane, linia pionowa, linie stałe • Zasięg: 20m, +/- 5% • Dioda laserowa: 635nm • Czas auto-poziomowania: ok. 4s • Klasa lasera:min. 2 • Dokładność pomiarowa: ± 0.4 mm/m • Zakres automatycznej niwelacji: 4° • Zasilanie: 4 x 1,5 V LR6 (AA) • Futerał • Statyw w zestawie • Waga do 0,5kg Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Poziomica ramowa 150X150mm. Wykonana ze stali albo żeliwa, podstawa pryzmowa, rozdzielczość wskazań libelki 0,02mm. Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pryzmy Pryzmy V 876/0 Należy złożyć pryzmy na 4 stanowiska pomiarowe x 2 sztuki na każde stanowisko, czyli łącznie 8 sztuk. Jedna sztuka to para pryzm • stal specjalna, hartowana • szlifowane parami • kąt: 90o • dokładność: 0,008mm • etui • wymiary 75x40x40mm • dla wałków fi 5-40mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Liniał sinusowy Blok sinusowy do pomiarów kątów na zasadzie sinusowej od 0ᴼ-60ᴼ • wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane • Etui • Rozstaw osi rolek- 100mm • Dokładność [µm]- 2 Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Płyta do tuszowania Płyta żeliwna do tuszowania: • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • powierzchnie pomiarowe wykonane wg DIN 876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary- 500x400x25 mm Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dynamometry Ręczna waga hakowa na baterie • Charakterystyka wagi hakowej HCB • waga hakowa w obudowie z tworzywa ABS • górne zawiesie z zapięciem • czytelny wyświetlacz LCD • częstotliwość pomiarów 5Hz • klawiatura - 3 przyciski • zasilanie bateryjne: 3 x 1,5V AA • czas pracy ciągłej do 300h • funkcje: tara, HOLD • dostępne jednostki: kg, lb, N • nieobrotowy hak • ważna legalizacja • wymiary: 80 x 45 x 150 mm, +/- 5% • masa własna: 0,4kg, +/- 5% • czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 300h • działka elementarna d: 100g • hak obrotowy: nie • jednostki miary: kg, lb, N • max zakres pomiarowy: 200kg Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ……… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Przyrząd kołowy do kontroli bicia promieniowego L 350 Przyrząd kołowy • Max. zakres pomiarowy między kłami 350mm • Max. wysokość wzniosu kłów od podstawy 50mm • Max. wymiary podstawy: szerokość 110mm, długość 500mm +/- 10 % • Dokładność wykonania podstawy zgodne z norma DIN 876-2 • Max. wysokość ze statywem 260mm +/-10% • Kanałek T-owy szerokość 10mm w tolerancji H7 • Mocowanie statywu czujnika zegarowego kanałek T w tolerancji H7 • Uchwyt na czujnik Ø 8mm • Maksymalne obciążenie - 5 kg, | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ……… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Uniwersalny kątomierz Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparaleksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Liniał przykładnicy 150 +300 [mm] Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Grzebień pomiarowy grubości powłok malarskich •Grzebień do pomiaru mokrych powłok lakierniczych •Zakres pomiarowy 25...2000μm •Wykonanie ze stali nierdzewnej, odpornej na kwasy i zasady Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem śrubowym – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-150 [mm] • długość szczęk 40mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne ze śrubą zaciskową Suwmiarka zegarowa 4- funkcyjna – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • Stal nierdzewna • Etui • Zakres pomiaru 150mm • Rozdzielczość skali zegara 0,01mm • Szczęki zewnętrzne/wewnętrzne 40/22mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Głębokościomierz 0,02 mm, 200 mm Głębokościomierz noniuszowy: • DIN 862 • Stal nierdzewna • Rozdzielczość 0,02mm • Noniusz i skala matowo chromowa • Etui • Zakres pomiaru 200mm • Długość poprzeczki 100mm • Szerokość noniusza nie mniej niż 10mm Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model: ………………. opis i parametry: ……………… | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Wysokościomierz 0-500 mm Wysokościomierz cyfrowy: • igła traserska z węglika spiekanego • rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch - Din 862 • Etui • Zakres pomiaru 0 -500mm Deklaracja zgodności CE | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ……… opis i parametry: ……………… | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje więcej niż jeden element informacje, o których mowa w pkt 1. uwagi należy podać dla każdego elementu oddzielnie.