WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obrabiarka do metalu-frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z wyposażeniem Wymaga się aby obrabiarka posiadała: • Bezstopniowo regulowany posuw i szybki bieg we wszystkich osiach, napędzany serwosilnikami; • Szlifowane i hartowane prowadnice oraz koła zębate; • Centralny układ smarowania; • Osłony zabezpieczające zgodnie z najnowszymi normami; • Podstawę urządzenia z ciężkiego odlewu żeliwnego zapewniającą pracę bez wibracji; - Automatyczne posuwy w 3 osiach X, Y, Z; • Uniwersalną obrotową 360 – stopniową głowicę; Specyfikacja: - Wielkość stołu min. 1600 x 360 mm; - Wychył stołu : - 45/+45 st.; - Oś X: min 1300 mm; - Oś Y: min 320 mm; - Oś Z: min 450 mm; - Prędkość posuwu osi (x) min. 30 - 750 mm/min; - Prędkość posuwu osi (y) min. 20 - 500 mm/min; - Prędkość posuwu osi (z) min. 15 - 375 mm/min; - Przyśpieszony posuw osi (x) min. 1200 mm; - Przyśpieszony posuw osi (y) min. 800 mm; - Przyspieszony posuw osi (z) min. 600 mm; - Uchwyt wrzeciona pionowego: ISO 50; - Prędkość wrzeciona w pionie: min. 60 – 1750 obr./min; - Prędkość wrzeciona w poziomie: min. 60 – 1800 obr./min; - Moc silnika pionowego: min 4 kW; - Moc silnika poziomego: min. 5,5 kW; - Serwonapęd: min. 10 Nm; - Ilość rowków T-owych: 3 - Cyfrowy wyświetlacz; - Szybki posuw wszystkich osi; • Pełna dokumentacja DTR w j. polskim; • Certyfikat CE • szkolenie z obsługi i użytkowania obrabiarki w siedzibie Zamawiającego dla 2-4 osób min. 4 godz. Wyposażenie i narzędzia do trzech obrabiarek do metalu - frezarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym L.p.; NAZWA NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA; ILOŚĆ. 1.; Frez walcowo czołowy HSS-E TYP N wykonanie wg normy DIN1880 40x32x16, ilość ostrzy 8, zabierak czołowy wg normy DIN138,; 3. 2.; Trzpień frezarski SK40 16x37 DIN 2080; 6. 3.; Uchwyt trzpieniowy SK40 DIN 2080 ER 32 z kompletem tulejek zaciskowych; 3. 4.; Klucz do trzpienia frezarskiego; 3. 5.; Zestaw frezów HSS-E PM 4- ostrza, średnice 6, 8, 10, 12,16,20mm wykańczające, po dwie sztuki razem – po dwie sztuki na każdą z obrabiarek; 18. 6.; Zestaw frezów HSS-E PM 4- ostrza, średnice 6, 8, 10, 12,16,20mm zgrubne, po dwie sztuki na każdą z obrabiarek; 18. 7.; Trzpień frezarski do narzędzi cylindrycznych Weldon ISO 50 DIN 2080 16x63x48; 3. 8.; Trzpień frezarski do narzędzi cylindrycznych Weldon ISO 50 DIN 2080 20x63x52; 3. 9.; Frez tarczowy HSS-Co5 Typ N DIN885 63x14 z średnica mocowania zgodna z trzpieniem długim frezarki uniwersalnej; 3. 10.; Frez tarczowy HSS-Co5 Typ N DIN1834 80x6x z średnica mocowania zgodna z trzpieniem długim frezarki uniwersalnej, z= 32; 3. 11.; Zestaw frezów kształtowych HSS-E DIN850 średnica 16,5x450, DIN1833 16x45⁰ kształt C, 16x60⁰ kształt C, DIN1833 16x45⁰ kształt D, DIN1833 16x60⁰ kształt D – jeden zestaw na każdą z obrabiarek; 3 zestawy. 12.; Zestaw do mocowania detali na stole frezarskim, pryzmy schodkowe, łapy, śruby – jeden zestaw na każdą z obrabiarek; 3 zestawy. 13.; Podzielnica frezarska wraz z kłem komplet oraz konikiem; 3. 14.; Imadło maszynowe duże min. L=150; 3. 15.; Głowica frezarska wieloostrzowa walcowo-czołowa 40mm, 90⁰, 5-ostrzy, płytki prostokątne; 3. 16.; Płytki skrawające do ww. głowicy; 30. 17.; Głowica frezarska wieloostrzowa walcowo-czołowa 50mm, 75⁰, 3-ostrza płytki kwadratowe; 3. 18.; Płytki skrawające do ww. głowicy; 30. 19; Stół obrotowy uniwersalny ( poziom = pion) Ø 300; 3. | # producent: ……………………… model lub nr katalogowy: ………. opis i parametry: ……………… | 3 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego sprzętu.

W przypadku zgodności oferowanego sprzętu z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje więcej niż jeden element informacje, o których mowa w pkt 1. uwagi należy podać dla każdego elementu oddzielnie.