WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obrabiarka do metalu- tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z wyposażeniem Wymagania ogólne - obrabiarka wyposażona w układ do wiercenia otworów głębokich; - konik przesuwny w kierunku osi X; - łoże z indukcyjnie hartowaną i szlifowaną prowadnicą; - przesuwny układ konika do toczenia stożków; - śruba pociągowa do gwintowania lub dla automatycznego posuwu wzdłużnego; Specyfikacja - rozstaw kłów 1000 mm, +/- 5%; - średnica obrotu nad łożem min. 800 mm; - średnica obrotu nad wgłębieniem min. 1010 mm; - średnica obrotu nad saniami poprzecznymi min. 560 mm; - długość wybrania mostka min. 240 mm; - szerokość łoża min. 400 mm; - otwór wrzeciona min. 105 mm; - stożek wrzeciona D11; - zakres liczby obrotów wrzeciona min. (12) 36-1600 obr/min.; - zakres posuwów wzdłużnych min. (65) 0,063 – 2,52 mm/Obr; - zakres posuwów poprzecznych min. (65) 0,027 – 1,07 mm/Obr; - gwint metryczny min. (22) 1-14 mm; - gwint calowy min. (25) 28 – 2 TPI; - gwint modułowy min. (18) 0,5 – 7 mm; - gwint DP min. (24) 56-4 DP; - średnica kła – wysuwu tulei konika - min. 75 mm; - posuw kła – wysuw tulei konika - min. 150 mm; - stożek konika MT5; - uchwyt tokarski samocentrujący 3- szczęki min. z średnicą przelotu min. 315 mm, dopuszcza się 4 -szczękowy z średnicą przelotu min. 105 mm dostosowany do obrabiarki zgodny z normalizacją polską DIN6350. W skład uchwytu wchodzą: - komplet szczęk prawych, - komplet szczęk lewych - klucz, - śruby mocujące, - moc silnika min. 7,5 kW; - odczyt cyfrowy dla 3-osi; - komplet wibroizolatorów; Dodatkowe wymagania: - Zamawiający wymaga, aby obrabiarki były zalane wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowane oraz gotowe do pracy; - obrabiarki muszą spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego Wyposażenie i narzędzia do obrabiarki do metalu - tokarki uniwersalnej z odczytem cyfrowym. Zamawiający w poniższej tabeli przedstawił wyposażenie do jednej obrabiarki. Identyczne wyposażenie należy dostarczyć do pozostałych dwóch obrabiarek. l.p.; Nazwa narzędzia; Ilość. 1; Szczęki jednolite miękkie - komplet; 1. 2; Tarcza zabierakowa, kołnierz uchwytu krótki FL zgodnie z DIN 55029 315 / D8; 1. 3; Ruchomy kieł centrujący z 7 –ma wymiennymi końcówkami; 1. 4; Ruchomy kieł grzybkowy 150 mm; 1. 5; Uchwyt zaciskowy tulei; 1. 6; Zestaw tulei zaciskowych min. 24 szt. w zestawie; 1. 7; Noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM 20 mm –jeden komplet to min. 5 szt.; 1. 8; Noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM 20 mm z wytaczadłem –jeden komplet to min. 6 szt.; 1. 9; Imak nożowy wymienny rozmiar C, 40 x 150 mm; 1. 10; Podtrzymka ruchoma; 1. 11; Podtrzymka stała; 1. 12; Kieł obrotowy MK4; 1. 13; Uchwyt zaciskowy noża do toczenia wzdłużnego PCLNR 2525 M12 z płytka skrawającą; 1. 14; Uchwyt zaciskowy noża do przecinania i rowkowania i toczenia wzdłużnego GPL-2525-M6 z płytką skrawającą; 1. 15; Uchwyt zaciskowy noża do toczenia poprzecznego PCKNR 2525 M12 z płytką skrawającą; 1. 16; Zestaw – oprawka plus płytki do gwintów wewnętrznych. W zestawie min. po jednej płytce A60; G60; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 1. 17; Zestaw – oprawka plus płytki do gwintów zewnętrznych. W zestawie min. po jednej płytce A60; G60; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 1. 18.; Uchwyt zaciskowy wytaczaka średnica min.13mm płytką skrawającą; 1. 19.; Zestaw nawiertak do nakiełków HSS 60°. W zestawie min. po jednym nawiertaku:1,6mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,15mm; 4,0mm; 5,0mm.; 1. 20.; Zestaw wierteł krętych HSS Co5. W zestawie min. 25 szt. wierteł w zakresie 1,0-13,0 mm, skok co 0,5mm; 1. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szlifierka do płaszczyzn Specyfikacja - wymiary stołu: - szerokość min. 300 mm; - długość min. 600 mm; - stół magnetyczny min. 300x600mm; - maksymalna odległość osi wrzeciona od stołu min. 580 mm - tarcza szlifierska o wymiarach 350x40x127 mm; - prędkość przesuwu stołu min. 7-25 m/min; - posuw poprzeczny automatyczny min. 0,1 – 8 mm; - posuw poprzeczny przyśpieszony min. 990 mm/min; - podziałka skali na osi Y 0,02mm; - podziałka skali na osi Z 0,005 mm; - posuw pionowy przyśpieszony min.610 mm/min; - posuw pionowy automatyczny min. 0,005-0,05 mm; - moc silnika wrzeciona min.4 kW; - całkowita moc silnika min. 6,6 kW; Wyposażenie szlifierki minimum: • tarcza szlifierska • kołnierz do uchwytu tarczy - trzpień do wywarzania tarczy szlifierskiej; - oprawa tarczy szlifierskiej; - układ chłodzenia wraz z płynem; - przyrząd do obciągania tarczy szlifierskiej; - magnetyczny separator wiórów; • lampka halogenowa; • wyważony wał; • urządzenie do rozmagnesowywania wbudowane w maszynie oraz dodatkowe urządzenie do rozmagnesowywania małych detali; • diamentowy obciągacz ściernicy; • nogi do ustawienia maszyny ( wibroizolatory); • automatyczne, programowalne centralne smarowanie szlifierki; • narzędzia obsługowe; - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Frezarka do uzębień Specyfikacja - Maksymalna średnica detalu min. 500 mm; - Maksymalny moduł min. 8 mm; - Nacinanie skośne º ±45; - Maksymalna prędkość stołu roboczego min. 7.8 obr/min; - Zakres prędkości wrzeciona min. 40-250 obr/min; - Dystans od osi wrzeciona do osi stołu roboczego min. 30-330 mm; - Dystans od osi wrzeciona do powierzchni stołu min. 235-535 mm; - Dystans między osią podtrzymki a powierzchnią stołu min. 400-630 mm; - Maksymalny wymiar narzędzia min. 160x160mm; - Podziałka obwodowa min. 55 mm(manualnie); - Moc silnika głównego min. 4 kW; - Moc zainstalowana min. 6.55 kW; - Komplet wibroizolatorów; Wyposażenie frezarki minimum; - Trzpienie narzędziowe – kpl. ; - Koła zmianowe – kpl.; - Osłona bezpieczeństwa - stabilne wykonanie; - Układ hydrauliczny i układ smarowania; - Wyposażenie do instalacji maszyny; - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 10 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Szlifierka do wałków i otworów Specyfikacja - rozstaw kłów-długość szlifowania maks. 850mm; - wysokość kłów min. 135mm; - średnica zew. obrabianego detalu maks. 8-200mm; - średnica szlifowanych otworów z podtrzymką maks. 13-100mm; - głębokość szlifowanych otworów maks. 125 mm; - zakres stołu wychylnego maks. +30 - -70; - przesuw wzdłużny stołu maks. 0,1 – 4 m/min; - ręczna droga przemieszczania stołu/ obrót koła ręcznego maks. 6 mm/Obr; - moc silników min. 4,75 kW; - napięcie 400V; - wrzeciennik roboczy – głowica z uchwytem; - zakres prędkości obrotowej min. 25 -380 obr/min; - ustawienie prędkości – ilość biegów bezstopniowo; - stożek uchwytu wrzeciona MK4; - zakres skrętu wrzeciennika 900; - wrzeciono ściernicy – głowica szlifująca; - wielkość tarczy, ściernicy 400x50x203; - prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy min. 1670 obr/min; - prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy do otworów min. 2000 obr/min; - zakres skrętu wrzeciona głowicy szlifującej +/- 300; - droga przemieszczenia głowicy szlifującej maks. 220mm; - podziałka skali 0,005 mm; - konik hydrauliczny; - stożek konika MK4; - wysuw tulei konika min. 35 mm; - moc silnika wrzeciona ściernicy min. 4kW; - moc silnika wrzeciona roboczego min. 0,75 kW; - wyświetlacz cyfrowy osi; - komplet wibroizolatorów; - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wszystkimi wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 5 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Szlifierka ostrzałka Specyfikacja • Szlifierka przeznaczona do ostrzenia wierteł, frezów, noży tokarskich, itp.; • Max. średnica obrabianego elementu min. 175 mm • Maksymalny rozstaw kłów min. 320 mm; • Wielkość stołu : szerokość min. 110 max.130 mm; długość min. 530 mm max 535 mm; • Maksymalny przesuwanie wzdłużne stołu min.320 mm; • Maksymalne przesuwanie poprzeczne stołu min.170 mm; • Głowica do szlifowania odchylana pionowo -40° do +40°; • Głowica do szlifowania odchylana poziomo -50° do +50° ; • Obroty głowicy do szlifowania min. 2800 obr./ min; • Moc silnika min. 0,18 kW; • Napięcie 400V; Wyposażenie minimum: • Dwa koniki; • Ogranicznik skoku; • Dwa kły 60°; • Przystawka do ostrzenia wierteł spiralnych; • Przystawka do ostrzenia noży tokarskich; • Trzpienie do mocowania frezów 15mm, 22mm, 32mm; • Jednostka napędowa z uchwytem 3-szczękowym; • Osełka diamentowa min. 1szt.; • Tarcza szlifierska 2 szt.; • Tarcza diamentowa 2 szt.; • Talerz szlifierski 2 szt.; • Narzędzia obsługowe. - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania i konserwacji, możliwości technicznych obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 4 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Wiertarka promieniowa Specyfikacja • Maksymalna wydajność wiercenia min. 38 mm; • Maksymalne gwintowanie min. M25; • Odstęp trzpień / kolumna min/max 310-820 mm; • Ruch pionowy wysięgnika maks.500 mm; • Droga przemieszczania się głowicy wiertarskiej poziomo min. 510 mm; • Prędkość obrotów trzpienia (6) min. 75 – 1220 obr./min; • Uchwyt trzpienia Mk4; • Zakres posuwu min. 0,1/0,16/0,25 mm/Obr; • Odstęp trzpień / stół kostkowy min. 16-515 mm; • Odstęp trzpień / płyta dolna min. 370-870 mm; • Stół kostkowy o wymiarach maks. 400 x 400 x 350 mm; • Powierzchnia mocująca płyty dolnej maks. 825 x 690 mm; • Średnica kolumny min. 200 mm; • Moc silnika podnoszenia min.0,75 kW; • Moc silnika głównego min.1,5 kW; - komplet wibroizolatorów; - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); szkolenie z obsługi, użytkowania i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 2 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym w siedzibie Zamawiającego. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Dłutownica Specyfikacja • Maksymalny skok suwaka 200 mm; • Ilość skoków na minutę min. 32/50/80/125; • Kąt nachylenia suwaka [°] 0-8; • Średnica stołu roboczego wielkość: min. 450mm maks.460 mm; • Wielkość pionowej regulacji suwaka wielkość: min. 190mm maks. 200 mm; • Odległość imaka nożowego od kolumny wielkość: min.450 mm maks.480 mm; • Odległość powierzchni stołu do korpusu suwaka wielkość: min. 300 mm maks.320 mm; • Maksymalny przesuw wzdłużny stołu roboczego wielkość: min. 410 mm maks. 420 mm; • Maksymalny przesuw poprzeczny stołu roboczego wielkość: min. 410 mm maks. 420 mm; • Maksymalny kąt obrotu stołu roboczego 360 °; • Zakres wartości posuwu wzdłużnego i poprzecznego min. 0,054-1,24; • Zakres wartości posuwu obrotowego min. 0,035-0,805 °; • Maksymalne wymiary narzędzia min. 25x40 mm; • Maksymalne obciążenie stołu roboczego 400 kg; • Maksymalna siła dłutowania min. 5 kN; • Szerokość rowka teowego w stole roboczym 18 mm; • Moc silnika posuwu przyspieszonego max. 0,7 kW; • Moc silnika głównego min. 3 kW; • Wymiary gabarytowe maks. (dł. x szer. x wys.) [mm] 1717x1221x1885; • Waga max.2200 kg; • Konstrukcja zapewniająca cichą pracę; • Mechanizmy posuwu pionowego, poziomego; • Mechaniczny obrót stołu roboczego; • Sprzęgło wielopłytkowe; • Posuwy przyspieszone we wszystkich osiach; • Możliwość dłutowania pod kątem; - Obrabiarka musi być wyposażona w osłonę przestrzeni roboczych - przestrzeń robocza ma być całkowicie zabudowana; - komplet wibroizolatorów; - Zamawiający wymaga, aby obrabiarka była zalana wymaganymi płynami, wypoziomowana oraz gotowa do pracy; - obrabiarka musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - dokumentacja techniczno ruchowa w języku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. Nr 199, poz. 1228); - szkolenie z obsługi, użytkowania, możliwości technicznych i konserwacji obrabiarki dla 2- 4 osoby min. 5 godz. po dokonanym odbiorze jakościowym. | producent: …….…… model lub nr katalogowy: ………… opis i parametry: ……………… | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku, gdy w danej pozycji występuje więcej niż jeden element informacje, o których mowa w pkt 1. uwagi należy podać dla każdego elementu oddzielnie.