WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Krajarka tarczowa 1. Akumulatorowy nóż ręczny z tarczą obrotową oraz z akumulatorem oraz ładowarką posiadającą co najmniej zabezpieczenie termiczne. 2. Obrotowy nóż tnący w formie minimum 10-cio kąta o średnicy 60 mm (+/- 5%). 3. Wymagane jest widiowe przeciw-ostrze. 4. Napęd - przystosowany do dużych obciążeń, silnik zasilany napięciem minimum 9,6 V pobieranym z akumulatora . 5. Gwarancja min. 24 m-ce. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Krajarka taśmowa 1.Taśmowa krajarka krawiecka do precyzyjnego wykrawania elementów odzieży z różnych rodzajów materiałów tekstylnych (tkanin, dzianin, tkanin powlekanych, ocieplin, pianek tapicerskich itp.) ułożonych w wielowarstwowe pokłady o łącznej grubości min. do 300 mm oraz pianek tapicerskich i ocieplin min. do 500 mm. Górny zakres dowolny. 2. Wyposażona w układ płynnej regulacji, np. falownik. 3. Zabezpieczenie - zespół mikro wyłączników uniemożliwiających uruchomienie krajarki w przypadku otwartej którejkolwiek osłony lub nienapiętej taśmy. Co najmniej jeden z mikro wyłączników przerywa pracę krajarki w przypadku zerwania taśmy. 4. Wymagana jest lampka oświetlająca sterowana osobnym wyłącznikiem. 5. Urządzenie misi być wyposażone w mechaniczny chwytak taśmy w przypadku jej zerwania lub spadnięcia. 6. W skład wyposażenia musi wchodzić system poduszek powietrznych ułatwiających krojenie materiałów. Minimalne wyposażenie podstawowe wymagane przez zamawiającego: • Sterowanie: ekran dotykowy • Stół z poduszką powietrzną • Falownik dla płynnej regulacji prędkości taśmy • Blokada taśmy w przypadku zerwania • Lampka oświetleniowa • Ostrzałka • odkurzacz • przymiar do blatu Parametry techniczne: • Stelaż pod blatem • Wysokość cięcia: min. do 500mm. Górny zakres dowolny. • Przestrzeń operacyjna pod ramieniem: maks. 1150 mm (+/- 5%) • Długość taśmy: 5240 mm x 12 mm x0,45 (+/- 5%) • Blat roboczy: 2200 x 1800 mm ( +/- 5%) • Zasilanie: minimum 400 V / 50 Hz • Moc silnika: min. 2,2 kW W cenie dokumentacja w j. polskim, CE oraz szkolenie Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Maszyna stębnowa jednoigłowa Maszyna do szycia stębnówka 1-igłowa z potrójnym transportem. (dolny ząbkowy, stopka krocząca, igła krocząca) • transport ząbkowy • max. prędkość szycia 2500 ścieg./min. • długość ściegu do 9 mm • centralne smarowanie knotowe • system igieł: 135x17 • zasilanie jednofazowe W cenie szkolenie oraz dokumentacja w j. polskim, CE Gwarancja min 24 m-ce |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Maszyna owerlok 1. Owerlok min. 2-igłowy / 5-nitkowy, do lekkich i średnich materiałów. 2. Wyposażona w automatyczne funkcje minimum: obcinanie nici, pneumatyczne podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły. 3. Zintegrowane co najmniej 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED. 4. Energooszczędny silnik bezszczotkowy 5. Posiadająca minimum: skrzynkę sterującą, panel sterujący. 6. Rozstaw igieł min. 3 mm, szerokość obrzucania min. 5 mm (minimum 8 mm ze ściegiem wzmacniającym), maksymalna prędkość szycia min. 7.500 ściegów/min, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany, bezpośredni napęd igielnicy oraz posiadający system centralnego smarowania. 7. Ilość nici - min. 5 8. Owerlok do zastosowań - uniwersalny 9. Owerlok do szycia materiałów - lekkie i średnie 10.Szerokość obrzucania - min. 5 mm 11.Całkowita szerokość ściegu - min. 8 mm 12.Maksymalna prędkość szycia min. 7500 ściegów/min 13.System igieł B 27 14.Długość gwarancji min. 24 miesiące W cenie szkolenie oraz dokumentacja w j. polskim, CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pikowarka ramowa sterowana elektronicznie 1. Maszyna do pikowania metodą wyszywania okręgów lub odcinków prostych. Przystosowana do wykańczania poduszek oraz wszelkiego rodzaju siedzisk tapicerskich wykonanych z tkanin lub skóry zawierających wkłady z pełnej pianki poliuretanowej, ścinków pianki odpadowej lub włókniny. 2.Proces przeszywania (pikowania) musi się odbywać bezpośrednio w miejscu ściśnięcia wyrobu. 3. Automatyczne obcinanie nici. 4. Wskaźnik np. laserowy ułatwiający pozycjonowanie wyrobu. 5.Ilość ściegów w cyklu oraz ich jednostkowa długość regulowane np. na tarczy z podziałką. Podstawowe parametry: • wysięg ramienia: min. 60cm – maks. 120 cm . • grubość szytego materiału: min.12,5cm – maks. 17cm • zasilanie: minimum 230V • ciśnienie sprężonego powietrza: do 5 bar W cenie szkolenie oraz dokumentacja w j. polskim, CE Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Wiertarka elektryczna 1. Wybór wstępnej prędkości obrotowej za pomocą np. pokrętła do pracy w różnych materiałach. 2. Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe. 3. Metalowa obudowa. 4. Średnica wrzeciona 43mm (+/- 5%). 5.Rękojeść z możliwością mocowania wiertarki Dane techniczne: • Wydajność nominalna: min. 800W • Prędkość obrotowa bez obciążenia: min. 0–1.100/3.000min-1 • Moc wyjściowa: min. 420W • Nominalna prędkość obrotowa: min. 0–740/1.930min-1 • Moment obrotowy (wkręcanie miękkie): min. 24/14Nm • Nominalny moment obrotowy: min. 4,8/1,8Nm • Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: np. 1/2"–20 UNF • Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0–17.600/48.000min-1 • Maks. moment obrotowy: min. 24/14Nm Wyposażenie podstawowe minimum: • Ogranicznik głębokości min. do 210mm • Rękojeść dodatkowa • Walizka narzędziowa • Zębaty uchwyt wiertarski min. 13mm 6. Gwarancja min. 24 m - ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Wkrętarka akumulatorowa • Konstrukcja umożliwiająca łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem • Obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium • Min. 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego • Gumowana rękojeść • Dioda LED oświetlająca obszar roboczy • Uchwyt na bit Dane techniczne: • Moc znamionowa: min. 570W • Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 do min. 2.500 obr./min • Wkręty samogwintujące: min. 6 mm • Wkręty do szybkiego montażu: min. 5 mm • Uchwyt narzędzia: min. 1/4 Wyposażenie podstawowe minimum: • Uchwyt z magnesem stałym • Końcówka wkręt. krzyż. • Ogranicznik głębokości Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wyrzynarka • Min. 3-stopniowa regulacja podcinania oraz opcja cięcia prostego • Płyta podstawy wyrzynarki odchylana w obie strony o kąt 0 – 45 0 • Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego • Dioda LED oświetlająca obszar roboczy Dane techniczne: • Moc znamionowa: min. 720W • Częstotliwość skoków na biegu jałowym: od 800 do 2800/min • Wielkość skoku: min. 26mm • Zdolność cięcia w drewnie: min. 135mm • Zdolność cięcia w stali: min. 10mm Wyposażenie podstawowe minimum: • Walizka systemowa • Komplet brzeszczotów min. 6 szt. • Płyta ślizgowa z tworzywa sztucznego lub podobna Gwarancja min. 24 m –ce. Deklaracja zgodności CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Wiertarka stołowa Wiertarka stołowa z napędem na pas klinowy z napięciem minimum 400V, wyposażona w minimum: • Przełącznik zmiany biegu w prawo / w lewo • Silnik wykonany z aluminium zgodny z normą IP54 • Szybkomocujący uchwyt wiertarski • Płyta dolna przeznaczona do obróbki dużych przedmiotów • Płyta dolna wyposażona w T-rowki • Wydajność wiercenia min. 20 mm • Uchwyt wiertarski 1 - 16 mm • Stożek Morse`a • Prędkość obrotów trzpienia (16) min. 180 - 2770 obr./min • Odstęp trzpień / kolumna 180 mm • Odchylany stół -45° - +45° • Odstęp: trzpień / stół max 415 mm, trzpień / płyta dolna maks. 605 mm • Skok kła min. 80 mm • Średnica kolumny min. 72 mm • Wielkość: stołu maks. 290 x 290 mm, płyty dolnej maks. 205 x 205 mm • Wymiary maszyny maks. 380 x 620 x 1000 mm; +/- 5% • Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Nożyce dźwigniowe 1.Nożyce do cięcia minimum blach, płaskowników, stali okrągłej i prostokątnej oraz kątowników stalowych i teowników. 2.Dobra widoczność całej długości cięcia. 3.Regulowana wysokość dociskacza. 4.Nóż ze stali narzędziowej, hartowany i szlifowany. 5.Korpus urządzenia z płyt stalowych. Specyfikacja: • Blacha stalowa – cięcie min. 8 mm • Płaskowniki – cięcie min. 100 x 10 mm • Stal okrągła - cięcie min. 16 mm • Kątownik stalowy – cięcie min. 40 x 6 mm • Teownik stalowy – ciecie min. 40 x 6 mm • Długość noża min. 175 mm • gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Szlifierka – ostrzałka 1. Mała szlifierka warsztatowa do lżejszego szlifowania i ostrzenia. 2. Cichobieżny, wolny od wibracji, niewymagający konserwacji silnik indukcyjny jednofazowy - prąd przemienny. 3. Zamknięcie bagnetowe kołpaka ochronnego. 4. Podpory przedmiotów obrabianych przestawiane bez użycia narzędzi. 5. Duża osłona oczu chroniąca optymalnie przed iskrzeniem. 6. Nogi gumowe. Dane techniczne - Moc znamionowa min. 200W - Moment obrotowy min. 0,9Nm - Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór min. 125x20x20mm - Maksymalna liczba obrotów do 2980/min - Napięcie zasilania minimum 230V - Tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N - Szklana osłona przed iskrzeniem - Klucz sześciokątny Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Stół tapicerski 1.Nożycowy stół tapicerski o napędzie pneumatycznym. 2.Możliwość zmiany wysokości umieszczonych na nim konstrukcji meblowych w procesie ich produkcji. 3.Konstrukcja stołu – stalowe profile, siłownik, automatyka. 4.Sterowanie automatyką - nożne z obu stron stołu. 5.Stół musi posiadać przyłącze (wyjście) do urządzeń pneumatycznych. 6.Po odłączeniu zasilania, stół musi blokować się automatycznie 7.Stół musi posiadać szufladę na podręczne akcesoria tapicera oraz dodatkowy kontroler hydrauliczny do całkowitej sztywności poziomu stołu. Dane techniczne: • Ciśnienie robocze: min. 6 bar • Wymiary blatu: min. 2000 mm x 900 mm • Cylinder pneumatyczny: min. D125x600 • Wysokość minimalna: 320 mm • Wysokość maksymalna: 1280 mm • Udźwig maksymalny: do 160 kg 8.Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Nóż - piła do cięcia formatek gąbczastych 1.Specjalistyczne urządzenie do cięcia miękkich materiałów. 2.Przycinanie z milimetrową dokładnością tworzyw piankowych, gumowanego włosia końskiego oraz innych podobnych materiałów. 3.Zastosowane brzeszczoty przeciwbieżne 4.Precyzyjna prowadnica brzeszczotu 5.Możliwość obsługi dla osób leworęcznych 6.Podstawa do piły w zestawie Dane techniczne: Wydajność nominalna min. 350 W Prędkość skokowa bez obciążenia min. 3.200 min-1 Moc wyjściowa min. 185 W Nominalna prędkość obrotowa min. 2.100 min-1 Głębokość cięcia w tworzywie piankowym min. 300 mm Brzeszczot-nóż do cięcia pianki – min. 2 szt. 7.Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Nóż tapicerski Profesjonalny nóż do cięcia pianek tapicerskich, długość ostrza min. 350mm |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Nożyce zwykłe Nożyczki stalowe - kute na gorąco • ostrza i ostre krawędzie tnące z wysokiej jakości stali węglowej • trwałość dzięki procesowi kucia na gorąco • powłoka chromowa • regulowany docisk • całkowita długość nożyczek maks. 13 cm • długość ostrzy do 6 cm Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Nożyce specjalne tapicerskie Nożyce przeznaczone do grubych materiałów np. gąbki, fizelina, materiały tapicerskie. Wykonane ze stali węglowej, azotowane, długość całkowita maks. 18cm, długość ostrza maks. 8cm, uchwyt metalowy. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Klamra do spinania materiałów Klamra metalowa do materiału. Szerokość uchwytu min. 70 mm, maksymalna wysokość spinanego materiału do 115 mm. |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Szydła Szydło angielskie Oprawione z oczkiem Długość maks. 7 cm Wielkość oczka min. 0,4mm Rączka drewniana Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Igły Komplet igieł przeznaczony do różnych prac z zakresu tapicerki meblowej, samochodowej W komplecie min.: - 2 igły tapicerskie zakrzywione o długościach minimum: 50,8 mm i 63,5 mm z przeznaczaniem do szycia i naprawy tapicerki na krzesłach, siedziskach, siedzeniach samochodowych, materacach itp. - 1 igła specjalnie przeznaczona do szycia toreb, torebek itp - 1 igła przeznaczona do reperacji wyrobów z brezentu, grubego płótna - 1 igła do grubych, ciężkich tkanin |  | 10 kompletów |  |  |  |  |
| 20 | Szpilki tapicerskie Szpilki tapicerskie z podłużną, kolorową główką. Bardzo twarde i wytrzymałe. Nie wyginające się Nadające się do blokowania materiałów. Średnica szpilki od 1.35 do 1,4mm. Jeden komplet musi zawierać min. 100 szt. szpilek tapicerskich z główkami w różnych kolorach (czerwony, biały, zielony, żółty, niebieski itp). |  | 10 kompletów |  |  |  |  |
| 21 | Kątownik prostokątny • Wyraźna, wytrawiona podziałka • Stopa aluminiowa • Możliwość ustawienia pod kątem min. 90° i 45° • Dwustronna podziałka min. w mm • Długość do 200m • Szerokość do 300mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Cyrkiel nastawny Cyrkiel nastawny Maksymalny promień kreślenia do 165 mm Maksymalna średnica ołówka do 8 mm |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Stojak na skóry Regał półkowy do dużych obciążeń • Wysokość regału od 2350 do 2400mm • Szerokość regału od 550 do 600mm • Długość półki od 1450 do 1500mm • Ilość poziomów półek od 5 do 6 • Wypełnienie półek - płyta wiórowa, deska klejona, tworzywo sztuczne • Nośność półki do 250kg • Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Regał lub skrzynia do składowania wykrojonych formatek Regał stabilny, trwały, montaż za pomocą łączeń śrubami. W zestawie dołączony klucz imbusowy. Wsporniki regałów wyposażone w stopki z możliwością zakotwienia do podłogi. Półki przestawne w odstępie co najmniej 25 mm, z dłuższej strony dziurkowane w odstępie min 50 mm. Możliwość zastosowania przegrody, kratki oddzielające, itp. • powierzchnia: lakier szary • nośność pola regałowego: do 1240 kg • nośność półki: do 230 kg • głębokość półki: 750 - 800 mm • szerokość półki: 950 - 1000 mm • wysokość całkowita: 2800 - 3000 mm • ilość półek: 6 - 7 szt. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Pistolet pneumatyczny Zszywacz pneumatyczny do zszywek typu 90 Zakres pracy minimum 9 - 25 mm Ciśnienie pracy minimum 5-8 bar Waga od 1 do 1,15 kg Gwarancja min, 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Ściski stolarskie Ściski stolarskie, minimum L -450mm |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Materiał wyściółkowy Eco-skóra tapicerska skaj. Cechy produktu: • nieprzemakalny • trwały • odporny na zabrudzenia • miękki • elastyczny • plastyczny • szeroki – min. 140 cm • faktury imitujące skórę naturalną Długość: 50 mb Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Materiał obiciowy Tkanina obiciowa. Skład min. 95% poliester, 5% cotton Szerokość tkaniny min. 140cm Odporność na ścieranie > 50000 cykli [EN ISO 12947-2:1999] Odporność wybarwień na światło 5 [EN ISO 105 B02-1999, Xenon-Arc Lamp] Odporność wybarwień na tarcie suche 4-5 [EN ISO 105 X12-2002] Odporność wybarwień na tarcie wodę4-5 [EN ISO 105 X12-2002] Kolor tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym Długość min 5 mb |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Regał lub skrzynia do składania wykrojonych formatek Kufry o wymiarach: • długość 90 - 100cm, • szerokość 40 - 45cm, • wysokość 45 - 50cm. • grubość ścianki min. 2,2cm • wieko zamykane min. na dwóch zawiasach • wzmocnione narożniki • kolor do uzgodnienia z zamawiającym Gwarancja min. 24 m- Ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Spawarka MIG/MAG/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem Urządzenie musi spełniać minimum następujące wymogi: • zakres regulacji prądu spawania min. 5 - 350 A, • tolerancje na spadki napięcia minimum (-25% - + 20%), • cykl pracy w temp. otoczenia 40 stopni minimum: o P 100% -270A, o P 60% - 300A, o P 40% - 350A, • napięcie biegu jałowego min 80 V • napięcie sieciowe 3X400 V, • zabezpieczenie sieci 3X 16A • Prędkość podawania drutu od 1m/min do 24m/min • Korekcja długości łuku • Możliwość zapisywania min 3500 programów (zadań spawalniczych) • Wyświetlacz mocy łuku do obliczania energii liniowej • Wymiary dł x szer x wys w mm 600 -620x 280 - 300x790 - 810 • Synergiczna jednogałkowa regulacja parametrów • Linie synergiczne do spawania stali , stali nierdzewnej oraz stopów aluminium ,druty proszkowe • Czterorolkowy podajnik drutu • Możliwość spawania elektrodą otuloną, spawania metodą TIG i żłobienia • Bezstopniowa regulacja dynamiki łuku • Średnica szpuli drutu do 300 mm / D3, 200 mm / D2 (przy użyciu adaptera) • Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (osłona PE) • możliwość łączenia z siecią przez LAN lub WiFi, • Możliwość podłączenia zdalnego sterowania i uchwytu funkcyjnego (sterowania w rękojeść) Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. Instrukcja DTR. |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Spawarka MIG/MAG/QSet/Plus/MMA/TIG wraz z oprzyrządowaniem Urządzenie musi spełniać minimum następujące parametry: • Kompaktowa Wieloprocesowa spawarka inwertorowa, impulsowa • Możliwość spawania stali ,stali nierdzewnej aluminium • Możliwość spawania drutem samo osłonowym oraz drutami proszkowymi • Bezstopniowa regulacja dynamiki łuku • Czterorolkowy podajnik drutu • Spawanie metodą Tig oraz Mma • Praca w trybie 2-taktu / 4-taktu • Regulacja początkowego / końcowego wypływu gazu • Średnica szpuli drutu do 300 mm / D300, 200 mm / D200 (przy użyciu adaptera) • Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym (osłona PE) • Możliwość podłączenia zdalnego sterowania i uchwytu funkcyjnego (sterowania w rękojeści) • zakres regulacji prądu spawania min. 5 - 350 A, • tolerancje na spadki napięcia minimum (-25% - + 20%), • cykl pracy w temp. otoczenia 40 stopni minimum: • P 100% -270A, • P 60% - 300A, • P 40% - 350A, • napięcie biegu jałowego min 79 V • napięcie sieciowe 3X400 V, • zabezpieczenie sieci 3X 16A Dokumentacja w j. polskim, deklaracja zgodności CE oraz uruchomienie i szkolenie dla min. trzech osób. Gwarancja min. 24 m-ce. Instrukcja DTR. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Spawarka TIG/MMA AC/DC wraz z oprzyrządowaniem Urządzenie musi spełniać minimum następujące wymogi: • zakres regulacji prądu spawania min. 3 - 230 A, • tolerancje na spadki napięcia minimum (-40% - + 15%), • cykl pracy w temp. otoczenia 40 stopni minimum: o P 100% - 170A, o P 60% - 200A, o P 40% - 230A, • napięcie biegu jałowego min 45V, • napięcie sieciowe 1x230V, • zabezpieczenie sieci 16A • regulacja częstotliwości AC/dc min 50 Hz do 200 Hz • funkcje szczepienia uchwytem tig • ciężar własny 16-20 kg, • zabezpieczenie termiczne, • cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bieżący odczyt parametrów spawania umożliwiający odczyt rejestru prądu i napięcia po zakończeniu spawania, • ochrona przeciwprzepięciowa zapobiegająca uszkodzeniu przy omyłkowym podłączeniu do sieci 400V, • możliwość zapisania oraz jednogałkowej regulacji min. 8 programów (zadań spawalniczych), • stałą energię łuku spawalniczego niezależnie od odległości uchwytu od materiału spawanego (długości łuku) a w przypadku zmiany odległości pomiędzy elektrodą a obszarem roboczym po-przez kompensację prądowo-napięciową, • możliwość zgrzewania punktowego metodą TIG oraz współpracy z uchwytem dedykowanym do zgrzewania punktowego TIG, • możliwość spawania łukiem pulsacyjnym z częstotliwością do min. 15 kHz, • funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym sklejaniem elektrody z materiałem spawanym (w metodzie TIG)., • funkcję umożliwiającą wybór kształtu przebiegu prądu w metodzie AC (formy: sinusoida, pro-stokąt, trapez), • uchwyt spawalniczy, • przewody spawalnicze, min. 4m • przewód gazowy, min. 4m • reduktor gazu, • instruktaż w siedzibie zamawiającego dla 2-5 osób przez 5 h, (uruchomienie, wykonanie połączeń), • instrukcja DTR, gwarancja min. 24 m-ce. dokumentacja w j. polskim, deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Przyłbica spawalnicza Przyłbica wymagane parametry minimum: • Korpus wykonany z lekkiego polietylenu • Wymiary osłony wewnętrznej plastikowej: min 120x100 mm • Wymiary szybki zewnętrznej przeźroczystej: min 90x110 mm • Wymiary szklanego filtra zewnętrznego DIN 11: min 90x110 • Tryb szlifowania • Spełniająca Normy EN 116s Gwarancja min. 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zgrzewarka elektryczna Minimalne parametry: • Jałowe napięcie wtórne maks. 8,6 V • Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu dwustronnym 5 + 5 mm • Maksymalny prąd zgrzewania 16400 A; +/-5% • Moc maks. 60 kW; +/- 5% • Moc znamionowa maks. 25 kW 50% • Stopień ochrony IP 22 • Znamionowe napięcie zasilania 400 V; 50Hz Szkolenie mini. dla trzech osób w siedzibie zamawiającego, dokumentacja w j. polskim, deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół ślusarski 1) Charakterystyka stołu: Stół ciężki ślusarski z szufladami-szafkami zamykanymi na klucz. Blat ze sklejki lakierowany lub z innego twardego materiału. Konstrukcja stołu z masywnych profili stalowych. Stół spełniający najnowsze wymagania BHP. 2) Dane techniczne: • WYMIARY BLATU: nie mniejszy niż 1400 x 700mm, nie większy niż 1450 x 750 • GRUBOŚĆ BLATU: nie mniejsza niż 45 mm, nie większa niż 50 mm • WYSOKOŚĆ STOŁU: od 850 do 900 mm, • ILOŚĆ SZUFLAD O RÓŻNEJ POJEMNOŚCI: nie mniej niż 6 szt., • WAGA STOŁU: w granicach 135-160 kg. 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • szuflady wyłożone materiałem antypoślizgowym. • gwarancja min 24-miesiace • deklaracja zgodności CE |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blachy 1) Charakterystyka maszyny: Nożyce spełniające najnowsze wymagania BHP. Uniwersalne nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blachy, kształtowników i prętów. Konstrukcja urządzenia sztywna, zapewniająca efektywne cięcie przy użyciu niedużej siły fizycznej. Regulowany docisk ułatwiający cięcie. Nóż z hartowanej stali narzędziowej. Dobra widoczność całej długości cięcia. Korpus urządzenia wykonany ze stabilnych płyt stalowych. 2) Dane techniczne: • WYMIAR CIĘTEGO MATERIAŁU : pręt stalowy okrągły - średnica nie mniejsza niż 22 mm pręt stalowy kwadratowy - przekrój nie mniejszy niż 20 mm x 20 mm płaskownik stalowy - przekrój nie mniejszy niż 90 mm x 14 mm kątownik stalowy - o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x 7 mm teownik stalowy - o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x 7 mm 3) DŁUGOŚĆ OSTRZA NOŻA: nie mniejsza niż 170 mm Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • narzędzia • dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim 4) Dodatkowe wyposażenie • zderzak • maszyna nowa, gotowa do pracy • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Prasa ręczna 1) Charakterystyka maszyny: Spełniająca najnowsze wymagania BHP. Solidna i masywna konstrukcja gwarantująca wysoką trwałość, oraz jakość w pracy nad stalą czy metalami kolorowymi o różnych profilach. Przystosowana do pracy z materiałami okrągłymi, czterokątnymi, jak również płaskimi. 2) Dane techniczne: • DŁUGOŚĆ RAMIENIA: nie mniejsza niż 145 mm • SIŁA ŚCISKU: nie mniej niż 2 t • MAX WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU MATERIAŁU: nie mniejsza niż 185 mm 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Imadło ślusarskie 1) Charakterystyka: Przeznaczone do ciężkich prac ślusarskich. Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa. Stalowe wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane z naciętym moletem gwarantującym pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali. Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami. Spełniające najnowsze wymagania BHP. 2) Dane techniczne: SZEROKOŚĆ SZCZĘKI: 175 mm (+/- 5%) 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • gwarancja min. 24-miesięce, • serwis gwarancyjny |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zaginarka do rur 1) Charakterystyka: Giętarka z elektryczną pompą hydrauliczną przeznaczona do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia na zimno rur o średnicach 3/8" - 2"w instalacjach gazowych, wodnych i parowych wg DIN 2440 i 2441 2) Dane techniczne: - pompa hydrauliczna dająca nacisk na tłoku w wysokości 150 kN +/-5% - kąt gięcia o zakresie nie gorszym niż 0-90 st. 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - jednoosobowa obsługa - 2 sworznie wtykowe - 2 boczne formy dociskowe - forma boczna ze skalą kątową - formy gnące standardowe o wymiarach 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" - 1l oleju hydraulicznego - walizka narzędziowa • dokumentacja techniczna DTR • deklaracja CE • gwarancja min. 24-miesiące |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zaginarka do blachy 1) Charakterystyka: Giętarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Ręczna giętarka - zaginarka segmentowa do blachy. 2) Dane techniczne: • DŁUGOŚĆ GIĘCIA: nie mniej niż 1050 mm • GRUBOŚĆ GIĘTEJ BLACHY: nie mniejsza niż 1,25 mm • KĄT GIĘCIA: zakres nie mniejszy niż 0-135 st. (+/- 5%) 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • szyna ostrego gięcia, • zderzak tylny, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • deklaracja CE i DTR • gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Piła do cięcia metali 1) Charakterystyka maszyny: Przystosowana do przecinania metali od aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali wysokogatunkowych. Sztywna konstrukcja i wysoka wydajność. Kąt cięcia ustawiany poprzez obrót ramienia piły. Automatyczne wyłączanie. Standardowy system chłodzenia. 2) Dane techniczne: • NAPIĘCIE: 400 V • PRĘDKOŚĆ CIĘCIA: możliwość ustawienia kilku prędkości cięcia • CIĘCIE POD KĄTEM : 90°, 600, 45° • MAKS. ŚREDNICA CIĘCIA: 90° / 170-205 mm, 600 / 70-120 mm, 45° / 120-143 mm • MAKS. GRUBOŚĆ CIĘTEGO MATERIAŁU: 90° / 210-310 x 140-210 mm, 600 / 60-120 x 60-95 mm, 45° / 110-200 x 110-140 mm 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • narzędzia • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wiertarka stołowa 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Konstrukcja prosta w obsłudze i niezawodna. Waga i gabaryty umożliwiające zamontowanie na stole o wymiarach 800x800 mm. Waga nie przekraczająca 120 kg. 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 400 V • MOC SILNIKA: nie mniejsza niż 0,75 kW • MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA: 16 mm • MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA: 90 mm • MAKSYMALNY PRZESUW PO KOLUMNIE: 180 mm • PRĘDKOŚĆ WRZECIONA: min. 290-520 obr/min, max. 2000-3740 obr/min • GNIAZDKO W KOŃCÓWCE WIERCENIA: Morse 2 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • uchwyt wiertarski (dokręcany kluczem), • trzpień do uchwytu, • wybijak, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Wiertarka kadłubowa (słupowa) 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Łatwa w obsłudze. Zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół. Napęd zapewniający cichy bieg i wymagający minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie prędkości roboczych. 2) Dane techniczne: • ŚRED. WIERCENIA W STALI: nie mniej niż 32-35 mm, • GWINTOWANIE: nie mniej niż M16, • SKOK WRZECIONA: nie mniej niż 150 mm, • LICZBA OBROTÓW WRZECIONA: min. 75 obr./min i nie mniej niż 3010 obr./min, • UCHWYT TRZPIENIA: MK 3 lub MK 4, • ZAKRES POSUWU: 0,1-0,3 mm/obr., • ŚREDNICA KOLUMNY: około 130 mm, • ODSTĘP OŚ WRZECIONA-KOLUMNA: nie mniejsza niż 320mm, • MAKS./MIN. ODL. KONIEC WRZECIONA-STÓŁ: nie mniejsza niż 920/0mm, • WYMIARY STOŁU: nie mniejsze niż 500/400mm, • CZOP STOŁU Ø: nie mniejsza niż 60mm, • MAKS./MIN. ODL. KONIEC WRZECIONA-PODSTAWA: 1200-1300/1050-1100mm, • MOC SILNIKA: nie mniejsza niż 1,4 kW, • POZIOM HAŁASU: nie większy niż 76 dB (A). 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • prostokątny stół z rowkami teowymi, • osłona wiertła z mikrowyłącznikiem, • zestaw narzędzi do obsługi, • oświetlenie robocze, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim, • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Wiertarka promieniowa 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Obracane ramię. 2)Dane techniczne: • MOC PRZYŁĄCZENIOWA: 3,0 kW, • NAPIĘCIE: 400 V, • ŚRED. WIERCENIA W STALI: nie mniej niż 38 mm, • ŚRED.WIERCENIA W ODLEWIE: nie mniej niż 50 mm, • ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD KOLUMNY: w granicach od 300-350 mm do 1200-1300 mm, • PRZESUW WRZECIENNIKA: w granicach 870-930 mm, • ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD PODSTAWY: w granicach od 320-370 mm do 1220-1280 mm, • STOŻEK WRZECIONA: MK III lub Mk IV, • SKOK WRZECIONA: 300-330 mm, • ZAKRES OBROTÓW: 25-2000 mm/obr., • ILOŚĆ BIEGÓW: nie mniejsza niż 16, • ZAKRES PRĘDKOŚCI POSUWU WRZECIONA: 0,4 - 3,2 mm, • ILOŚĆ STOPNI ZAKRESU POSUWU WRZECIONA: nie mniejsza niż 16, • WYMIARY STOŁU: nie większe niż 650 x 550 x 550 mm, • WYMIARY MASZYNY (D x W x S): nie większe niż Długość 2200 mm, Szerokość 1100 mm, Wysokość 2900 mm. 3)Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • stół kostkowy, • zestaw narzędzi do obsługi, • oświetlenie robocze, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim, • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE • serwis gwarancyjny Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Gwintowniki z oprawką Charakterystyka narzędzi: Narzędzia spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet narzędzi w twardym opakowaniu. Jeden komplet składa się z: 1. Zestawu ISO-529/2 HSS w wymiarach M3, M4, M5, M6, M8, M8x1, M10, M10x1, M12, M12x1,25, M12x1,5, 2. Zestawu DIN-352/2 HSS w wymiarach M14, M16, M20, M22, M24 3. Zestawu DIN-2181/2 HSS w wymiarach M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 4.Pokrętki do gwintowników PBPc: - Nr 2 zm: 2,5-9 mm, - Nr 3 zm: 4,9-14 mm, 5. Pokrętki typu "T" Nr1 (M2-M5), Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 12 | Narzynki z oprawką Charakterystyka narzędzi: Narzędzia spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet narzędzi w twardym opakowaniu. Jeden komplet składa się z: 1. Narzynek DIN-EN22568 HSS 800 ( gabaryt 25x9 )w wymiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 M8x1, M10x1, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 2. WZORZECA ZARYSU GWINTU: MWGa 0,4-6 mm, 3. OPRAWKI DO NARZYNEK PBGa: - 25x9 mm, - 38x14 mm, - 45x18 mm, - 55x22 mm, 4. WKRĘTAKA RWWe 4x90 mm, 5. PIERŚCIENIA DYSTANSOWEGO: 38x2, 45x2, 55x3, Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw narzędzi ślusarskich 1) Charakterystyka: Zawartość zestawu: a) rysik traserski dwustronny, jedna strona wygięta, (po 1 szt. na zestaw): • KOŃCÓWKI RYSIKA: z węglika wolframu, • UCHWYT: z tworzywa, • DŁUGOŚĆ: 220 mm (+/- 5%), • Szerokość rysika: nie mniejsza niż 4 mm. b) punktak, ( po 1 szt. na zestaw): • ZASTOSOWANIE: do punktowania w kamieniu, blasze i stali, • WYMIARY: od 8 x 125 mm do 10 x 130 mm, • MATERIAŁ WYKONANIA OBUDOWY: stal chromowo-wanadowa. c) cyrkiel traserski z blokadą, ( po 1 szt. na zestaw): • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • RAMIONA: o przekroju prostokątnym z ostrymi hartowanymi końcówkami, • ZEWNĘTRZNA PROWADNICA ŁUKOWA, • DŁUGOŚĆ: od 180 do 200mm, • ROZSTAW MAKSYMALNY: od 220 do 230mm. d) kątownik płaski, ( po 1 szt. na zestaw): • RAMIONA: o jednakowej grubości, • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • POWIERZCHNIE KĄTOWNIKA: szlifowane i polerowane, • DOKŁADNOŚĆ: wg DIN 875 • KLASA DOKŁADNOŚCI: 2, • DŁUGIE RAMIĘ: 280 - 300 mm, • KRÓTKIE RAMIĘ: 180 - 200 mm, • SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ: min 35 x 6 mm, maks. 40x8 mm. e) kątownik ze stopką, (po 1 szt. na zestaw): • RAMIONA I STOPA: o jednakowej grubości, • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • POWIERZCHNIE KĄTOWNIKA: szlifowane i polerowane, • DOKŁADNOŚĆ: wg DIN 875 • KLASA DOKŁADNOŚCI: 2, • DŁUGIE RAMIĘ: 280 - 300 mm, • KRÓTKIE RAMIĘ: 180 -200 mm, • SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ: od 35 x 6 do 40x8 mm, • SZEROKOŚĆ STOPY: 35 - 40 mm. f) młotek gumowy, (po 1 szt. na zestaw): • TRZONEK: wykonany z hartowanej stali, • BUDOWA: ergonomiczna, • RĘKOJEŚĆ: gumowana zapewniająca komfort pracy, • DŁUGOŚĆ: od 320 do 325mm, • ŚREDNICA: od 60 do 65mm, • WAGA: od 400 do 450g, • ZGODNOŚĆ Z: normą ANSI, • ATEST INSTYTUTU: TUV. g) pilniki ślusarskie - komplet, ( po 1 kpl. na zestaw): • DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ: 250 mm, • RĘKOJEŚĆ: w komplecie z pilnikiem, • TYP NACIĘĆ: RPS, • Zawartość kompletu: - pilniki płaskie: 1- zdzierak, 2- uniwersalny, 3- gładzik, - pilniki kwadratowe: 1, 2, 3, - pilniki trójkątne: 1, 2, 3, - pilniki półokrągłe: 1, 2, 3, - pilniki okrągłe: 1, 2, 3, - pilniki nożowe: 1, 2, 3. h) wkrętaki ślusarskie - komplet, (po 1 kpl. na zestaw): • WKRĘTAKI: standardowe i ślusarskie, • TRZONKI: wykonane ze stopu stali chromowo - wanadowej, wytrzymałe • UCHWYT: z materiału PVC, pewnie leżący w dłoni i nie wyślizgujący się, • POWIERZCHNIA: chromowana, • ZAWARTOŚĆ KOMPLETU: - rozmiary wkrętaków torx: T8H x 75, T9H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x100, T30H x 125, T40H x 150 mm - rozmiary wkrętaków krzyżowych: Nr1 x 75, Nr2 x 100, Nr3 x 150 - rozmiary wkrętaków płaskich: 5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175 mm, • MAX. TEMPERATURA PRACY: 60 stopni Celsjusza, • ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKIMI STANDARDAMI: certyfikat CE, • CERTYFIKAT: ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 oraz TUV Rheinland. i) wiertła kręte do stali - komplet, ( po 1 kpl. na zestaw): • ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH: 118 elementów, • WIERTŁA: standardowe do stali i żeliwa, • MATERIAŁ: stal HSS, • ODPORNOŚĆ: na korozję i uszkodzenia mechaniczne, • KĄT SKRĘTU: 28 stopni, • KĄT WIERZCHOŁKOWY: 118 stopni, • WIERZCHOŁEK: krzyżowy, umożliwiający większą dokładność umieszczania otworu, • WYMIARY WIERTEŁ: od 1 do 13 mm, stopniowane co 0,1 mm, • POJEMNIK: przystosowany do przechowywania wierteł. j) klucze płaskie - komplet, (po 1 kpl. na zestaw): • LICZBA ELEMENTÓW: 31, • KLUCZE: płasko-oczkowe, • ROZMIARY: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm, • KSZTAŁT: szczęka odgięta pod kątem 15°, pierścień odchylony o 15°, jednakowy rozmiar na obu końcach, typ krótki, • MATERIAŁ: VANADIUM-EXTRA, DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738, • WYKOŃCZENIE: niklowo-chromowe, polerowane. k) ściągacz do łożysk uniwersalny, (po 1 szt. na 4 zestawy): • ŚCIAGACZ: uniwersalny dwu- i trójramienny, • RAMIONA: o długościach 75, 100, 150 i 200 mm, • WYKONANY: z wysokiej jakości stali, • Zestaw w walizce do przechowywania zawiera: - min. 4 Belki dwuramienne, - min. 4 belki trójramienne, - min. łapy ściągacza 3", 4”, 6”, 8”. l) młotek ślusarski 0,25 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, młotek ślusarski 0,5 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, • DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: nie mniej niż 315 mm, młotek ślusarski 1 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, • DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: nie mniej niż 354 mm, ł) piłka ręczna do metalu z brzeszczotem, (po 1 szt. na zestaw): • BRZESZCZOT: możliwość ustawiania pod dwoma kątami, • DŁUGOŚĆ BRZESZCZOTU: 300mm, • RAMA: metalowa, sztywna, • RĘKOJEŚĆ: wyprofilowana. m) szczotka druciana, (po 1 szt. na zestaw): • SZCZOTKA RĘCZNA: 4-rzędowa, • UCHWYT: z drewna, • MATERIAŁ WYKONANIA: drut stalowy falisty, • DŁUGOŚĆ: od 260 do 280 mm. • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE • serwis gwarancyjny |  | 12 zestawów |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw narzędzi ślusarskich Narzędzia ślusarskie-monterskie – 1 zestaw Charakterystyka: Wózek, szafka warsztatowa z nie mniej niż 321 elementowym wyposażeniem. 7 szuflad zamykanych centralnie na prowadnicach rolkowych. Solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo. Duży górny blat z antypoślizgową nakładką. Stabilne kółka (2 nieruchome i 2 skrętne z hamulcem). Wymiary szafki na kółkach nie mniejsze niż: 820 x 460 x 1010 mm +/- 5% 6 wkładów z narzędziami pasującymi do szuflad: • zestaw kluczy kątowych z rączką torxy, imbusy, (nie mniej niż 18 szt.) • zestaw wkrętaków, (nie mniej niż 22 szt.) wkrętaki warsztatowe płaskie i krzyżowe różnych rozmiarów i długości, • zestaw szczypiec, (nie mniej niż 16 szt.) szczypce uniwersalne płaskie, szczypce do instalacji wodnych, obcęgi, uniwersalne szczypce zaciskowe, szczypce płasko-okrągłe, tnące, szczypce do pierścieni wewnętrznych proste i łamane, szczypce do pierścieni zewnętrznych proste i łamane, szczypce tnące boczne, • zestaw kluczy płasko-oczkowych, (nie mniej niż 39 szt.) klucze płaskie, 2-stronne, klucze oczkowe dwustronne gięte, klucze płasko-oczkowe, klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne, • zestaw nasadowy, (nie mniej niż 209 elementów) • zestawy kluczy i wkrętaków nasadowych z różnymi przejściówkami, • zestaw ślusarski, (nie mniej niż 17 elementów) oprawka piły do metalu z brzeszczotem, przecinak płaski, krzyżowy, przebijak / punktak, młotek ślusarski z trzonkiem 0,7 kg, do 7-mej szuflady (nie mniej niż 19 elementów): skrobaki: płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny, cyrkiel prosty, rysik traserski, dwustronny, pilniki warsztatowe, nacięcie 2, z uchwytem, wielk. 200 mm, 5 kształtów przekroju, pilników kluczykowych, młotek z tworzywa sztucznego. Narzędzia i szafka narzędziowa spełniająca najnowsze wymagania BHP • deklaracja CE i DTR • gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdziany dwugraniczne (tłoczkowe, szczękowe) Sprawdziany dwugraniczne (tłoczkowe, szczękowe) Sprawdziany spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet składa się z: 1. Sprawdziany dwugraniczne tłoczkowe • TOLERANCJA WYMIARU: H7, • ŚREDNICE: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, • DOKŁADNOŚĆ: strona przechodnia i nieprzechodnia z hartowanej stali według DIN2245. 2. Sprawdziany dwugraniczne szczękowe • TOLERANCJA WYMIARU: h6, • WYMIARY: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, • ELEMENTY NIEOBROBIONE: kute, • DOKŁADNOŚĆ: strona przechodnia i nieprzechodnia z hartowanej stali według DIN2230, • POWIERZCHNIE POMIAROWE: hartowane i docierane, tolerancja i wymiar według normy DIN 7162 oraz DIN 7163. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe do każdego narzędzia pomiarowego: Sprawdziany tłoczkowe • twarde opakowanie, • zakładowe świadectwo sprawdzenia. Sprawdziany szczękowe • etui, • zakładowe świadectwo sprawdzenia. Cały zestaw: • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 8 kompletów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Suszarka laboratoryjna Suszarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza Dane techniczne: - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: 30 - 32 l, - drzwi: pełne - zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia...+300 C - sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: stal nierdzewna - materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna (len) INOX/G - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 590/630/500 mm +/- 5% - wymiary komory (szer/wys/gł): 400/320/250 mm +/- 5% - maksymalne obciążenie półki: 10 kg +/- 5%, - maksymalne obciążenie urządzenia: 30 kg, +/- 5%, - moc znamionowa: 1100 W, - waga : 35 kg +/- 5%, - regulacja temperatury: co 0,1 C, - stabilność temp. w +105C: +/-0,4C - zabezpieczenie: klasy 2.0, - zasilanie 50Hz: 230 V, - ilość półek standard/max: 1/3 Parametry: - sześcio-segmentowy profil czasowo-temperaturowy - praca z priorytetem temperatury - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów Użytkownika - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99.59 h - nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury 1 min...99,59 h - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - rejestracja średniej , min i max wartości temperatury dla każdego segmentu - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - kontrola zaniku napięcia, - zegar czasu rzeczywistego, - alarm dźwiękowy - interfejs RS232 oraz port USB - funkcja self-check (autokontrola) - protokół sprawdzania urządzenia względem geometrycznego środka komory w temp. +105 C - deklaracja zgodności CE - gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kubek Forda Kubek wypływowy (lepkościomierz), Wykonany z mosiądzu, Statyw teleskopowy, Wymienne końcówki pomiarowe ( dysze) od 1 do 8 mm Pojemność kubka: 50cm2 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Miernik PH elektroniczny Specyfikacja techniczna: • miernik do pomiaru ph • zakres pomiarowy 0,0 - 14,0 pH • rozdzielczość: 0,1 pH • dokładność urządzenia:+/-0,2 pH; +/- 0,1 pH (20 ºC/68º F ) • warunki pracy: 0-50º C ( 32º F-122º F ) • funkcja ATC • wymiary : 150x39x20 mm, +/- 5% • Miernik powinien spełniać wymogi ROHS oraz posiadać znak CE. • Gwarancja na urządzenie min. 24 miesięcy Wyposażanie minimum: • dwa zestawy do kalibracji 4PH, 7PH • śrubokręt nastawny • baterie 3 sztuki • instrukcja w języku polskim • osłona elektrody • czujnik termometru zintegrowany z elektrodą • wyświetlacz Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Profilometr chropowartościomierz Parametry chropowatości: Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, P -Obliczane profile: pierwszy profil (P), profil chropowatości (R), krzywa Tp (współczynnik materiałowy Mr) -Powiększanie zapisywanego profilu: Vv: 200x ~ 2000x, Vh: 20x, 50x, 200x -Standardy: ISO / DIN / JIS / ANSI -System metryczny: mm/cale -Rozdzielczość wyświetlacza:0.001µm / 0.04µcale -Wyświetlacz: podświetlany LCD -Cechy wyświetlacza: czujnik położenia sondy, wskaźnik poziomu baterii, bezpośrednie; wyświetlenie kształtu profilu i parametrów, bezpośredni wydruk; ustawienie jasności wyświetlacza, auto. wyłączenie po 5 minutach bezczynności, kalibracja za pomocą oprogramowania -Transfer danych:RS232, bezpośrednio do drukarki lub PC -Zakres: Ra, Rq: 0.005 – 16µm, Rz, Ry, Rp, Rt, R3z: 0.02 – 160µm; RSm, RS: 2-4000µm Tp: 1-100% -Długość odcinków elementarnych:0.25mm / 0.08mm / 2.5mm -Filtr cyfrowy: RC, PC-RC, GAUSS, D-P - Czujnik: Model standardowy , indukcyjny, kontakt diamentowy - Otwory od średnicy:6mm, głębokość 15mm - Zasilanie: akumulator (>3000 pomiarów) - Ładowarka:220V, 50Hz -Temperatury pracy:0ºC ~ 40ºC - Wymiary jednostki pomiarowej: 141 x 56 x 48mm +/- 5% W zestawie minimum: - jednostka główna - sonda pomiarowa - tabliczka testowa chropowatości - ochronna obudowa na część wykonującą pomiar - talowa podstawa dla autonomicznych pomiarów - ładowarka 220V, 50Hz - śrubokręt - walizka - kabel do wymiany informacji - instrukcja obsługi standardowo w języku polskim - certyfikat producenta - gwarancja min. 24 m-ce - deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Młot Charpy'ego do próbek wg PN-69/H-04370 - z osłoną stanowiska - komputer z oprogramowaniem zgodnym z wymaganiami instalacyjnymi producenta oprogramowania do tego urządzenia, - energia 300 J, +/- 5% - zakres skali 0-300 J, - rozdzielczość 2J, - zakres ramienia 750 mm, +/- 5%, - kąt ostrza 30 stopni, - uchwyt do próbek 40 – 42 mm, +/- 02 mm - prędkość uderzenia 5 m/s, +/- 2%, - wymiary próbek 10(7.5, 5, 2.5 ) x 10 x 55 - rozdzielczość przetwornika kątowego 0,1 stopni - instrukcja w języku polskim, Deklaracja zgodności CE, Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Mikroskopu metalograficznego z możliwością podłączenia kamery o wysokiej rozdzielczości i rzutnika - nasadki okularowe - system optyczny korygowany do nieskończoności – koncentryczny, obustronny, zgrubny i precyzyjny, stopniowany , co 0,001 mm - rewolwer na 5 obiektywów - dwupłaszczyznowy stolik regulowany w osiach XiY - zgrubna i dokładna regulacja ostrości z możliwością blokady - jasne i ciemne pole obserwacji - oświetlenie w układzie Koehlera z przesłonami (polową i aperturową) Maksymalna wysokość próbki: - 50 mm (ze światłem odbitym) - 30 mm (ze światłem odbitym i przechodzącym) Oświetlenie: - 24V/100W halogenowe Okulary: - szerokopolowe - głowica trójokularowa - kamera - oprogramowanie do analizy obrazu - laptop w zestawie z systemem operacyjnym zgodny z wymogami instalacyjnymi producenta oprogramowania do tego urządzenia. - gwarancja min. 24 m-ce - instrukcja w języku polskim - deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru przepuszczalności mas formierskich Urządzenie do pomiaru przepuszczalności odlewniczych materiałów formierskich (np. mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym , wysuszonym lub utwardzonym, piasków kwarcowych, itp.). Urządzenie musi posiadać wyjście RS232 lub inne rozwiązanie umożliwiające przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki. W skład urządzenia wchodzić musi oprogramowanie specjalistyczne, np. MMRD lub równoważne. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenie do pomiaru zagęszczalności mas formerskich z pełnym wyposażeniem Urządzenie przeznaczone do oceny jakościowej mas formierskich stosowanych w technologii formowania pod wysokimi naciskami. Praska musi umożliwiać: 1.Wykonanie kształtek walcowych przez prasowanie pod żądanym naciskiem. 2.Oznaczanie zagęszczalności mas formierskich pod naciskiem 100 N/cm2. +/- 5% Sprzęt musi być dodatkowo wyposażone w urządzenie, służące do oznaczania gęstości nasypowej mas formierskich i materiałów sypkich. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych metali i ich stopów Próbki wycięte z materiałów przewodzących i nieprzewodzących: miękkich, ciągliwych, super twardych, laminatów z zastosowaniem metod obróbki skrawaniem, metod elektroerozyjnych, ultradźwiękowych oraz ciętych strumieniem wodnosciernym. W składzie jednego kompletu muszą wchodzić próbki umożliwiające wykryć nieciągłości materiałowe: pęknięcia, zwalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, zanieczyszczone siarką, fosforem, różnej wielkości ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć, pasmowość, próbki po procesie odlewania, po przeróbce plastycznej, po spawaniu, po obróbce cieplnej i chemicznej, przełom zmęczeniowy, zużyty materiał (ciernie, kawitacyjnie, korozyjnie), stopy Fe –C, stale węglowe i niskostopowe, stale węglowe i stopowe do ulepszenia, stale stopowe, chromowe i szybkotnące, stopy miedzi, stopy aluminium, cynk i stopy, ołów i stopy . Próbki powinny umożliwić wykonywanie badań metodą Aldera, Baumanna, Anczyca. Jeden komplet to ww. próbki charakteryzujące cechy materiałów. |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 10 | Aparatura do oznaczania zawartości węgla i siarki- Staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg Mobilny spektrometr z oprogramowaniem, kalibracją do analizy składu chemicznego stopów na bazie Fe System Optyczny • niewrażliwy na zmiany temperatury i wibracje (stabilizowany temperaturowo) • wysokiej rozdzielczości detektory CCD • skuteczny zakres widmowy: 185 – 670nm • automatyczne profilowanie • konfiguracja Paschen-Runge • długość ogniskowa 400 mm, +/- 5% Źródło Wzbudzenia Iskra i łuk • Plazmowy generator iskrzeń • przediskrzenie o zwiększonej energii Sonda Pomiarowa UV, długość 4 m, +/- 5% • Wyposażona w mini system optyczny do analizy pierwiastków C, P, S, Sn, As, B w trybie wzbudzania iskra w osłonie argonu • zakres widmowy: 175 - 196nm, +/-5% System Sterowania Spektrometrem i Obróbki Wyników • komputer zintegrowany w spektrometrze • system operacyjny dostosowany optymalnie do wymogów technicznych urządzenia • port szeregowy (złącze na zewnątrz spektrometru) • port sieciowy(złącze na zewnątrz spektrometru) • dysk twardy SSD >80GB lub równoważny • port VGA (złącze na zewnątrz spektrometru) • port USB (złącza na zewnątrz spektrometru) • wyświetlacz przemysłowy min. 15” z regulacją jasności • pyłoszczelna klawiatura z klawiszami funkcyjnymi • trackball w klasie IP65 • zewnętrzny dysk USB min 500GB Wózek transportowy • mocowanie na spektrometr • uchwyt na butlę z argonem • hamulce bezpieczeństwa • szuflada na akcesoria Oprogramowanie spektrometru umożliwiające sterowanie spektrometrem, przeprowadzania analiz, zapamiętywania i zarządzania wynikami oraz rozszerzania i tworzenia krzywych analitycznych System rekalibracji wszystkich modułów analitycznych bazujący na pomiarze 1 próbki rekalibracyjnej Program analityczny spektrometru powinien umożliwiać analizę nw. pierwiastków , program analityczny powinien posiadać wydzielone moduły analityczne dla dokładnych analiz gatunków stali nisko i średniostopowej, stali automatowej, stali typu Cr/Ni, stali narzędziowej oraz stali z wysoką zawartością Mn. Zakres koncentracji % Pierw. Zakres kalibracyjny • C 0.006-4,5 • Si 0.005-24 • Mn 0.004-24 • P 0.003-2.80 • S 0.002-0.50 • Cr 0.005-39.0 • Mo 0.005-10 • Ni 0.005-55.0 • Al 0.002-6.20 • Co 0.005-21.0 • Cu 0.002-9.50 • Nb 0.005-3.0 • Ti 0.001-3,5 • V 0.002-12 • W 0.05-20.0 • Pb 0.01-0.30 • Sn 0.002-0.25 • Mg 0.002-0.28 • As 0.005-0.25 • Zr 0.005-0.2 • Bi 0.015-0.05 • Ca 0.0005-0.02 • Ce 0.006-0.65 • B 0.0005-0.10 • Zn 0.005-0.05 • La 0.005-0.25 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Defektoskop ultradźwiękowy Uniwersalny cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy • zasilany - akumulator • Zasilacz sieciowy/ładowarka • Przewód połączeniowy do głowic • Konektor USB USB/RS232 • Pamięć zewnętrzna USB 'Pendrive' min. 2 GB • Głowica 16-to elementowa, 4 MHz, +/- 5%, • Instrukcja obsługi w języku polskim • Walizka transportowa • Pokrowiec ochronny z pasami skórzany • Próbka wzorcowa 1 szt. z certyfikatem wykonana zgodnie z norm a EN 27 963 do badań metodą UT • Próbka wzorcowa 1 szt. schodkowa pięciostopniowa o grubościach 1,2; 2; 3; 5; 10 mm do badań metodą UT Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Przycinarka do próbek • Cięcie w trybie: ręcznym, automatycznym, SMARTCUT • Wewnętrzny układ recyrkulacji chłodziwa • Tarcza tnąca: do ø 178 mm • Laser do precyzyjnego pozycjonowania tarczy • Dotykowy panel sterowania • Elektroniczne pozycjonowanie próbki • Programowanie metod cięcia • Ruch tarczy w 3 kierunkach; X, Y, Z • Precyzyjne cięcie bez deformacji • Wąż umożliwiający dokładne mycie przestrzeni roboczej • Tarcza tnąca: do ø 178 mm • Oświetlenie diodami LED • Funkcja automatycznego ostrzenia tarczy diamentowej • Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE • Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Szlifierka/polerka z głowicą Urządzenie do ręcznego i automatycznego procesu szlifowania i polerowania. Parametry • Płynna regulacja prędkości obrotowej tarcz 10-500 rpm, +/- 5% • Panel dotykowy lub membranowy • Kontrola ilości podawanej wody • Możliwość podłączenia głowicy o nacisku pneumatycznym • Możliwość pracy do 10 próbek jednocześnie • Dysk magnetyczne • Tarcze min. : ø 203, ø 245, ø 305 mm • Możliwość współpracy z systemem dozowania czynnika • Oświetlenie przestrzeni roboczej LED • Deklaracja zgodności CE • Instrukcja w języku polskim • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Dygestorium do wytrawiania próbek • armatura (woda, gaz, gazy techniczne)zgodna normą PN EN 13792, • zabezpieczona przed korozją tworzywem chemoodpornym. Okno dygestorium: • Wykonane ze stali kwasoodpornej lub innych odpowiednich materiałów. • Ogranicznik roboczego otwarcia okna wraz z sygnalizatorem akustycznym, • Sygnalizator przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym ostrzegającym przed nieprawidłowym działaniem wyciągu, • Wszystkie powyższe elementy zgodnie z normą PN EN 14175 Panel sterowania powinien zapewnić wysterowanie: • wodą, gazem, oświetleniem, wentylacją • systemem kontroli przepływu powietrza Blat: • Blat z wielkogabarytowej ceramiki litej z obrzeżem podwyższonym wykonany z profilowanych płyt ceramicznych. Komora robocza dygestorium: • Wykonana np. z wielkogabarytowej ceramiki litej, odpornej na kwasy i przebarwienia • lub innego materiału dopasowanego do rodzaju blatu. Zlewik: • Zlewik lub zlew mocowany w blacie roboczym ceramiczny lub inny o nie gorszych własciwościach dostosowany do rodzaju blatu. Stelaż nośny: wyposażony w system poziomowania dygestorium. Okno kombinowane (teleskopowe) Przeszkolone ściany boczne oraz tylna. Gniazda 230V IP44 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalny mikroskop pomiarowy ze stolikiem obrotowym, uchwytem kołowym i zestawem płytek pomiarowych Uniwersalny mikroskop pomiarowy o parametrach: • okular min. 15x • ogniskowanie za pomocą pokręteł • możliwość zainstalowania kamery • statyw z płynną regulacją • oświetlenie światłem przechodzącym oraz odbitym • opcjonalnie oświetlenie fluorescencyjne lub pierścieniowe • odczyt kąta 360º • głowice pomiarowe cyfrowe • waga max. detalu 5 kg, +/- 5% • obiektywy: 1x / 3x/ 10x • maksymalna wysokość mierzonego elementu 115mm, +/- 5% • zasilanie 230v/50Hz • powiększenie min. 30x, zakres pomiarowy 50x50mm, +/- 5% oświetlenie, napięciem bezpiecznym Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Twardościomierz Rockwella Napęd elektryczny Wyświetlacz twardości Odczyt cyfrowy Czas trwania nacisku pomiarowego 2-60 s Zasilanie AC220V± 5 % / 50Hz Skale Rockwella HRA, HRB, HRC Obciążenie wstępne min. 98 N(10 kg) Zakres nacisku pomiarowego 558 N (60kg), 980 N (100kg), 1471 N (150kg) Maksymalna wysokość próbki 170 [mm] Maksymalna szerokość próbki 160 [mm] Wymiary 655X375X960 [mm], +/- 5% Waga brutto/netto 120/80 kg, +/- 5% Akcesoria: Wgłębnik diamentowy, Wgłębnik kulka Φ 1,588, duży stolik płaski, średni stolik płaski, stolik pryzmatyczny V, wzorce twardości, interfejs RS-232, kabel zasilający, instrukcja obsługi w j. polskim, gwarancja min. 24 m-ce, deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Próbki do badań właściwości mechanicznych i technologicznych metali i ich stopów Próbki wycięte z materiałów przewodzących i nieprzewodzących: miękkich, ciągliwych, super twardych, laminatów z zastosowaniem metod obróbki skrawaniem, metod elektroerozyjnych, ultradźwiękowych oraz ciętych strumieniem wodnosciernym. W składzie jednego kompletu muszą wchodzić próbki umożliwiające wykryć nieciągłości materiałowe: pęknięcia, zwalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, zanieczyszczone siarką, fosforem, różnej wielkości ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć, pasmowość, próbki po procesie odlewania, po przeróbce plastycznej, po spawaniu, po obróbce cieplnej i chemicznej, przełom zmęczeniowy, zużyty materiał (ciernie, kawitacyjnie, korozyjnie), stopy Fe –C, stale węglowe i niskostopowe, stale węglowe i stopowe do ulepszenia, stale stopowe, chromowe i szybkotnące, stopy miedzi, stopy aluminium, cynk i stopy, ołów i stopy . Próbki muszą umożliwić wykonywanie badań metodą Aldera, Baumanna, Anczyca. Jeden komplet to ww. próbki charakteryzujące cechy materiałów. |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 18 | Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych aluminium i jego stopów Próbki wycięte z materiału aluminium posiadające: - pęknięcia - zwalcowania - jamy skurczowe - pęcherze podskórne, - wtrącenia innych metali - wtrącenia niemetaliczne Kształt i wymiary próbek dowolny. Waga każdej z próbek 0,25 – 0, 5 kg Jeden komplet stanowią wyżej wymienione próbki |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 19 | Wyposażenie aparatu do wytrzymałości mas formierskich (komplet) Wyposażenie do współpracy z uniwersalnym urządzeniem do pomiaru wytrzymałości mas formierskich. Skład wyposażenia musi umożliwić wykonanie pomiaru na: - ściskanie, - ścinanie, - rozszczepianie, - podwójne ścinanie, - rozciąganie i zginanie, - pomiar kąta przegięcia, W wyposażeniu musi znajdować się przystawka do pomiaru wytrzymałości mas formierskich na rozciąganie w stanie wilgotnym o zakresie pomiarowym 0 – 3,3 N/cm2, +/- 2% Dokumentacja w języku polskim, Deklaracja zgodności CE Gwarancja minimum 24 m-ce |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 20 | Połyskościomierz z wzorcem połysku Połyskomierz do pomiaru połysku pod kątem 60 stopni. Pamięć pozwalającą na zapisane min. 1000 odczytów i przekazanie ich do komputera za pomocą kabla USB. Podświetlany ekran Funkcję automatycznej kalibracji. Urządzenie zgodne z wymogami norm: ISO 2813, ASTM D 523, ASTMD 2457. Parametry techniczne • Zakres pomiaru: 0-300GU • Rozdzielczość: 0.1GU • Powtarzalność: +/- 0.2GU / +/- 2% • Czas pomiaru: 0.1s • Obszar pomiarowy: 9x15mm ;+/-5% • Pamięć: min. 1000 pomiarów • Waga: 350g, +/- 5% • Wymiary: 160x75x90mm, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Twardościomierz uniwersalny przenośny Zakres pomiarowy (170-960)HLD, (17-68.5)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV,(30-100)HS, (59-85)HRA, (13 -100)HRB, Kierunek pomiaru Suport 0~360o Skale twardości HL、HB、 HRB、 HRC、HRA、HV、 HS Wyświetlacz Matryca HD LCD Dox i podświetlenie LED Pamięć danych maksymalnie 500 grup Zasilanie robocze 3,6 V Interfejs komunikacyjny Port USB 1.1 Gwarancja min. 24 m-ce. Instrukcja w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Ręczny twardościomierz cyfrowy Ręczny twardościomierz elektroniczny do badania twardości twardej gumy, kauczuku syntetycznego, miękkiej gumy itp. • cyfrowy wyświetlacz • odczyt: 0,5mm • etui • Zakres 0-100HD • Odczyt 0,5HD • Typ końcówki D Deklaracja zgodności CE. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Waga analityczna 1.5 kg 0,01 mg Podstawowe parametry: • Kolorowy ekran dotykowy. • Duża rozdzielczość wyników - precyzyjne wskazania i powtarzalność, krótki czas stabilizacji. • Ochrona przed przeciążeniem. • Poziomica z przodu wagi, funkcja zapisu na USB, przełącznik blokady Menu. • Komunikacja - złącze RS232, lub host USB, lub port USB, lub Bloetooth lub Ethernet. • Konstrukcja: obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona obudowy. • Wyświetlacz: kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny WQVGA; klawiatury Qwerty i numeryczna • Zakres 1200g, +/- 5% odczyt 0,01g, skala 170x140mm,+/- 5%, odważnik kalibracji 1000gxM1 Funkcje minimum: Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, sumowanie, pomiar gęstości, zatrzymanie wskazania, ważenie molowe. Wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego naładowania baterii, funkcja automatycznego wyłączania wagi. Gwarancja min. 24 m-ce. Instrukcja w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Waga techniczna 1.5 kg 0,05 g Funkcje specjalne m.in. liczenie sztuk, sumowanie serii ważenia, przeliczanie procentowe oraz wyliczanie średniej. • wyświetlacz LCD • szalka - stal nierdzewna, kwasoodporna • wbudowana baza danych na minimum 400 produktów i minimum 100 użytkowników • RS232C do komputera lub drukarki • zewnętrzny zasilacz • Obciążenie (max) 1.5kg • Działka odczytowa (d) 0,5g • Działka legalizacyjna (e) 0,5g • Zakres tarowania pełny • Klasa dokładności III • Temperatura pracy -10÷40°C • Czas ważenia <3s • Wymiary szalki 225x 165mm , +/- 5% • Gabaryty 235x250x65mm , +/- 5% • Masa wagi 3,5kg , +/- 5% • Zasilanie ~ 230V 50Hz 9VA / =12V 500mA Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności CE, gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Urządzenie do odmywania lepiszcza Aparat do odmywania cząstek mineralnych / lepiszcza/ o wielkości ziaren mniejszych od 0.02mm występujących w piaskach formierskich. Charakterystyka techniczna: • Masa oznaczanej próbki ................ 50 g • Słój szklany ......................... Ø 96, 100 x 180 mm, +/- 5% • Ilość obrotów mieszadła..................... 2850 obr/min, +/- 5% • Napięcie zasilania .......................................... 220 V, 50 Hz • Pobór mocy ............................................................. 12 VA • Zabezpieczenie przeciw-porażeniowe .......... zerowanie • Wymiary gabarytowe aparatu ......... 185 x 220 x 465 mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE, gwarancja min 24 m-ce, instrukcja w języku polskim. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

.................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pracownia Obrabiarek Sterowanych numerycznie CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suwmiarka uniwersalna Zestaw składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • zakres pomiaru do 100mm • wykonanie z mosiądzu • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • podziałka 0,05 mm • zakres pomiarowy do 200mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa 3. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,02mm • zakres pomiaru do 150mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy ze śrubą • noniusz i skala matowo chromowa 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01mm • zakres pomiaru do 150mm • szczęki zewnętrzne 40mm Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 2 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiaru wymiarów zewnętrznych Zestaw składa się : 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm Wykonanie zgodne z DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,01mm • w kasetce • wzorce ustawcze Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 3 | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych Zestaw składa się z mikrometrów: • zakres pomiarowy 5-30mm • zakres pomiarowy 25-50mm • zakres pomiarowy 50-75mm • zakres pomiarowy 75-100mm Rozdzielczości 0,01mm Bęben i tuleja matowo chromowane Powierzchnia pomiarowa z węglików spiekanych Wartość działki elementarnej: 0,01mm W kasetce Wzorce ustawcze Średnica wrzeciona min.6,5mm maks. 7,0 mm Pierścień nastawczy fi.5 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 4 | Kątomierze Należy złożyć po jednej sztuce każdego rodzaju kątomierza. 1. Kątomierz tarczowy 600 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • podziałka 0-180° • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm 2. Kątomierz uniwersalny zegarowy: • precyzyjny zegar z czytelną podziałką • odczyt: 1/12° = 5' • długość ramienia 180 -200mm • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Promieniomierze Wzorce promieni Zestaw składa się z promieniomierzy z zakresów: 1,0 – 7,0mm; 7,5-15,0mm; 15,5-25mm Wielkości promieni: 2x17szt. 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5- 6,0-6,5-7,0 2x16szt. 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0- 13,5-14,0-14,5-15,0 2x15 szt.15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22- 23-24-25 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzian promieniowy do gwintów Należy złożyć po jednej sztuce każdego rodzaju zestawu sprawdzianów skoku gwintów wewnętrznych i zewnętrznych metrycznych, rurowych i Withwort 1. zestaw 28 szt. x gwint – Withworth - 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 2. zestaw 28 szt. x gwint – rurowy - 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 3. zestaw 30szt. x gwint - Metryczny - 60° 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70- 0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0- 4,5-5,0-5,5-6,0-8-10-11-14-19-28 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny Zestaw składa się z: 1. Czujnik zegarowy: średnica zegara 58mm, średnica trzpienia 8H6, skala 0-100, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiaru 30 mm etui. 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy – zębaty DIN 2270, średnica kulki Ø 2mm, końcówki pomiarowe z węglika spiekanego, zakres pomiaru 0,8mm, rozdzielczość 0,01mm, średnica zegara 32,mm. 3. Czujnik zegarowy elektroniczny z IP 54: średnica obudowy : Ø61, wyświetlacz obrotowy 270°, średnica trzpienia: Ø8h6. funkcje: mm/inch, DIR, TOLERANCJA, SET, ABS, RANGE, ZERO, ON/OFF3 szt. każdego zakresu pomiarowego Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 8 | Płytki wzorcowe a) komplet płytek mały (1 komplet): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm: - 1,005 mm - 1 szt. - 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm) - 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm) - 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (1 komplet): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm: - 1,0005 mm - 1 szt. - 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm) - 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm) - 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE |  | 2 komplety |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdziany dwugraniczne Zestaw składa się ze sprawdzianów trzpieniowych: gładkich, przechodnich i nieprzechodnich każdy o wymiarach: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18mm • wykonanie zgodne z DIN 2245 • tolerancja H7 • stal hartowana • precyzyjnie szlifowana • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 10 zestawów |  |  |  |  |
| 10 | Średnicówka • trójpunktowa średnicówka mikrometryczna • wykonanie zgodne z DIN 863 • zakres pomiaru 20 – 25mm • głębokość pomiaru 91mm • pierścień ustawczy fi 20mm • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • odczyt - 0,005mm • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Głębokościomierz mikrometryczny • zakres pomiarowy 0-100 mm Zestaw składa się z czterech głębokościomierzy o wymiennych trzpieniach o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 6,5 mm • wartość działki elementarnej 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Pracownia Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suwmiarka uniwersalna Komplet składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,1 mm • zakres pomiaru min. 100 mm • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • podziałka 0,05 mm • zakres pomiarowy do 200 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce 3. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,02 mm • zakres pomiaru do 150 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy ze śrubą • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01 mm • 4- funkcyjna • zakres pomiaru do 150 mm • szczęki zewnętrzne 40 mm Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 13 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych Zestaw składa się z: 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm - wykonanie zgodne z DIN 863 - bęben i tuleja matowo chromowane - powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane - kabłąk lakierowany i odkuwany - skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm - średnica wrzeciona: Ø 6,5mm - wartość działki elementarnej: 0,01mm - w kasetce - wzorce ustawcze - deklaracja zgodności CE gwarancja min. 24 m-ce |  | 22 zestawy |  |  |  |  |
| 14 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiarów wewnętrznych o rozdzielczości 0,01 mm Komplet składa się z mikrometrów: - mikrometr o zakresie pomiaru 5-30 mm z podwójnymi szczękami umożliwiającymi dodatkowo pomiar do min. 50 mm - mikrometr o zakresie pomiaru 75-100 mm Bęben i tuleja matowo chromowane Powierzchnia pomiarowa z węglików spiekanych Średnica wrzeciona min. 6,5 mm Pierścień nastawczy fi. 5 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 45 kompletów |  |  |  |  |
| 15 | Kątomierze Komplet kątomierzy składa się z: 1. Kątomierz zwykły (analogowy) • wykonanie ze stali nierdzewnej - element odczytowy matowy • podziałka 0-180° - działka elementarna 1 stopień • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm • etui • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce 2. Kątomierz uniwersalny noniuszowy • precyzyjny zegar z czytelną podziałką i szkłem powiększającym dla ułatwienia odczytu - zakres pomiarowy 0-360 stopni • odczyt: 1/12° = 5' - element odczytu matowy • wymienne ramiona o długościach: 150 mm, 200 mm, 300 mm • etui • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 30 kompletów |  |  |  |  |
| 16 | Promieniomierz Komplet składa się z promieniomierzy z zakresów: 1,0–7,0 mm; 7,5-15,0 mm; 15,5-25 mm W zestawie wielkość promieni wklęsłych i wypukłych: 2x17 płytek: 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 2x16 płytek: 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0 2x15 płytek: 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22-23-24-25 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 10 kompletów |  |  |  |  |
| 17 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów Komplet składa się ze sprawdzianów skoku gwintów (wewnętrznych i zewnętrznych) metrycznych, calowych, rurowych Withwort 1. Gwint calowy, rurowy Withworth - 55° 28 płytek (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62) 2. Gwint metryczny - 60° 30 płytek (0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70- 0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-8-10-11-14-19-28) • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 20 kompletów |  |  |  |  |
| 18 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny 1. Czujnik zegarowy (16 sztuk): - średnica zegara 58 mm +\-5% • średnica trzpienia 8h6 • skala 0-100 • rozdzielczość 0,01 mm • zakres pomiaru min. 10 mm - dwie wskazówki - dokładność DIN878 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy(diatest) (16 sztuk): • średnica kulki Ø 2 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • zakres pomiaru nie mniejszy niż 0,8 mm • rozdzielczość 0,01 mm • średnica zegara min. 32 mm - odporny na wstrząsy - dokładność DIN 2270 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce 3. Czujnik zegarowy elektroniczny (16 sztuk): - zakres pomiaru 12,5 mm - wskazanie 0,001 mm - dokładność 0,013 mm • średnica obudowy : Ø57 mm +/-5% • średnica trzpienia: Ø8h6 • funkcje: wybór jednostek mm/inch, funkcja tolerancji, ustawianie zera, ON/OFF, wybór wskazywania wartości bezwzględnej lub przyrostów - DIN 878 - bateria zapasowa - etui - 1 magnetyczny statyw dla 1 szt. czujnika elektronicznego - deklaracja zgodności CE - gwarancja min. 24 m-ce |  | 48 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Płytki wzorcowe a) komplet płytek mały (6 kompletów): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm: - 1,005 mm - 1 szt. - 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm) - 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm) - 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (6 kompletów): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm: - 1,0005 mm - 1 szt. - 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm) - 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm) - 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE |  | 12 kompletów |  |  |  |  |
| 20 | Średnicówka Komplet średnicówek składa się z: a) Średnicówka mikrometryczna: - średnicówka palcowa dwupunktowa mikrometryczna - zakres pomiarowy 50-500 mm • działka elementarna 0,01 mm • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 mm z zaciskiem • element odczytowy chromowany, matowy, laserowo znakowany noniusz - przedłużki: 13 mm, 25 mm, 50 mm (x2), 100 mm, 200 mm - śruba: 13 mm - dokładność DIN 863 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce b) Średnicówka czujnikowa: • średnicówka z czujnikiem zegarowym (analogowa) • zakres pomiarowy fi 10-50 mm • działka elementarna 0,01 mm • maksymalna głębokość pomiaru nie mniejsza niż 100 mm • uchwyt 8 mm - dokładność DIN 878 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce |  | 24 kompletów |  |  |  |  |
| 21 | Głębokościomierz mikrometryczny • zakres pomiarowy 0-100 mm - cztery wymienne trzpienie: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 6,5 mm • wartość działki elementarnej 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym • Gwarancja min. 24 m-ce • Deklaracja zgodności CE |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Płyta traserska • płyta wykonana z żeliwa odpornego na ścieranie • powierzchnia pomiarowa wykonana wg DIN876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary gabarytowe min. 250 x 250 x 25 ; +/- 5% • wysokość całkowita min. 60 mm, maks 80mm • waga min. 11 kg maks. 15 kg Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| Pracownia Metrologiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kątownik krawędziowy Kątownik krawędziowy 90° ze stopką DIN875/00. Wykonany ze stali nierdzewnej, hartowany, w etui. Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Komplet płytek wzorcowych chropowatości Jedna sztuka wzorców chropowatości to płytki przedstawione poniżej: µm µin µm µin µm µin µm µin µm µin µm 12,5 500 12,5 500 12,5 500 1,6 63 1,6 63 - 6,3 250 6,3 250 6,3 250 0,8 32 0,8 32 - 3,2 125 3,2 125 3,2 125 0,4 16 0,4 16 - 1,6 63 1,6 63 1,6 63 0,2 8 0,2 8 - 0,8 32 0,8 32 0,8 32 0,1 4 - - 0,1 0,4 16 0,4 16 0,4 16 0,05 2 - - 0,05 Deklaracja zgodności CE. Gwarancja minimum 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną • średnica zegara ø 58mm, +/- 5% • średnica trzpienia: ø8h6, +/- 5% • skala: 0-100 • etui • Zakres pomiarowy 10[mm], • Rozdzielczość 0,01 [mm] Magnetyczny statyw przegubowy • kolumna chromowana • precyzyjna regulacja • mocowanie: ø8mm • Całkowita wysokość [mm] • Podstawa (dł. x szer. x wys.) 63x50x55 [mm], +/- 5% • Siła zrywania 60 [N] +/- 5% Gwarancja min 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Płytki wzorcowe (klasa druga) Płytki wzorcowe stalowe – zakres 1,0005-100mm • wykonane ze stali specjalnej • DIN EN ISO 3650 • klasa 2 • opakowanie drewniane • Jedna sztuka to min. 112 płytek składający się z zakresów: 1,0005 – 1 szt.; 1,001-1,009 mm - 9 szt. (przyrost co 0,001 mm); 1,01-1,49 mm - 49 szt. (przyrost co 0,01 mm); 0,5-24,5 mm - 49 szt. (przyrost co 0,5 mm); 25-100 mm - 4 szt. (przyrost co 25 mm) Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Uchwyty i akcesoria do płytek wzorcowych Przybory pomocnicze do płytek wzorcowych. Jedna sztuka to: 1x uchwyt do płytek 0-50mm 1 x Uchwyt do płytek 0 - 100 mm 1 x Uchwyt do płytek 100 - 250 mm 2 x Wkładki płasko - walcowe R2 x 10 2x Wkładki płasko - walcowe R5 x 15 2 x Wkładka płasko - walcowa R10 x 40 1 x Wkładka ostra 1 x Kieł centrujący 1 x Podstawa do uchwytu Gwarancja min 24 m-cy. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Wałeczki pomiarowe do gwintów Wałeczki pomiarowe • stal specjalna, hartowana • do pomiaru gwintu • dla skoku gwintu 0,5 – 6 mm, 60 ° • Metryczne 3 – 48 TPI, US. 55 ° • 70 mm długości, 3 szt. każdy rozmiar • Dokładność: ± 0,004 mm • Jedna sztuka to min. 16 wałeczków o: • Zakres [Φmm]: 0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 1,397, 1,6002, 1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990 Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Płyta pomiarowa Płyta żeliwna do trasowania i tuszowania • DIN 876 • Klasa wykonania 1 • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary 600x500x25mm, +/- 5% • całkowita wysokość 90mm, +/- 5% • Waga 52kg, +/- 5% Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Sprawdziany szczękowe nastawne 6-45 mm Jedna sztuka sprawdzianów szczękowych nastawnych może się składać z kilku sprawdzianów. Wymagane jest pełne zabezpieczenie zakresu pomiarowego 6 - 45mm. Wykonany z odlewu, pomiar typu przechodni/nieprzechodni. 1 stała powierzchnia i 2 regulowane kwadratowe trzpienie. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Sprawdziany do gwintów trzpieniowe i pierścieniowe Jedna sztuka składa się z: 1. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów przechodnich i nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 2. Siedmiu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów przechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 3. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 • DIN 13, tolerancja 6g, stal hartowana, precyzyjnie szlifowana Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Sprawdziany grzebieniowe do gwintów rurowych Sprawdzian grzebieniowy do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych System gwintu: M Kąt zarysu gwintu: 60° Ilość ostrzy: 24 szt. Dla skoków: 0.25-6 mm Jedna sztuka to 24 elementy o zakresach: 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Głębokościomierz mikrometryczny 0-100 Jedna sztuka składa się z czterech głębokościomierzy o wymiennych trzpieniach o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) Głębokościomierz z płaską powierzchnią pomiarową • IP 67 • duży wyświetlacz • chromowa nasadka • rozdzielczość 0,001 mm • wykonany zgodnie z DIN 863 • etui • Wym. poprzeczki 100x16[mm] • Dokładność 0,005 [mm] Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Głębokościomierz suwmiarkowy 0.02 mm Głębokościomierz suwmiarkowy DIN862 • stal nierdzewna, utwardzona • metalowa obudowa • rozdzielczość 0.01mm/0.0005” • DIN862 • etui • Zakres pomiarowy 150 [mm] • Długość poprzeczki100 [mm] • Szerokość końcówki6 [mm] S • szerokość noniusza 14,5[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05 mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem – cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-100 [mm] • długość szczęk 40mm, +/-5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne 0,02 mm Suwmiarka zegarowa 4 funkcyjna, – cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862, • stal nierdzewna, • zakres pomiaru 150mm, • rozdzielczość, 0,02, • szerokość szczęk 40mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Kątomierz optyczny Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparaleksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Linia przykładnicy 150 +300[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 18-35 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 18-35 [mm] • Głębokość pomiaru 125 [mm] • Rodzaj końcówki 3 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 35-50 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 35-50 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 50-160 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Suwmiarka modułowa Suwmiarka elektroniczna modułowa • stal nierdzewna • rozdzielczość: 0,01mm • etui • zakres pomiaru M2-30mm • rozdzielczość 0,01mm • długość szczęk 30,5mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Suwmiarka z odczytem elektronicznym Suwmiarka z odczytem elektronicznym o minimalnych parametrach: • Wyświetlacz LCD • DIN 862 • IP67 • Dostawa w plastikowym etui • Wymagana wstępna kalibracja • Funkcje suwmiarki: • Przełącznik ON/OFF • Funkcja QuickStart • Funkcja QuickLock • Ustawianie zera w dowolnym miejscu • Konwersja mm/inch • Zakres 0-150mm • Funkcja PRESET (ustawienie wartości numerycznych) Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Mikrometry wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-100 mm MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH ZE SPECJALNĄ KOŃCÓWKĄ POMIAROWĄ • końcówki pomiarowe z węglików spiekanych • bęben matowo chromowany • odczyt: 0,01mm • z pierścieniem wzorcowym w zestawie • Etui • Pierścień ustawczy [Ø] 25/75mm • Zakres pomiaru 5-100[mm] W skład jednej sztuki dopuszcza się mikrometry o różnych ( np. mniejszych) zakresach, które w sumie zabezpieczą wyżej wskazany zakres pomiarowy. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych 0-100 MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH. W skład jednej sztuki wchodzą 4 mikrometry o zakresie (0-25;25-50;50-75;75-100). • DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,01mm • w drewnianej kasetce • zestaw zawiera wzorce ustawcze • zakres pomiarowy 0-100mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Mikrometr do gwintów 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów: • odczyt: 0,01mm • nieobracające się wrzeciona: Ø 6,5mm • skok wrzeciona 0,5mm • powierzchnia pomiarowa 0,75x6,5mm • sprzęgło cierne • DIN863 • od zakresu 25mm wzorzec ustawczy • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Mikrometry z odczytem elektronicznym 0-100 Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych z IP-45: • Rozdzielczość 0,001mm • DIN 863 • z funkcją: mm/inch • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm • etui • jedna sztuka składa się z 4 mikrometrów o zakresie (0-25; 25-50; 50-75;75-100)mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 0-25 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 0-25mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Podstawka do mikrometrów Uchwyt do mikrometrów z regulację kąta: • uchwyt umożliwia pewne mocowanie mikrometrów do zakresu 300mm • podstawa i korpus odlewane i lakierowane • dla mikrometrów 0-300mm • waga 2kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Liniał krawędziowy lub powierzchniowy Uchwyt do mikrometrów z regulację kąta: • uchwyt umożliwia pewne mocowanie mikrometrów do zakresu 300mm • podstawa i korpus odlewane i lakierowane • dla mikrometrów 0-300mm • waga 2kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Przymiar metalowy zwijany •Długość: 5 m •Szerokość: 25 mm •Obudowa ABS odporna na uderzenia •Taśma stalowa |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Komplet promieniomierzy Wzorce promieni : 2x16szt. 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5- 6,0-6,5-7,0mm 2x16szt. 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0- 13,5-14,0-14,5-15,0mm 2x 15szt. 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22- 23-24-25mm W skład jednej sztuki wchodzi 47 wyżej wymienionych promieni. Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Poziomica liniowa Poziomnica laserowa liniowa funkcje: • Linia pozioma 360°, linie skrzyżowane, linia pionowa, linie stałe • Zasięg: 20m, +/- 5% • Dioda laserowa: 635nm • Czas auto-poziomowania: ok. 4s • Klasa lasera: 2 • Dokładność pomiarowa: ± 0.4 mm/m • Zakres automatycznej niwelacji: 4° • Zasilanie: 4 x 1,5 V LR6 (AA) • Futerał • Statyw w zestawie • Waga do 0,5kg Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Poziomica ramowa 150X150mm. Wykonana ze stali , podstawa pryzmowa, rozdzielczość wskazań libelki 0,02mm. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Pryzmy Pryzmy V 876/0 Należy złożyć pryzmy na 4 stanowiska pomiarowe x 2 sztuki na każde stanowisko, czyli łącznie 8 sztuk. • stal specjalna, hartowana • szlifowane parami • kąt: 90o • dokładność: 0,008mm • etui • wymiary 75x40x40mm • dla wałków fi 5-40mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Liniał sinusowy Blok sinusowy do pomiarów kątów na zasadzie sinusowej od 0ᴼ-60ᴼ • wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane • Etui • Rozstaw 100mm • Wymiary 24x32mm, +/- 5% • Dokładność [µ] 2 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 57 | Płyta do tuszowania Płyta żeliwna do tuszowania: • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • powierzchnie pomiarowe wykonane wg DIN 876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary- 500x400x25 mm • całkowita wysokość 65mm • waga 30kg ;+/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 58 | Dynamometry Ręczna waga hakowa na baterie • Charakterystyka wagi hakowej HCB • waga hakowa w obudowie z tworzywa ABS • górne zawiesie z zapięciem • czytelny wyświetlacz LCD • częstotliwość pomiarów 5Hz • klawiatura - 3 przyciski • zasilanie bateryjne: 3 x 1,5V AA • czas pracy ciągłej do 300h • funkcje: tara, HOLD • dostępne jednostki: kg, lb, N • nieobrotowy hak • legalizacja • gwarancja:2 lata • wymiary: 80 x 45 x 150 mm, +/- 5% • masa własna: 0,4kg, +/- 5% • czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 300h • działka elementarna d: 100g • hak obrotowy: nie • jednostki miary: kg, lb, N • max zakres pomiarowy: 200kg Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 59 | Przyrząd kołowy do kontroli bicia promieniowego L 350 Przyrząd kołowy • Max. zakres pomiarowy między kłami 350mm • Max. wysokość wzniosu kłów od podstawy 50mm • Max. wymiary podstawy: szerokość 110mm, długość 500mm • Dokładność wykonania podstawy zgodne z norma DIN 876/1 • Max. wysokość ze statywem 260mm • Kanałek T-owy szerokość 10mm w tolerancji H7 • Mocowanie czujnika zegarowego kanałek T szerokość 8mm w tolerancji H7 • Przesuw kłów w piaście 8mm • Dokładność 1° • Masa 10 kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 60 | Uniwersalny kątomierz Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparaleksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Linia przykładnicy 150 +300[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Grzebień pomiarowy grubości powłok malarskich •Grzebień do pomiaru mokrych powłok lakierniczych •Zakres pomiarowy 25...2000μm •Wykonanie ze stali nierdzewnej, odpornej na kwasy i zasady Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 62 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-100 [mm] • długość szczęk 40mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 63 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne ze śrubą zaciskową 0,02mm Suwmiarka zegarowa 4- funkcyjna – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • Stal nierdzewna • Etui • Zakres pomiaru 150mm • Rozdzielczość 0,01mm • Szczęki zewnętrzne/wewnętrzne 40/22mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 64 | Głębokościomierz 0,02 mm, 200 mm Głębokościomierz noniuszowy: • DIN 862 • Stal nierdzewna • Rozdzielczość 0,05mm • Noniusz i skala matowo chromowa • Etui • Zakres pomiaru 200mm • Długość poprzeczki 100mm • Szerokość noniusza 8mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 65 | Wysokościomierz 0,02 mm, 0-500 mm Wysokościomierz cyfrowy: • igła traserska z węglika spiekanego • rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch • Etui • Zakres pomiaru 0 -500mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy