WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Suszarka laboratoryjna Suszarka laboratoryjna w wersji standardowej z naturalnym obiegiem powietrza Dane techniczne: - obieg powietrza: naturalny, - pojemność komory: 30 - 32 l, - drzwi: pełne - zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia...+300 C - sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD - materiał komory: stal nierdzewna - materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna (len) INOX/G - wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 590/630/500 mm +/- 5% - wymiary komory (szer/wys/gł): 400/320/250 mm +/- 5% - maksymalne obciążenie półki: 10 kg +/- 5%, - maksymalne obciążenie urządzenia: 30 kg, +/- 5%, - moc znamionowa: 1100 W, - waga : 35 kg +/- 5%, - regulacja temperatury: co 0,1 C, - stabilność temp. w +105C: +/-0,4C - zabezpieczenie: klasy 2.0, - zasilanie 50Hz: 230 V, - ilość półek standard/max: 1/3 Parametry: - sześcio-segmentowy profil czasowo-temperaturowy - praca z priorytetem temperatury - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów Użytkownika - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99.59 h - nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury 1 min...99,59 h - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - rejestracja średniej , min i max wartości temperatury dla każdego segmentu - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - kontrola zaniku napięcia, - zegar czasu rzeczywistego, - alarm dźwiękowy - interfejs RS232 oraz port USB - funkcja self-check (autokontrola) - protokół sprawdzania urządzenia względem geometrycznego środka komory w temp. +105 C - deklaracja zgodności CE - gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Kubek Forda Kubek wypływowy (lepkościomierz), Wykonany z mosiądzu, Statyw teleskopowy, Wymienne końcówki pomiarowe ( dysze) od 1 do 8 mm Pojemność kubka: 50cm2 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Miernik PH elektroniczny Specyfikacja techniczna: • miernik do pomiaru ph • zakres pomiarowy 0,0 - 14,0 pH • rozdzielczość: 0,1 pH • dokładność urządzenia:+/-0,2 pH; +/- 0,1 pH (20 ºC/68º F ) • warunki pracy: 0-50º C ( 32º F-122º F ) • funkcja ATC • wymiary : 150x39x20 mm, +/- 5% • Miernik powinien spełniać wymogi ROHS oraz posiadać znak CE. • Gwarancja na urządzenie min. 24 miesięcy Wyposażanie minimum: • dwa zestawy do kalibracji 4PH, 7PH • śrubokręt nastawny • baterie 3 sztuki • instrukcja w języku polskim • osłona elektrody • czujnik termometru zintegrowany z elektrodą • wyświetlacz Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Profilometr chropowartościomierz Przyrząd kompatybilny w czterech standardach (ISO, DIN, ANSI i JIS). Czujnik przesuwany za pomocą automatycznego napędu na powierzchni obrabianego przedmiotu. Wskazania parametrów Ra, Rz, Rq i Rt Pamięć dla 7 grup z pomiarów Czujnik indukcyjny Cyfrowy filtr RC, PC-ZP, Gauss i D P Wbudowana bateria Automatyczny i ręczny przełącznik (samoczynne wyłączenie) Ekran LCD - 4 cyfry o wysokości 10 mm +/- 2, z podświetleniem Zakres pomiaru minimum: Ra, Rq: 0,005-16 um / 0,020-629,9 uimch Rz, Rt: 0,02-160 um / 0,780-6299 uinch Rozdzielczość minimum: 0,001 um <10 um 0,01 um 10 um<100 um 0,1 um <100 um Czujnik minimum: Promień czujnika 10 um, diament, siła nacisku 4 mN Kąt czujnika 90 ° Wilgotność <80% - instrukcja obsługi standardowo w języku polskim - certyfikat producenta - gwarancja min. 24 m-ce - deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Młot Charpy'ego do próbek wg PN-69/H-04370 Młot powinien umożliwić wykonanie prób udarności zarówno przy udziale bijaka o promieniu ostrza równym 2mm (KV2, KU2) jak i o promieniu ostrza równym 8mm (KV8, KU8 ). Podpory do mocowania próbek muszą być dostosowane do standardowych próbek prostopadłościennych o wymiarach 55 x 10 x 10 mm z karbem w kształcie litery V i U. Pomiar energii potrzebnej do złamania próbki powinien odbywać się na 3 poziomach: mechanicznym na skali młota i na dwóch niezależnych systemach zapisu elektronicznego. Możliwość automatycznego przekazywania wyników poprzez sieć. Chłodzenie próbek odbywać się powinno w chłodnicy wykorzystującej suchy lód i ciekły azot. Podstawowy zakres badań: • próby udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1: 2010, • próby udarności sposobem Charpy’ego wg ASTM E23, • Próby udarności w temperaturze obniżonej do -196oC, • Próby udarności w temperaturze podwyższonej do 800oC. Parametry techniczne Młota do badania udarności: Maksymalna energia uderzenia: 450 J Prędkość uderzenia minimum: 5,23 m/s Zakres temperatury badań: -196oC do +800oC Głowice wahadła: Dla energii 300J oraz 450J Noże udarowe dla próby Charpyego: wg ISO 148-1 oraz ASTM E23 Wymiary standardowej próbki: 55 x 10 x 10mm - instrukcja w języku polskim, Deklaracja zgodności CE, Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Mikroskop metalograficzny z możliwością podłączenia kamery o wysokiej rozdzielczości i rzutnika Charakterystyka techniczna: − mikroskop metalograficzny do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym w polu jasnym, − z możliwością podłączenia do kamery o wysokiej rozdzielczości i rzutnika, − obiektywy 5 – 100x planachromatyczne, bądź semi-apochromatyczne - oświetlenie halogenowe, - możliwość podłączenia kamery i rzutnika, - możliwość prowadzenia pomiarów morfometrycznych i analizy obrazu Zakres powiększeń 50x-1000x. Okulary 10x FN22. Stolik regulowany w osiach X, Y. - obiektywy: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x - obserwacje: pole jasne, pole ciemne, prosta polaryzacja, kontrast Nomarskiego (DIC) W skład musi wchodzić minimum: Rama mikroskopu: - Wbudowany zasilacz - zintegrowany oświetlacz do obserwacji w polu jasnym i ciemnym - współosiowa śruba makrometryczna z regulacją siły nacisku - śruba mikrometryczna o dokładności odczytu 1 mikrometr - regulowana przesłona polowa - regulowana przesłona aperturowa - port foto/wideo - możliwość jednoczesnego wykorzystywania wszystkich technik dokumentacji - dwa sloty do stosowania trój- bądź sześciopozycyjnych wsuwek z filtrami - slot do stosowania trójpozycyjnego slajdera z dowolnie wybranymi skalami (np. :1mm/100, siatki 5x5, 7x7, 10x10, wielkości ziaren i inne) - sloty do stosowania analizatora i polaryzatora - pokrowiec Uchwyt rewolwerowy: - manualny, 5 pozycyjny do obserwacji jasno/ciemnopolowych, ze slotem do stosowania wsuwek kontrastu interferencyjnego DIC gwarancja min. 24 m-ce instrukcja w języku polskim deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do pomiaru przepuszczalności mas formierskich Urządzenie do pomiaru przepuszczalności odlewniczych materiałów formierskich (np. mas formierskich i rdzeniowych w stanie wilgotnym , wysuszonym lub utwardzonym, piasków kwarcowych, itp.). Urządzenie musi posiadać wyjście RS232 lub inne rozwiązanie umożliwiające przesłania danych do komputera PC celem rejestracji, archiwizacji lub dalszej obróbki. W skład urządzenia wchodzić musi oprogramowanie specjalistyczne, np. MMRD lub równoważne. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenie do pomiaru zagęszczalności mas formerskich z pełnym wyposażeniem Urządzenie przeznaczone do oceny jakościowej mas formierskich stosowanych w technologii formowania pod wysokimi naciskami. Praska musi umożliwiać: 1.Wykonanie kształtek walcowych przez prasowanie pod żądanym naciskiem. 2.Oznaczanie zagęszczalności mas formierskich pod naciskiem 100 N/cm2. +/- 5% Sprzęt musi być dodatkowo wyposażone w urządzenie, służące do oznaczania gęstości nasypowej mas formierskich i materiałów sypkich. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych metali i ich stopów Próbki wycięte z materiałów przewodzących i nieprzewodzących o dowolnych przekrojach i kształtach: miękkich, ciągliwych, super twardych, laminatów. Z zastosowaniem metod obróbki skrawaniem, metod elektroerozyjnych, ultradźwiękowych oraz ciętych strumieniem wodnosciernym. Próbki powinny umożliwić wykryć nieciągłości materiałowe: pęknięcia, zwalcowania, jamy skurczowe, pęcherze, wtrącenia niemetaliczne, zanieczyszczone siarką, fosforem, różnej wielkości ziarna, głębokość zahartowania, włóknistość, kierunkowość struktury, charakter pęknięć, pasmowość, próbki po procesie odlewania, po przeróbce plastycznej, po spawaniu, po obróbce cieplnej i chemicznej, przełom zmęczeniowy, zużyty materiał (ciernie, kawitacyjnie, korozyjnie), stopy Fe –C, stale węglowe i niskostopowe, stale węglowe i stopowe do ulepszenia, stale stopowe, chromowe i szybkotnące, stopy miedzi, stopy aluminium, cynk i stopy, ołów i stopy. Makrozgłady powinny umożliwić wykonywanie badań metodą Aldera, Baumanna, Anczyca. Jeden komplet stanowią próbki charakteryzujące wszystkie ww. cechy. Zamawiający dopuszcza dowolną liczbę próbek charakteryzujących poszczególną cechę materiału. |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 10 | Aparatura do oznaczania zawartości węgla i siarki- Staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg Uniwersalny spektrometr wykorzystujący technologię XRF do analizy próbek bez ich niszczenia. Zaawansowane zdolności obliczeniowe oprogramowania XRF zintegrowane z analizatorem dla zapewnienia spójnej analizy i transferu danych. Zakres pomiarowy: sub ppm – 100%, detektor: SDD, Rozdzielczość detektora minimum 125eV, mierzone pierwiastki – od F (fluoru0 z możliwością rozszerzenia do węgla do C ( węgiel), atmosfera pomiaru – powietrze, hel, próżnia, czas analizy (s0 – od 60 do 200 sekund, moc lampy 50kV +/- 5%, zasilanie 230V, formy próbek – ciała stałe, proszki, ciecze, Waga – 50 kg +/- 5%, wymiary komory pomiarowej: 220x 220 x 50 +/- 5%, wymiary całkowite 550x550x320 +/- 5%, podajnik karuzelowy, oprogramowanie specjalistyczne, kamera CCD, zawansowane oprogramowanie FP, spinner próbek, podajnik minimum 16 pozycji. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Defektoskop ultradźwiękowy Dane techniczne: • odległość pomiędzy biegunami max. 24 in (610 mm) lub odległość pomiędzy biegunami max. 36 in (914 mm) • prąd magnetyzujący AC: AC 2800 A • prąd magnetyzujący DC: trój fazowy FWDC 3200 A • pneumatyczny docisk imaków • TRMS cyfrowe amperomierze, tolerancja pomiaru +- 5% • cyfrowy czasomierz od 0,5 do 10 sec., tolerancja < 0,1 sec. • płynna regulacja natężenia prądu • do oceny wskazań, obrót wrzeciona z możliwością blokowania w minimum 4 pozycjach • max. średnica elementów badanych 12 in. (305 mm) • waga części badanej max 250 kg • ręczny przełącznik: przepływ prądu (magnesowanie obwodowe) / cewka (magnesowanie wzdłużne) • ręczny przełącznik magnesowania AC / DC • AC demagnetyzacja wg krzywej 'short decreasing curve' • PLC control • bezpieczne dwustronne mocowanie pneumatyczne • zapoczątkowanie magnesowania włącznikiem nożnym lub przyciskiem na panelu sterowniczym • miękki kontakt (CuSn nabiegunniki) • 40 +/- 5% litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej na zawiesinę magnetyczną, ręcznie uruchamiany natrysk • zasilanie 3 + N + PE 230/400 V - 50 Hz, pobór mocy maksymalnie 36 kVA • możliwa demagnetyzacja DC wg krzywej 'long decreasing curve' Instrukcja w języku polskim. Szkolenie z obsługi urządzenia minimum jednej osoby. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Przycinarka do próbek Dane techniczne: Precyzyjna przecinarka metalograficzna o niskiej dolnej prędkości obrotowej, pozwalająca na uzyskanie gładkiej powierzchni cięcia przy minimalnych deformacjach. W zależności od zastosowanej tarczy pozwala na cięcie próbek z metalu, żeliwa lub ceramiki, oraz materiałów miękkich. Maksymalna średnica ciętego materiału wynosi 20mm. Zamawiający dopuszcza wyższe wartości graniczne. Prędkość obrotowa bezstopniowo regulowana w zakresie 50 do 980 obr/min. Zamawiający dopuszcza wyższe górne wartości obrotowe. Jednostka napędowa - silnik o mocy 80W +/- 5%, z przeniesieniem napędu za pomocą paska zębatego. Ramię uchwytu próbki powinno pozwolić na instalowanie różnych uchwytów. • maks. średnica ciętej próbki: 20mm. Zamawiający dopuszcza wyższe wartości graniczne • średnica tarczy: d100, d125, d150mm • prędkość obrotowa: 50-980 obr/min. Zamawiający dopuszcza wyższe górne wartości obrotowe. • precyzja nastawy cięcia: minimum 0.1mm • automatyczne zatrzymanie po zakończeniu cięcia • wbudowany zbiornik i układ obiegu chłodziwa • docisk grawitacyjny, regulowany • pobór mocy: 0.2kW +/- 5% • zasilanie: 230VAC • wymiary: 350 x 480 x 325mm, +/-5% • Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE • Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Szlifierka/polerka z głowicą Półautomatyczna szlifierko-polerka jednodyskowa do przygotowywania próbek metalograficznych. Prędkość obrotowa dysku musi być regulowana bezstopniowo w zakresie 40 do 600 obr/min. Zamawiający dopuszcza wyższe górne prędkości obrotowe. Głowica musi umożliwiać wykonywanie ruchu wahadłowego oraz przesuwu automatycznego próbki po powierzchni rotującego dysku. Urządzenie powinno być wyposażone w mechanizm przytrzymywania do minimum 3 próbek z systemem dociążającym grawitacyjnym, układ dopływu / odpływu wody, pokrywę oraz pierścień antyrozbryzgowy. Panel sterowania musi być wyposażony w wyświetlacz LED i klawisze membranowe. Dane techniczne: • średnica dysku: minimum 200mm • mechanizm przytrzymywania próbki dla 1 do minimum 3 próbek (Ø32mm) • automatyczny dozownik lubrykantu • prędkość 40 do 600 obr/min. Zamawiający dopuszcza wyższe górne prędkości obrotowe • przyłącze wody z automatycznym odcięciem • wyposażenie: minimum 3 obciążniki (max. 300g każdy), ramię uchwytowe na 1 do minimum 3 próbek Ø32mm, pokrywa, pierścień antyrozbryzgowy • Deklaracja zgodności CE • Instrukcja w języku polskim • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Dygestorium do wytrawiania próbek Media • armatura (woda, gaz, gazy techniczne)zgodna normą PN EN 13792, • zabezpieczona przed korozją tworzywem chemoodpornym. Okno dygestorium: • Wykonane ze stali kwasoodpornej lub innych odpowiednich materiałów. • Ogranicznik roboczego otwarcia okna wraz z sygnalizatorem akustycznym, • Sygnalizator przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym ostrzegającym przed nieprawidłowym działaniem wyciągu, • Wszystkie powyższe elementy zgodnie z normą PN EN 14175 Panel sterowania powinien zapewnić wysterowanie: • wodą, gazem, oświetleniem, wentylacją • systemem kontroli przepływu powietrza Blat: • Blat z wielkogabarytowej ceramiki litej z obrzeżem podwyższonym wykonany z profilowanych płyt ceramicznych. Komora robocza dygestorium: • Wykonana np. z wielkogabarytowej ceramiki litej, odpornej na kwasy i przebarwienia • lub innego materiału dopasowanego do rodzaju blatu. Zlewik: • Zlewik lub zlew mocowany w blacie roboczym ceramiczny lub inny o nie gorszych własciwościach dostosowany do rodzaju blatu. Stelaż nośny: wyposażony w system poziomowania dygestorium. Okno kombinowane (teleskopowe) Przeszkolone ściany boczne oraz tylna. Gniazda 230V IP44 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. Instrukcja w języku polskim |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Uniwersalny mikroskop pomiarowy ze stolikiem obrotowym, uchwytem kołowym i zestawem płytek pomiarowych Uniwersalny mikroskop pomiarowy o parametrach: • okular min. 15x • ogniskowanie za pomocą pokręteł • możliwość zainstalowania kamery • statyw z płynną regulacją • oświetlenie światłem przechodzącym oraz odbitym • opcjonalnie oświetlenie fluorescencyjne lub pierścieniowe • odczyt kąta 360º • głowice pomiarowe cyfrowe • waga max. detalu 5 kg, +/- 5% • obiektywy: 1x / 3x/ 10x • maksymalna wysokość mierzonego elementu 115mm, +/- 5% • zasilanie 230v/50Hz • powiększenie min. 30x, zakres pomiarowy 50x50mm, +/- 5% oświetlenie, napięciem bezpiecznym Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Twardościomierz Rockwella Pomiar twardości - Rockwell • Wyświetlacz - Cyfrowy • Wyświetlacz - Rozdzielczość minimum 0,1 HR • Obciążenie wstępne - Zatrzymywanie automatyczne • Wybór obciążenia pomiarowego - Ustawianie na tarczy • Przyłożenie obciążenia pomiarowego - Automatyczne • Wyjście danych - Digimatic (SPC), RS-232C • Wymiary (SxGxW) mm - 235 x 516 x 780, +/- 5% • Normy - JIS B 7726, ISO 6508-2 (ASTM E18) • Wysokość - Maks. 180 (100 z założoną osłoną) mm, +/- 5% • Głębokość pomiaru - Maks. 165 (od środka osi wgłębnika) • Funkcje HR-320MS, HR-430MR, HR-430MS : ocena GO/NG, offset, konwersja twardości • Zasilanie AC100-240V; • Wyposażenie standardowe minimum - Wgłębnik diamentowy dla R i R/S, wgłębnik z kulką stalową, kowadełko płaskie, duże kowadełko pryzmowe, płytki kontrolne, zasilacz sieciowy, pokrowiec, pudełko z akcesoriami, poziomnica, interfejs RS-232. Instrukcja obsługi w j. polskim, gwarancja min. 24 m-ce, deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Próbki do badań właściwości mechanicznych i technologicznych metali i ich stopów Dane techniczne: Próbki okrągłe, płaskie o dowolnych średnicach, przekrojach i kształcie do próby rozciągania, badania grubości, szerokości, długości pomiarowej, długości całkowitej, przekroju poprzecznego. Umożliwiają pomiary największej siły działającej [N], siły odpowiadającej granicy plastyczności, początkowej długości pomiarowej, wydłużenia po rozerwaniu. Komplet składa się z : min. 24 próbek do ściskania metali – materiały kruche, min. 24 próbek do ściskania metali - materiały ciągliwe, min 24 próbek do ściskania metali – spęcznianie materiałów, min. 24 próbek odkształcanie metali , min. 24 próbek do zginania metali kruchych , min. 24 próbek rozciągania metali o podwyższonych temperaturach i min. 24 szt. o obniżonych temperaturach, oraz min. 24 szt. próbek do badań okrągłych z karbem V lub U i min. 24 szt. próbek płaskich z karbem V lub U |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 18 | Próbki do badań makroskopowych i mikroskopowych aluminium i jego stopów Próbki wycięte z materiału aluminium posiadające: - pęknięcia - zwalcowania - jamy skurczowe - pęcherze podskórne, - wtrącenia innych metali - wtrącenia niemetaliczne Kształt i wymiary próbek dowolny. Waga każdej z próbek 0,25 – 0, 5 kg Jeden komplet stanowią wyżej wymienione próbki |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 19 | Wyposażenie aparatu do wytrzymałości mas formierskich (komplet) Wyposażenie do współpracy z uniwersalnym urządzeniem do pomiaru wytrzymałości mas formierskich. Skład wyposażenia musi umożliwić wykonanie pomiaru na: - ściskanie, - ścinanie, - rozszczepianie, - podwójne ścinanie, - rozciąganie i zginanie, - pomiar kąta przegięcia, W wyposażeniu musi znajdować się przystawka do pomiaru wytrzymałości mas formierskich na rozciąganie w stanie wilgotnym o zakresie pomiarowym 0 – 3,3 N/cm2, +/- 2% Wyposażenie powinno umożliwić pomiary wytrzymałościowe znormalizowanych próbek: Zakresy pomiarowe: Ściskanie RcI podpora B 0 - 22,40 N/cm RcII podpora A 10 – 67,20 N/cm RcIII podpora R 30-200 N/cm Ścinanie2 RtI podpora B 0 - 17,4N/cm2 RtII podpora A 10 – 52 ,60N/cm2 RtIII podpora R 30 – 156 N/cm Zginanie2 Rg podpora B 0 - 870 N/cm2 RgS podpora D 0 - 3300 N/cm2 Rg7 podpora B 0 - 3300 N/cm2 RgS 7 podpora D 0 - 1300 N/cm2 Rg8 podpora B 0 - 2500 N/cm2 RgS 8 podpora D 0 - 1000 N/cm Podwójne ścinanie RtI podpora B 0 - 11,20 N/cm RtII podpora A 5 - 33,60 N/cm RttIII podpora R 10 - 100 N/cm Dokumentacja w języku polskim, Deklaracja zgodności CE Gwarancja minimum 24 m-ce |  | 1 szt. (komplet) |  |  |  |  |
| 20 | Połyskościomierz z wzorcem połysku Połyskomierz do pomiaru połysku pod trzema katami 200, 600, 850. Pamięć pozwalającą na zapisane min. 1000 odczytów i przekazanie ich do komputera za pomocą kabla USB. Podświetlany ekran Funkcję automatycznej kalibracji. Urządzenie zgodne z wymogami norm: ISO 2813, ASTM D 523, ASTMD 2457. Parametry techniczne Dane techniczne: • Zakres pomiaru: 20° 0-2000GU 60° 0-1000GU 85° 0-160GU • Rozdzielczość minimum: 0.1GU • Powtarzalność: +/- 0.2GU / +/- 2% • Czas pomiaru maksymalnie: 0.1s • Obszar pomiarowy +/- 5%: 20°:10x10mm, 60°:9x5mm, 85°:5x36mm • Pamięć: minimum 1000 pomiarów • Wymiary: 160x75x90mm, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Twardościomierz uniwersalny przenośny Zakres pomiarowy (170-960)HLD, (17-68.5)HRC, (19-651)HB, (80-976)HV,(30-100)HS, (59-85)HRA, (13 -100)HRB, Kierunek pomiaru Suport 0~360o Skale twardości HL、HB、 HRB、 HRC、HRA、HV、 HS Wyświetlacz Matryca HD LCD Dox i podświetlenie LED Pamięć danych maksymalnie 500 grup Zasilanie robocze 3,6 V Interfejs komunikacyjny Port USB 1.1 Gwarancja min. 24 m-ce. Instrukcja w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Ręczny twardościomierz cyfrowy Cechy urządzenia: 1. Palm - rozmiar dla wąskiej przestrzeni. 2. Test - pod dowolnym kątem. 3. Bezpośrednie wyświetlanie skal twardości HRB, HRC, HV, HB, HS, HL. 4. Pamięć – minimum przechowywanie 50 grup w tym jedna zmierzona wartość, wpływ kierunku, materiał i skali twardości itp 5. Funkcja użytkownika - recalibration dozwolone. 6. Komunikacja z komputerem pc dla statystyki oraz drukowania przez kabel lub Bluetoothu. 7. Ręczne lub automatyczne wyłączanie. 8. Sygnalizacja niskiego napięcia baterii. 9. Wyświetlacz: LCD 10. zakres pomiarowy: 200 ~ 900 DWS 11. Dokładność: Wyświetlacz błąd ± 0.8% 12. Powtarzalność: ± 0.8% 13. Konwersja: HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD 14. Pamięć: minimum 50 grup danych mogą być przechowywane i ponownie odczytane. 15. zasilanie: baterie Wyposażenie minimum: 1. Jednostka główna 2. Standardowy Test Blok 3. Czujnik pomiarowy 4. Futerał 5. Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Waga analityczna 1.5 kg 0,01 mg Podstawowe parametry: • Kolorowy ekran dotykowy. • Duża rozdzielczość wyników - precyzyjne wskazania i powtarzalność, krótki czas stabilizacji. • Ochrona przed przeciążeniem. • Poziomica z przodu wagi, funkcja zapisu na USB, przełącznik blokady Menu. • Komunikacja - złącze RS232, lub host USB, lub port USB, lub Bloetooth lub Ethernet. • Konstrukcja: obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, wymienna osłona obudowy. • Wyświetlacz: kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny WQVGA; klawiatury Qwerty i numeryczna • Zakres 1200g, +/- 5% odczyt 0,01g, skala 170x140mm,+/- 5%, odważnik kalibracji 1000gxM1 Funkcje minimum: Ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, sumowanie, pomiar gęstości, zatrzymanie wskazania, ważenie molowe. Wskaźnik przeciążenia i niedociążenia, wskaźnik niskiego naładowania baterii, funkcja automatycznego wyłączania wagi. Gwarancja min. 24 m-ce. Instrukcja w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Waga techniczna 1.5 kg 0,05 g Funkcje specjalne m.in. liczenie sztuk, sumowanie serii ważenia, przeliczanie procentowe oraz wyliczanie średniej. • wyświetlacz LCD • szalka - stal nierdzewna, kwasoodporna • wbudowana baza danych na minimum 400 produktów i minimum 100 użytkowników • RS232C do komputera lub drukarki • zewnętrzny zasilacz • Obciążenie (max) 1.5kg • Działka odczytowa (d) 0,5g • Działka legalizacyjna (e) 0,5g • Zakres tarowania pełny • Klasa dokładności III • Temperatura pracy -10÷40°C • Czas ważenia <3s • Wymiary szalki 225x 165mm , +/- 5% • Gabaryty 235x250x65mm , +/- 5% • Masa wagi 3,5kg , +/- 5% • Zasilanie ~ 230V 50Hz 9VA / =12V 500mA Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności CE, gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Urządzenie do odmywania lepiszcza Aparat do odmywania cząstek mineralnych / lepiszcza/ o wielkości ziaren mniejszych od 0.02mm występujących w piaskach formierskich. Charakterystyka techniczna: • Masa oznaczanej próbki ................ 50 g • Słój szklany ......................... Ø 96, 100 x 180 mm, +/- 5% • Ilość obrotów mieszadła..................... 2850 obr/min, +/- 5% • Napięcie zasilania .......................................... 220 V, 50 Hz • Pobór mocy ............................................................. 12 VA • Zabezpieczenie przeciw-porażeniowe .......... zerowanie • Wymiary gabarytowe aparatu ......... 185 x 220 x 465 mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE, gwarancja min 24 m-ce, instrukcja w języku polskim. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

.................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół ślusarski 1) Charakterystyka stołu: Stół ciężki ślusarski z szufladami-szafkami zamykanymi na klucz. Blat ze sklejki lakierowany lub z innego twardego materiału. Konstrukcja stołu z masywnych profili stalowych. Stół spełniający najnowsze wymagania BHP. 2) Dane techniczne: • WYMIARY BLATU: - szerokość blatu: 2100 mm +/- 50 mm, - głębokość blatu: 740 mm +/- 20 mm, • GRUBOŚĆ BLATU: nie mniejsza niż 45 mm +/- 5 mm • WYSOKOŚĆ STOŁU: 900 mm +/- 50 mm, • ILOŚĆ SZUFLAD O RÓŻNEJ POJEMNOŚCI: nie mniej niż 6 szt., szuflady symetrycznie zamontowane po obu stronach stołu, 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • szuflady wyłożone materiałem antypoślizgowym. • gwarancja min 24-miesiace • deklaracja zgodności CE |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blachy 1) Charakterystyka maszyny: Nożyce spełniające najnowsze wymagania BHP. Uniwersalne nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blachy, kształtowników i prętów. Konstrukcja urządzenia sztywna, zapewniająca efektywne cięcie przy użyciu niedużej siły fizycznej. Regulowany docisk ułatwiający cięcie. Nóż z hartowanej stali narzędziowej. Dobra widoczność całej długości cięcia. Korpus urządzenia wykonany ze stabilnych płyt stalowych. 2) Dane techniczne: • WYMIAR CIĘTEGO MATERIAŁU : pręt stalowy okrągły - średnica nie mniejsza niż 22 mm pręt stalowy kwadratowy - przekrój nie mniejszy niż 20 mm x 20 mm płaskownik stalowy - przekrój nie mniejszy niż 90 mm x 14 mm kątownik stalowy - o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x 7 mm teownik stalowy - o wymiarach nie mniejszych niż 60 mm x 7 mm 3) DŁUGOŚĆ OSTRZA NOŻA: nie mniejsza niż 170 mm Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • narzędzia • dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim 4) Dodatkowe wyposażenie • zderzak • maszyna nowa, gotowa do pracy • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Prasa ręczna 1) Charakterystyka maszyny: Spełniająca najnowsze wymagania BHP. Solidna i masywna konstrukcja gwarantująca wysoką trwałość, oraz jakość w pracy nad stalą czy metalami kolorowymi o różnych profilach. Przystosowana do pracy z materiałami okrągłymi, czterokątnymi, jak również płaskimi. 2) Dane techniczne: • DŁUGOŚĆ RAMIENIA: nie mniejsza niż 145 mm • SIŁA ŚCISKU: nie mniej niż 2 t • MAX WYSOKOŚĆ PRZEŚWITU MATERIAŁU: nie mniejsza niż 185 mm 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Imadło ślusarskie 1) Charakterystyka: Przeznaczone do ciężkich prac ślusarskich. Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa. Stalowe wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane z naciętym moletem gwarantującym pewne i bezpieczne mocowanie okrągłych detali. Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami. Spełniające najnowsze wymagania BHP. 2) Dane techniczne: SZEROKOŚĆ SZCZĘKI: 175 mm (+/- 5%) 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Instrukcje obsługi – w języku polskim • dokumentacja DTR i deklaracja CE • gwarancja min. 24-miesięce, • serwis gwarancyjny |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zaginarka do rur 1) Charakterystyka: Giętarka z elektryczną pompą hydrauliczną przeznaczona do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia na zimno rur o średnicach 3/8" - 2"w instalacjach gazowych, wodnych i parowych wg DIN 2440 i 2441 2) Dane techniczne: - pompa hydrauliczna dająca nacisk na tłoku w wysokości 150 kN +/-5% - kąt gięcia o zakresie nie gorszym niż 0-90 st. 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: - jednoosobowa obsługa - 2 sworznie wtykowe - 2 boczne formy dociskowe - forma boczna ze skalą kątową - formy gnące standardowe o wymiarach 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" - 1l oleju hydraulicznego - walizka narzędziowa • dokumentacja techniczna DTR • deklaracja CE • gwarancja min. 24-miesiące |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zaginarka do blachy 1) Charakterystyka: Giętarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Ręczna giętarka - zaginarka segmentowa do blachy. 2) Dane techniczne: • DŁUGOŚĆ GIĘCIA: nie mniej niż 1050 mm • GRUBOŚĆ GIĘTEJ BLACHY: nie mniejsza niż 1,25 mm • KĄT GIĘCIA: zakres nie mniejszy niż 0-135 st. (+/- 5%) 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • szyna ostrego gięcia, • zderzak tylny, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • deklaracja CE i DTR • gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Piła do cięcia metali 1) Charakterystyka maszyny: Przystosowana do przecinania metali od aluminium i jego odlewów, poprzez metale kolorowe, aż do metali wysokogatunkowych. Sztywna konstrukcja i wysoka wydajność. Kąt cięcia ustawiany poprzez obrót ramienia piły. Automatyczne wyłączanie. Standardowy system chłodzenia. 2) Dane techniczne: • NAPIĘCIE: 400 V • PRĘDKOŚĆ CIĘCIA: możliwość ustawienia kilku prędkości cięcia • CIĘCIE POD KĄTEM : 90°, 600, 45° • MAKS. ŚREDNICA CIĘCIA: 90° / 170-205 mm, 600 / 70-120 mm, 45° / 120-143 mm • MAKS. GRUBOŚĆ CIĘTEGO MATERIAŁU: 90° / 210-310 x 140-210 mm, 600 / 60-120 x 60-95 mm, 45° / 110-200 x 110-140 mm 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • narzędzia • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wiertarka stołowa 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Konstrukcja prosta w obsłudze i niezawodna. Waga i gabaryty umożliwiające zamontowanie na stole o wymiarach 800x800 mm. Waga nie przekraczająca 120 kg. 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 400 V • MOC SILNIKA: nie mniejsza niż 0,75 kW • MAKSYMALNA ŚREDNICA WIERCENIA: 16 mm • MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA: 90 mm • MAKSYMALNY PRZESUW PO KOLUMNIE: 180 mm • PRĘDKOŚĆ WRZECIONA: min. 290-520 obr/min, max. 2000-3740 obr/min • GNIAZDKO W KOŃCÓWCE WIERCENIA: Morse 2 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • uchwyt wiertarski (dokręcany kluczem), • trzpień do uchwytu, • wybijak, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Wiertarka kadłubowa (słupowa) 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Łatwa w obsłudze. Zamontowana na mocnej kolumnie stalowej. Głowica wiertarki i ramię stołu przekręcane w zakresie 360°, oraz przesuwane w górę i w dół. Napęd zapewniający cichy bieg i wymagający minimum serwisu. Szybkie i łatwe ustawianie prędkości roboczych. 2) Dane techniczne: • ŚRED. WIERCENIA W STALI: nie mniej niż 32-35 mm, • GWINTOWANIE: nie mniej niż M16, • SKOK WRZECIONA: nie mniej niż 150 mm, • LICZBA OBROTÓW WRZECIONA: min. 75 obr./min i nie mniej niż 3010 obr./min, • UCHWYT TRZPIENIA: MK 3 lub MK 4, • ZAKRES POSUWU: 0,1-0,3 mm/obr., • ŚREDNICA KOLUMNY: około 130 mm, • ODSTĘP OŚ WRZECIONA-KOLUMNA: nie mniejsza niż 320mm, • MAKS./MIN. ODL. KONIEC WRZECIONA-STÓŁ: nie mniejsza niż 920/0mm, • WYMIARY STOŁU: nie mniejsze niż 500/400mm, • CZOP STOŁU Ø: nie mniejsza niż 60mm, • MAKS./MIN. ODL. KONIEC WRZECIONA-PODSTAWA: 1200-1300/1050-1100mm, • MOC SILNIKA: nie mniejsza niż 1,4 kW, • POZIOM HAŁASU: nie większy niż 76 dB (A). 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • prostokątny stół z rowkami teowymi, • osłona wiertła z mikrowyłącznikiem, • zestaw narzędzi do obsługi, • oświetlenie robocze, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim, • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE • serwis gwarancyjny Szkolenie z obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Wiertarka promieniowa 1) Charakterystyka maszyny: Wiertarka spełniająca najnowsze wymagania BHP. Obracane ramię. 2)Dane techniczne: • MOC PRZYŁĄCZENIOWA: 3,0 kW, • NAPIĘCIE: 400 V, • ŚRED. WIERCENIA W STALI: nie mniej niż 38 mm, • ŚRED.WIERCENIA W ODLEWIE: nie mniej niż 50 mm, • ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD KOLUMNY: w granicach od 300-350 mm do 1200-1300 mm, • PRZESUW WRZECIENNIKA: w granicach 870-930 mm, • ODLEGŁOŚĆ WRZECIONA OD PODSTAWY: w granicach od 320-370 mm do 1220-1280 mm, • STOŻEK WRZECIONA: MK III lub Mk IV, • SKOK WRZECIONA: 300-330 mm, • ZAKRES OBROTÓW: 25-2000 mm/obr., • ILOŚĆ BIEGÓW: nie mniejsza niż 16, • ZAKRES PRĘDKOŚCI POSUWU WRZECIONA: 0,4 - 3,2 mm, • ILOŚĆ STOPNI ZAKRESU POSUWU WRZECIONA: nie mniejsza niż 16, • WYMIARY STOŁU: nie większe niż 650 x 550 x 550 mm, • WYMIARY MASZYNY (D x W x S): nie większe niż Długość 2200 mm, Szerokość 1100 mm, Wysokość 2900 mm. 3)Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • stół kostkowy, • zestaw narzędzi do obsługi, • oświetlenie robocze, • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim, • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE • serwis gwarancyjny Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania dla min. 2 osób w siedzibie zamawiającego |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Gwintowniki z oprawką Charakterystyka narzędzi: Narzędzia spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet narzędzi w twardym opakowaniu. Jeden komplet składa się z: 1. Zestawu ISO-529/2 HSS w wymiarach M3, M4, M5, M6, M8, M8x1, M10, M10x1, M12, M12x1,25, M12x1,5, 2. Zestawu DIN-352/2 HSS w wymiarach M14, M16, M20, M22, M24 3. Zestawu DIN-2181/2 HSS w wymiarach M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 4.Pokrętki do gwintowników PBPc: - Nr 2 zm: 2,5-9 mm, - Nr 3 zm: 4,9-14 mm, 5. Pokrętki typu "T" Nr1 (M2-M5), Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 12 | Narzynki z oprawką Charakterystyka narzędzi: Narzędzia spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet narzędzi w twardym opakowaniu. Jeden komplet składa się z: 1. Narzynek DIN-EN22568 HSS 800 ( gabaryt 25x9 )w wymiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24 M8x1, M10x1, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, 2. WZORZECA ZARYSU GWINTU: MWGa 0,4-6 mm, 3. OPRAWKI DO NARZYNEK PBGa: - 25x9 mm, - 38x14 mm, - 45x18 mm, - 55x22 mm, 4. WKRĘTAKA RWWe 4x90 mm, 5. PIERŚCIENIA DYSTANSOWEGO: 38x2, 45x2, 55x3, Gwarancja min. 24-miesiace Deklaracja zgodności CE |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw narzędzi ślusarskich 1) Charakterystyka: Zawartość zestawu: a) rysik traserski dwustronny, jedna strona wygięta, (po 1 szt. na zestaw): • KOŃCÓWKI RYSIKA: z węglika wolframu, • UCHWYT: z tworzywa, • DŁUGOŚĆ: 220 mm (+/- 5%), • Szerokość rysika: nie mniejsza niż 4 mm. b) punktak, ( po 1 szt. na zestaw): • ZASTOSOWANIE: do punktowania w kamieniu, blasze i stali, • WYMIARY: od 8 x 125 mm do 10 x 130 mm, • MATERIAŁ WYKONANIA OBUDOWY: stal chromowo-wanadowa. c) cyrkiel traserski z blokadą, ( po 1 szt. na zestaw): • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • RAMIONA: o przekroju prostokątnym z ostrymi hartowanymi końcówkami, • ZEWNĘTRZNA PROWADNICA ŁUKOWA, • DŁUGOŚĆ: od 180 do 200mm, • ROZSTAW MAKSYMALNY: od 220 do 230mm. d) kątownik płaski, ( po 1 szt. na zestaw): • RAMIONA: o jednakowej grubości, • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • POWIERZCHNIE KĄTOWNIKA: szlifowane i polerowane, • DOKŁADNOŚĆ: wg DIN 875 • KLASA DOKŁADNOŚCI: 2, • DŁUGIE RAMIĘ: 280 - 300 mm, • KRÓTKIE RAMIĘ: 180 - 200 mm, • SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ: min 35 x 6 mm, maks. 40x8 mm. e) kątownik ze stopką, (po 1 szt. na zestaw): • RAMIONA I STOPA: o jednakowej grubości, • MATERIAŁ WYKONANIA: ze stali, • POWIERZCHNIE KĄTOWNIKA: szlifowane i polerowane, • DOKŁADNOŚĆ: wg DIN 875 • KLASA DOKŁADNOŚCI: 2, • DŁUGIE RAMIĘ: 280 - 300 mm, • KRÓTKIE RAMIĘ: 180 -200 mm, • SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ: od 35 x 6 do 40x8 mm, • SZEROKOŚĆ STOPY: 35 - 40 mm. f) młotek gumowy, (po 1 szt. na zestaw): • TRZONEK: wykonany z hartowanej stali, • BUDOWA: ergonomiczna, • RĘKOJEŚĆ: gumowana zapewniająca komfort pracy, • DŁUGOŚĆ: od 320 do 325mm, • ŚREDNICA: od 60 do 65mm, • WAGA: od 400 do 450g, • ZGODNOŚĆ Z: normą ANSI, • ATEST INSTYTUTU: TUV. g) pilniki ślusarskie - komplet, ( po 1 kpl. na zestaw): • DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ: 250 mm, • RĘKOJEŚĆ: w komplecie z pilnikiem, • TYP NACIĘĆ: RPS, • Zawartość kompletu: - pilniki płaskie: 1- zdzierak, 2- uniwersalny, 3- gładzik, - pilniki kwadratowe: 1, 2, 3, - pilniki trójkątne: 1, 2, 3, - pilniki półokrągłe: 1, 2, 3, - pilniki okrągłe: 1, 2, 3, - pilniki nożowe: 1, 2, 3. h) wkrętaki ślusarskie - komplet, (po 1 kpl. na zestaw): • WKRĘTAKI: standardowe i ślusarskie, • TRZONKI: wykonane ze stopu stali chromowo - wanadowej, wytrzymałe • UCHWYT: z materiału PVC, pewnie leżący w dłoni i nie wyślizgujący się, • POWIERZCHNIA: chromowana, • ZAWARTOŚĆ KOMPLETU: - rozmiary wkrętaków torx: T8H x 75, T9H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x100, T30H x 125, T40H x 150 mm - rozmiary wkrętaków krzyżowych: Nr1 x 75, Nr2 x 100, Nr3 x 150 - rozmiary wkrętaków płaskich: 5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175 mm, • MAX. TEMPERATURA PRACY: 60 stopni Celsjusza, • ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKIMI STANDARDAMI: certyfikat CE, • CERTYFIKAT: ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 oraz TUV Rheinland. i) wiertła kręte do stali - komplet, ( po 1 kpl. na zestaw): • ZESTAW WIERTEŁ KRĘTYCH: 121 elementów, • WIERTŁA: standardowe do stali i żeliwa, • MATERIAŁ: stal HSS, • ODPORNOŚĆ: na korozję i uszkodzenia mechaniczne, • KĄT SKRĘTU: 28 stopni, • KĄT WIERZCHOŁKOWY: 118 stopni, • WIERZCHOŁEK: krzyżowy, umożliwiający większą dokładność umieszczania otworu, • WYMIARY WIERTEŁ: od 1 do 13 mm, stopniowane co 0,1 mm, • POJEMNIK: przystosowany do przechowywania wierteł. j) klucze płaskie - komplet, (po 1 kpl. na zestaw): • LICZBA ELEMENTÓW: 31, • KLUCZE: płasko-oczkowe, • ROZMIARY: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm, • KSZTAŁT: szczęka odgięta pod kątem 15°, pierścień odchylony o 15°, jednakowy rozmiar na obu końcach, typ krótki, • MATERIAŁ: VANADIUM-EXTRA, DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738, • WYKOŃCZENIE: niklowo-chromowe, polerowane. k) ściągacz do łożysk uniwersalny, (po 1 szt. na 4 zestawy): • ŚCIAGACZ: uniwersalny dwu- i trójramienny, • RAMIONA: o długościach 75, 100, 150 i 200 mm, • WYKONANY: z wysokiej jakości stali, • Zestaw w walizce do przechowywania zawiera: - min. 4 Belki dwuramienne, - min. 4 belki trójramienne, - min. łapy ściągacza 3", 4”, 6”, 8”. l) młotek ślusarski 0,25 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, młotek ślusarski 0,5 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, • DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: nie mniej niż 315 mm, młotek ślusarski 1 kg, (po 1 szt. na zestaw): • OBUCH: wykonany ze stali narzędziowej, hartowanej indukcyjnie, druga strona obucha wyprofilowana tak, aby umożliwić punktowe uderzenia, • PŁYTA UDERZAJĄCA: ze ściętymi krawędziami, • TRZONEK: wykonany z wytrzymałego na złamania drewna jesionowego, profilowany dla wygodnego użytkowania narzędzia, lakierowany, • ZGODNOŚĆ Z: DIN 1041, • CERTYFIKAT: GS i TUV, • DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: nie mniej niż 354 mm, ł) piłka ręczna do metalu z brzeszczotem, (po 1 szt. na zestaw): • BRZESZCZOT: możliwość ustawiania pod dwoma kątami, • DŁUGOŚĆ BRZESZCZOTU: 300mm, • RAMA: metalowa, sztywna, • RĘKOJEŚĆ: wyprofilowana. m) szczotka druciana, (po 1 szt. na zestaw): • SZCZOTKA RĘCZNA: 4-rzędowa, • UCHWYT: z drewna, • MATERIAŁ WYKONANIA: drut stalowy falisty, • DŁUGOŚĆ: od 260 do 280 mm. • gwarancja min. 24-miesiące • deklaracja CE • serwis gwarancyjny |  | 12 zestawów |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw narzędzi ślusarskich Narzędzia ślusarskie-monterskie – 1 zestaw Charakterystyka: Wózek, szafka warsztatowa z nie mniej niż 321 elementowym wyposażeniem. 7 szuflad zamykanych centralnie na prowadnicach rolkowych. Solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo. Duży górny blat z antypoślizgową nakładką. Stabilne kółka (2 nieruchome i 2 skrętne z hamulcem). Wymiary szafki na kółkach nie mniejsze niż: 820 x 460 x 1010 mm +/- 5% 6 wkładów z narzędziami pasującymi do szuflad: • zestaw kluczy kątowych z rączką torxy, imbusy, (nie mniej niż 18 szt.) • zestaw wkrętaków, (nie mniej niż 22 szt.) wkrętaki warsztatowe płaskie i krzyżowe różnych rozmiarów i długości, • zestaw szczypiec, (nie mniej niż 16 szt.) szczypce uniwersalne płaskie, szczypce do instalacji wodnych, obcęgi, uniwersalne szczypce zaciskowe, szczypce płasko-okrągłe, tnące, szczypce do pierścieni wewnętrznych proste i łamane, szczypce do pierścieni zewnętrznych proste i łamane, szczypce tnące boczne, • zestaw kluczy płasko-oczkowych, (nie mniej niż 39 szt.) klucze płaskie, 2-stronne, klucze oczkowe dwustronne gięte, klucze płasko-oczkowe, klucze trzpieniowe kątowe 6-kątne, • zestaw nasadowy, (nie mniej niż 209 elementów) • zestawy kluczy i wkrętaków nasadowych z różnymi przejściówkami, • zestaw ślusarski, (nie mniej niż 17 elementów) oprawka piły do metalu z brzeszczotem, przecinak płaski, krzyżowy, przebijak / punktak, młotek ślusarski z trzonkiem 0,7 kg, do 7-mej szuflady (nie mniej niż 19 elementów): skrobaki: płaski, trójkątny, wygięty, łyżkowy, uniwersalny, cyrkiel prosty, rysik traserski, dwustronny, pilniki warsztatowe, nacięcie 2, z uchwytem, wielk. 200 mm, 5 kształtów przekroju, pilników kluczykowych, młotek z tworzywa sztucznego. Narzędzia i szafka narzędziowa spełniająca najnowsze wymagania BHP • deklaracja CE i DTR • gwarancja min. 24 miesiące |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdziany dwugraniczne (tłoczkowe, szczękowe) Sprawdziany dwugraniczne (tłoczkowe, szczękowe) Sprawdziany spełniające najnowsze wymagania BHP. Komplet składa się z: 1. Sprawdziany dwugraniczne tłoczkowe • TOLERANCJA WYMIARU: H7, • ŚREDNICE: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, • DOKŁADNOŚĆ: strona przechodnia i nieprzechodnia z hartowanej stali według DIN2245. 2. Sprawdziany dwugraniczne szczękowe • TOLERANCJA WYMIARU: h6, • WYMIARY: 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm, • ELEMENTY NIEOBROBIONE: kute, • DOKŁADNOŚĆ: strona przechodnia i nieprzechodnia z hartowanej stali według DIN2230, • POWIERZCHNIE POMIAROWE: hartowane i docierane, tolerancja i wymiar według normy DIN 7162 oraz DIN 7163. Minimalne wymagane wyposażenie standardowe do każdego narzędzia pomiarowego: Sprawdziany tłoczkowe • twarde opakowanie, • zakładowe świadectwo sprawdzenia. Sprawdziany szczękowe • etui, • zakładowe świadectwo sprawdzenia. Cały zestaw: • gwarancja min. 24 miesiące • deklaracja zgodności CE i DTR • serwis gwarancyjny |  | 8 kompletów |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy