Elbląg, dnia       października 2017 r.

CKZiU.261.5.2017.RM

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 4 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania CKZiU.261.5.2017.RM:

Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

I. W WYCENIE DOSTAWY dla Części 7 zamówienia przekazanej jako Załącznik E. do Zmiany Treści SIWZ Nr 3:

a) zapis poz. 8 o treści:

„Płytki wzorcowe

a) komplet płytek mały (1 komplet):

- w komplecie 47 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE

b) komplet płytek duży (1 komplet):

- w komplecie 112 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Płytki wzorcowe

Należy złożyć jeden komplet płytek z pkt a) oraz jeden komplet płytek z pkt b).

a) komplet płytek mały (1 komplet):

- w komplecie 47 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE

b) komplet płytek duży (1 komplet):

- w komplecie 112 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE”

b) zapis poz. 19 o treści:

„Płytki wzorcowe

a) komplet płytek mały (6 kompletów):

- w komplecie 47 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE

b) komplet płytek duży (6 kompletów):

- w komplecie 112 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Płytki wzorcowe

Należy złożyć 6 kompletów płytek z pkt a) oraz 6 kompletów płytek z pkt b).

a) komplet płytek mały (6 kompletów):

- w komplecie 47 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm:

- 1,005 mm - 1 szt.

- 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm)

- 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm)

- 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE

b) komplet płytek duży (6 kompletów):

- w komplecie 112 szt. płytek

- klasa 2

- płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm:

- 1,0005 mm - 1 szt.

- 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm)

- 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm)

- 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm)

- 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm)

- DIN 861

- zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa

• twarde opakowanie

• gwarancja min. 24 m-ce

• deklaracja zgodności CE”

II.  WYCENĘ DOSTAWY dla Części 7 zamówienia przekazaną jako Załącznik E. do Zmiany Treści SIWZ Nr 3 Zamawiający zastępuje WYCENĄ DOSTAWY dla Części 7 zamówienia przekazywaną jako Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 4 zawierającą zmiany, o których mowa w pkt I.

III. Zapis pkt VIII. SIWZ o treści:

„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

NR 16 1030 1218 0000 0000 9035”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

NR 16 1030 1218 0000 0000 9035 9002”

IV. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 
15 listopada 2017 roku do godz. 930.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w pokoju nr 207.

W związku z powyższym:

-	zapis pkt XI. ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. 	Ofertę należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg ul. Bema 54 – pokój Nr 205.

Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2017 r. o godz. 930”

Oferty należy składać odrębnie na każdą z części zamówienia.

-	zapis pkt XI. ppkt 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w pokoju nr 207. Otwarcie ofert jest jawne.”

Załącznik:

- Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 4 – WYCENA DOSTAWY dla Części 7 zamówienia.

..............................................................

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pracownia Obrabiarek Sterowanych numerycznie CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suwmiarka uniwersalna Zestaw składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • zakres pomiaru do 100mm • wykonanie z mosiądzu • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • podziałka 0,05 mm • zakres pomiarowy do 200mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa 3. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,02mm • zakres pomiaru do 150mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy ze śrubą • noniusz i skala matowo chromowa 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01mm • zakres pomiaru do 150mm • szczęki zewnętrzne 40mm Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 2 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiaru wymiarów zewnętrznych Zestaw składa się : 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm Wykonanie zgodne z DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,01mm • w kasetce • wzorce ustawcze Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 3 | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych Zestaw składa się z mikrometrów: • zakres pomiarowy 5-30mm • zakres pomiarowy 25-50mm • zakres pomiarowy 50-75mm • zakres pomiarowy 75-100mm Rozdzielczości 0,01mm Bęben i tuleja matowo chromowane Powierzchnia pomiarowa z węglików spiekanych Wartość działki elementarnej: 0,01mm W kasetce Wzorce ustawcze Średnica wrzeciona min.6,5mm maks. 7,0 mm Pierścień nastawczy fi.5 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 4 | Kątomierze Należy złożyć po jednej sztuce każdego rodzaju kątomierza. 1. Kątomierz tarczowy 600 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • podziałka 0-180° • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm 2. Kątomierz uniwersalny zegarowy: • precyzyjny zegar z czytelną podziałką • odczyt: 1/12° = 5' • długość ramienia 180 -200mm • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Promieniomierze Wzorce promieni Zestaw składa się z promieniomierzy z zakresów: 1,0 – 7,0mm; 7,5-15,0mm; 15,5-25mm Wielkości promieni: 2x17szt. 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5- 6,0-6,5-7,0 2x16szt. 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0- 13,5-14,0-14,5-15,0 2x15 szt.15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22- 23-24-25 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 6 | Sprawdzian promieniowy do gwintów Należy złożyć po jednej sztuce każdego rodzaju zestawu sprawdzianów skoku gwintów wewnętrznych i zewnętrznych metrycznych, rurowych i Withwort 1. zestaw 28 szt. x gwint – Withworth - 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 2. zestaw 28 szt. x gwint – rurowy - 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26- 28-30-32-36-40-48-60-62 3. zestaw 30szt. x gwint - Metryczny - 60° 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70- 0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0- 4,5-5,0-5,5-6,0-8-10-11-14-19-28 Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny Zestaw składa się z: 1. Czujnik zegarowy: średnica zegara 58mm, średnica trzpienia 8H6, skala 0-100, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiaru 30 mm etui. 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy – zębaty DIN 2270, średnica kulki Ø 2mm, końcówki pomiarowe z węglika spiekanego, zakres pomiaru 0,8mm, rozdzielczość 0,01mm, średnica zegara 32,mm. 3. Czujnik zegarowy elektroniczny z IP 54: średnica obudowy : Ø61, wyświetlacz obrotowy 270°, średnica trzpienia: Ø8h6. funkcje: mm/inch, DIR, TOLERANCJA, SET, ABS, RANGE, ZERO, ON/OFF3 szt. każdego zakresu pomiarowego Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 8 | Płytki wzorcowe Należy złożyć jeden komplet płytek z pkt a) oraz jeden komplet płytek z pkt b). a) komplet płytek mały (1 komplet): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm: - 1,005 mm - 1 szt. - 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm) - 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm) - 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (1 komplet): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm: - 1,0005 mm - 1 szt. - 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm) - 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm) - 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE |  | 2 komplety |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdziany dwugraniczne Zestaw składa się ze sprawdzianów trzpieniowych: gładkich, przechodnich i nieprzechodnich każdy o wymiarach: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18mm • wykonanie zgodne z DIN 2245 • tolerancja H7 • stal hartowana • precyzyjnie szlifowana • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 10 zestawów |  |  |  |  |
| 10 | Średnicówka • trójpunktowa średnicówka mikrometryczna • wykonanie zgodne z DIN 863 • zakres pomiaru 20 – 25mm • głębokość pomiaru 91mm • pierścień ustawczy fi 20mm • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • odczyt - 0,005mm • etui Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Głębokościomierz mikrometryczny • zakres pomiarowy 0-100 mm Zestaw składa się z czterech głębokościomierzy o wymiennych trzpieniach o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 6,5 mm • wartość działki elementarnej 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| Pracownia Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suwmiarka uniwersalna Komplet składa się z: 1. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,1 mm • zakres pomiaru min. 100 mm • rodzaj odczytu noniusz 2. Suwmiarka uniwersalna: • podziałka 0,05 mm • zakres pomiarowy do 200 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce 3. Suwmiarka uniwersalna • podziałka 0,02 mm • zakres pomiaru do 150 mm • wykonanie ze stali nierdzewnej • bez paralaksy ze śrubą • noniusz i skala matowo chromowa Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce 4. Suwmiarka uniwersalna z odczytem cyfrowym: • rozdzielczość 0,01 mm • 4- funkcyjna • zakres pomiaru do 150 mm • szczęki zewnętrzne 40 mm Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 16 kompletów |  |  |  |  |
| 13 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych Zestaw składa się z: 1. Mikrometr o zakresie 0-25mm 2. Mikrometr o zakresie 25-50mm 3. Mikrometr o zakresie 50-75mm 4. Mikrometr o zakresie 75-100mm - wykonanie zgodne z DIN 863 - bęben i tuleja matowo chromowane - powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane - kabłąk lakierowany i odkuwany - skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm - średnica wrzeciona: Ø 6,5mm - wartość działki elementarnej: 0,01mm - w kasetce - wzorce ustawcze - deklaracja zgodności CE gwarancja min. 24 m-ce |  | 22 zestawy |  |  |  |  |
| 14 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Mikrometry analogowe do pomiarów wewnętrznych o rozdzielczości 0,01 mm Komplet składa się z mikrometrów: - mikrometr o zakresie pomiaru 5-30 mm z podwójnymi szczękami umożliwiającymi dodatkowo pomiar do min. 50 mm - mikrometr o zakresie pomiaru 75-100 mm Bęben i tuleja matowo chromowane Powierzchnia pomiarowa z węglików spiekanych Średnica wrzeciona min. 6,5 mm Pierścień nastawczy fi. 5 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 45 kompletów |  |  |  |  |
| 15 | Kątomierze Komplet kątomierzy składa się z: 1. Kątomierz zwykły (analogowy) • wykonanie ze stali nierdzewnej - element odczytowy matowy • podziałka 0-180° - działka elementarna 1 stopień • wymiary min: B - 300 mm, L - 600 mm, fi - 280 mm, D - 30 mm • etui • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce 2. Kątomierz uniwersalny noniuszowy • precyzyjny zegar z czytelną podziałką i szkłem powiększającym dla ułatwienia odczytu - zakres pomiarowy 0-360 stopni • odczyt: 1/12° = 5' - element odczytu matowy • wymienne ramiona o długościach: 150 mm, 200 mm, 300 mm • etui • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 30 kompletów |  |  |  |  |
| 16 | Promieniomierz Komplet składa się z promieniomierzy z zakresów: 1,0–7,0 mm; 7,5-15,0 mm; 15,5-25 mm W zestawie wielkość promieni wklęsłych i wypukłych: 2x17 płytek: 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 2x16 płytek: 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0-14,5-15,0 2x15 płytek: 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22-23-24-25 Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce |  | 10 kompletów |  |  |  |  |
| 17 | Sprawdzian grzebieniowy do gwintów Komplet składa się ze sprawdzianów skoku gwintów (wewnętrznych i zewnętrznych) metrycznych, calowych, rurowych Withwort 1. Gwint calowy, rurowy Withworth - 55° 28 płytek (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25-26-28-30-32-36-40-48-60-62) 2. Gwint metryczny - 60° 30 płytek (0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70- 0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-8-10-11-14-19-28) • Deklaracja zgodności CE • Gwarancja min. 24 m-ce |  | 20 kompletów |  |  |  |  |
| 18 | Czujnik zegarowy, dźwigniowy, elektroniczny 1. Czujnik zegarowy (16 sztuk): - średnica zegara 58 mm +\-5% • średnica trzpienia 8h6 • skala 0-100 • rozdzielczość 0,01 mm • zakres pomiaru min. 10 mm - dwie wskazówki - dokładność DIN878 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce 2. Czujnik zegarowy dźwigniowy(diatest) (16 sztuk): • średnica kulki Ø 2 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • zakres pomiaru nie mniejszy niż 0,8 mm • rozdzielczość 0,01 mm • średnica zegara min. 32 mm - odporny na wstrząsy - dokładność DIN 2270 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce 3. Czujnik zegarowy elektroniczny (16 sztuk): - zakres pomiaru 12,5 mm - wskazanie 0,001 mm - dokładność 0,013 mm • średnica obudowy : Ø57 mm +/-5% • średnica trzpienia: Ø8h6 • funkcje: wybór jednostek mm/inch, funkcja tolerancji, ustawianie zera, ON/OFF, wybór wskazywania wartości bezwzględnej lub przyrostów - DIN 878 - bateria zapasowa - etui - 1 magnetyczny statyw dla 1 szt. czujnika elektronicznego - deklaracja zgodności CE - gwarancja min. 24 m-ce |  | 48 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Płytki wzorcowe Należy złożyć 6 kompletów płytek z pkt a) oraz 6 kompletów płytek z pkt b). a) komplet płytek mały (6 kompletów): - w komplecie 47 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,005-100 mm: - 1,005 mm - 1 szt. - 1,01-1,20 mm (20 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 1,3-1,9 mm (7 szt. narastająco ze skokiem 0,1 mm) - 1-9 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 1 mm) - 10-100 mm (10 szt. narastająco ze skokiem 10 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE b) komplet płytek duży (6 kompletów): - w komplecie 112 szt. płytek - klasa 2 - płytki wzorcowe w zakresie: 1,0005-100 mm: - 1,0005 mm - 1 szt. - 1,001-1,009 mm (9 szt. narastająco ze skokiem 0,001 mm) - 1,01-1,49 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,01 mm) - 0,5-24,5 mm (49 szt. narastająco ze skokiem 0,5 mm) - 25-100 mm (4 szt. narastająco ze skokiem 25 mm) - DIN 861 - zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych (jeden zestaw na dwa komplety płytek): uchwyt 50 mm, uchwyt 100 mm, uchwyt 200 mm, szczęki cylindryczne R2 R5 R10, traser, centrownik, baza/stopa • twarde opakowanie • gwarancja min. 24 m-ce • deklaracja zgodności CE |  | 12 kompletów |  |  |  |  |
| 20 | Średnicówka Komplet średnicówek składa się z: a) Średnicówka mikrometryczna: - średnicówka palcowa dwupunktowa mikrometryczna - zakres pomiarowy 50-500 mm • działka elementarna 0,01 mm • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych • wrzeciono: skok gwintu mikrometrycznego 0,5 mm z zaciskiem • element odczytowy chromowany, matowy, laserowo znakowany noniusz - przedłużki: 13 mm, 25 mm, 50 mm (x2), 100 mm, 200 mm - śruba: 13 mm - dokładność DIN 863 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce b) Średnicówka czujnikowa: • średnicówka z czujnikiem zegarowym (analogowa) • zakres pomiarowy fi 10-50 mm • działka elementarna 0,01 mm • maksymalna głębokość pomiaru nie mniejsza niż 100 mm • uchwyt 8 mm - dokładność DIN 878 • etui • deklaracja zgodności CE • gwarancja min. 24 m-ce |  | 24 kompletów |  |  |  |  |
| 21 | Głębokościomierz mikrometryczny • zakres pomiarowy 0-100 mm - cztery wymienne trzpienie: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona 6,5 mm • wartość działki elementarnej 0,01 mm • trzpień pomiarowy o zakończeniu sferycznym • Gwarancja min. 24 m-ce • Deklaracja zgodności CE |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Płyta traserska • płyta wykonana z żeliwa odpornego na ścieranie • powierzchnia pomiarowa wykonana wg DIN876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary gabarytowe min. 250 x 250 x 25 ; +/- 5% • wysokość całkowita min. 60 mm, maks 80mm • waga min. 11 kg maks. 15 kg Gwarancja minimum 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 7 szt. |  |  |  |  |
| Pracownia Metrologiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kątownik krawędziowy Kątownik krawędziowy 90° ze stopką DIN875/00. Wykonany ze stali nierdzewnej, hartowany, w etui. Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Komplet płytek wzorcowych chropowatości Jedna sztuka wzorców chropowatości to płytki przedstawione poniżej: µm µin µm µin µm µin µm µin µm µin µm 12,5 500 12,5 500 12,5 500 1,6 63 1,6 63 - 6,3 250 6,3 250 6,3 250 0,8 32 0,8 32 - 3,2 125 3,2 125 3,2 125 0,4 16 0,4 16 - 1,6 63 1,6 63 1,6 63 0,2 8 0,2 8 - 0,8 32 0,8 32 0,8 32 0,1 4 - - 0,1 0,4 16 0,4 16 0,4 16 0,05 2 - - 0,05 Deklaracja zgodności CE. Gwarancja minimum 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną • średnica zegara ø 58mm, +/- 5% • średnica trzpienia: ø8h6, +/- 5% • skala: 0-100 • etui • Zakres pomiarowy 10[mm], • Rozdzielczość 0,01 [mm] Magnetyczny statyw przegubowy • kolumna chromowana • precyzyjna regulacja • mocowanie: ø8mm • Całkowita wysokość [mm] • Podstawa (dł. x szer. x wys.) 63x50x55 [mm], +/- 5% • Siła zrywania 60 [N] +/- 5% Gwarancja min 24 m-ce Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Płytki wzorcowe (klasa druga) Płytki wzorcowe stalowe – zakres 1,0005-100mm • wykonane ze stali specjalnej • DIN EN ISO 3650 • klasa 2 • opakowanie drewniane • Jedna sztuka to min. 112 płytek składający się z zakresów: 1,0005 – 1 szt.; 1,001-1,009 mm - 9 szt. (przyrost co 0,001 mm); 1,01-1,49 mm - 49 szt. (przyrost co 0,01 mm); 0,5-24,5 mm - 49 szt. (przyrost co 0,5 mm); 25-100 mm - 4 szt. (przyrost co 25 mm) Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Uchwyty i akcesoria do płytek wzorcowych Przybory pomocnicze do płytek wzorcowych. Jedna sztuka to: 1x uchwyt do płytek 0-50mm 1 x Uchwyt do płytek 0 - 100 mm 1 x Uchwyt do płytek 100 - 250 mm 2 x Wkładki płasko - walcowe R2 x 10 2x Wkładki płasko - walcowe R5 x 15 2 x Wkładka płasko - walcowa R10 x 40 1 x Wkładka ostra 1 x Kieł centrujący 1 x Podstawa do uchwytu Gwarancja min 24 m-cy. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Wałeczki pomiarowe do gwintów Wałeczki pomiarowe • stal specjalna, hartowana • do pomiaru gwintu • dla skoku gwintu 0,5 – 6 mm, 60 ° • Metryczne 3 – 48 TPI, US. 55 ° • 70 mm długości, 3 szt. każdy rozmiar • Dokładność: ± 0,004 mm • Jedna sztuka to min. 16 wałeczków o: • Zakres [Φmm]: 0,4572, 0,6096, 0,7366, 0,8128, 1,016, 1,143, 1,397, 1,6002, 1,8288, 2,0574, 2,3368, 2,7432, 3,0480, 3,2258, 3,6322, 4,6990 Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Płyta pomiarowa Płyta żeliwna do trasowania i tuszowania • DIN 876 • Klasa wykonania 1 • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary 600x500x25mm, +/- 5% • całkowita wysokość 90mm, +/- 5% • Waga 52kg, +/- 5% Deklaracja zgodności CE Gwarancja min. 24 m-ce. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Sprawdziany szczękowe nastawne 6-45 mm Jedna sztuka sprawdzianów szczękowych nastawnych może się składać z kilku sprawdzianów. Wymagane jest pełne zabezpieczenie zakresu pomiarowego 6 - 45mm. Wykonany z odlewu, pomiar typu przechodni/nieprzechodni. 1 stała powierzchnia i 2 regulowane kwadratowe trzpienie. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Sprawdziany do gwintów trzpieniowe i pierścieniowe Jedna sztuka składa się z: 1. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów przechodnich i nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 2. Siedmiu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów przechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 3. Siedmiu sprawdzianów trzpieniowych do gwintów nieprzechodnich M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 • DIN 13, tolerancja 6g, stal hartowana, precyzyjnie szlifowana Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Sprawdziany grzebieniowe do gwintów rurowych Sprawdzian grzebieniowy do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych System gwintu: M Kąt zarysu gwintu: 60° Ilość ostrzy: 24 szt. Dla skoków: 0.25-6 mm Jedna sztuka to 24 elementy o zakresach: 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Głębokościomierz mikrometryczny 0-100 Jedna sztuka składa się z czterech głębokościomierzy o wymiennych trzpieniach o zakresach: (0-25, 25-50, 50-75, 75-100) Głębokościomierz z płaską powierzchnią pomiarową • IP 67 • duży wyświetlacz • chromowa nasadka • rozdzielczość 0,001 mm • wykonany zgodnie z DIN 863 • etui • Wym. poprzeczki 100x16[mm] • Dokładność 0,005 [mm] Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Głębokościomierz suwmiarkowy 0.02 mm Głębokościomierz suwmiarkowy DIN862 • stal nierdzewna, utwardzona • metalowa obudowa • rozdzielczość 0.01mm/0.0005” • DIN862 • etui • Zakres pomiarowy 150 [mm] • Długość poprzeczki100 [mm] • Szerokość końcówki6 [mm] S • szerokość noniusza 14,5[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05 mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem – cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-100 [mm] • długość szczęk 40mm, +/-5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne 0,02 mm Suwmiarka zegarowa 4 funkcyjna, – cztery metody pomiarowe: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862, • stal nierdzewna, • zakres pomiaru 150mm, • rozdzielczość, 0,02, • szerokość szczęk 40mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Kątomierz optyczny Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparaleksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Linia przykładnicy 150 +300[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 18-35 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 18-35 [mm] • Głębokość pomiaru 125 [mm] • Rodzaj końcówki 3 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 35-50 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 35-50 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Średnicówka z czujnikiem zegarowym 50-160 Precyzyjna średnicówka czujnikowa • czujnik: 0,01 mm • końcówki pomiarowe z węglika spiekanego • etui • Zakres pomiarowy 50-160 [mm] • Głębokość pomiaru 150 [mm] • Rodzaj końcówki 4 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Suwmiarka modułowa Suwmiarka elektroniczna modułowa • stal nierdzewna • rozdzielczość: 0,01mm • etui • zakres pomiaru M2-30mm • rozdzielczość 0,01mm • długość szczęk 30,5mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Suwmiarka z odczytem elektronicznym Suwmiarka z odczytem elektronicznym o minimalnych parametrach: • Wyświetlacz LCD • DIN 862 • IP67 • Dostawa w plastikowym etui • Wymagana wstępna kalibracja • Funkcje suwmiarki: • Przełącznik ON/OFF • Funkcja QuickStart • Funkcja QuickLock • Ustawianie zera w dowolnym miejscu • Konwersja mm/inch • Zakres 0-150mm • Funkcja PRESET (ustawienie wartości numerycznych) Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 43 | Mikrometry wewnętrzne z zakresem pomiaru od 5-100 mm MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH ZE SPECJALNĄ KOŃCÓWKĄ POMIAROWĄ • końcówki pomiarowe z węglików spiekanych • bęben matowo chromowany • odczyt: 0,01mm • z pierścieniem wzorcowym w zestawie • Etui • Pierścień ustawczy [Ø] 25/75mm • Zakres pomiaru 5-100[mm] W skład jednej sztuki dopuszcza się mikrometry o różnych ( np. mniejszych) zakresach, które w sumie zabezpieczą wyżej wskazany zakres pomiarowy. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 44 | Mikrometry do pomiarów zewnętrznych 0-100 MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH. W skład jednej sztuki wchodzą 4 mikrometry o zakresie (0-25;25-50;50-75;75-100). • DIN 863 • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • skok śruby mikrometrycznej: 0,5mm • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,01mm • w drewnianej kasetce • zestaw zawiera wzorce ustawcze • zakres pomiarowy 0-100mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 45 | Mikrometr do gwintów 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów gwintów: • odczyt: 0,01mm • nieobracające się wrzeciona: Ø 6,5mm • skok wrzeciona 0,5mm • powierzchnia pomiarowa 0,75x6,5mm • sprzęgło cierne • DIN863 • od zakresu 25mm wzorzec ustawczy • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 46 | Mikrometry z odczytem elektronicznym 0-100 Mikrometr cyfrowy do pomiarów zewnętrznych z IP-45: • Rozdzielczość 0,001mm • DIN 863 • z funkcją: mm/inch • bęben i tuleja matowo chromowane • powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych, szlifowane i docierane • kabłąk lakierowany i odkuwany • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • w zestawie wzorzec ustawczy od zakresu 25-50mm • etui • jedna sztuka składa się z 4 mikrometrów o zakresie (0-25; 25-50; 50-75;75-100)mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 47 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 0-25 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 0-25mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 48 | Mikrometr zewnętrzny czujnikowy, passametr 25-50 Mikrometr analogowy do pomiarów zewnętrznych z czujnikiem: • Rozdzielczość 0,001mm • bęben i tuleja matowo chromowane • średnica wrzeciona: Ø 6,5mm • wartość działki elementarnej: 0,001mm • Etui • Zakres pomiaru 25-50mm Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 49 | Podstawka do mikrometrów Uchwyt do mikrometrów z regulację kąta: • uchwyt umożliwia pewne mocowanie mikrometrów do zakresu 300mm • podstawa i korpus odlewane i lakierowane • dla mikrometrów 0-300mm • waga 2kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 50 | Liniał krawędziowy lub powierzchniowy Uchwyt do mikrometrów z regulację kąta: • uchwyt umożliwia pewne mocowanie mikrometrów do zakresu 300mm • podstawa i korpus odlewane i lakierowane • dla mikrometrów 0-300mm • waga 2kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 51 | Przymiar metalowy zwijany •Długość: 5 m •Szerokość: 25 mm •Obudowa ABS odporna na uderzenia •Taśma stalowa |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 52 | Komplet promieniomierzy Wzorce promieni : 2x16szt. 1,0-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,5- 6,0-6,5-7,0mm 2x16szt. 7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0- 13,5-14,0-14,5-15,0mm 2x 15szt. 15,5-16,0-16,5-17,0-17,5-18,0-18,5-19,0-19,5-20-21-22- 23-24-25mm W skład jednej sztuki wchodzi 47 wyżej wymienionych promieni. Gwarancja min 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 53 | Poziomica liniowa Poziomnica laserowa liniowa funkcje: • Linia pozioma 360°, linie skrzyżowane, linia pionowa, linie stałe • Zasięg: 20m, +/- 5% • Dioda laserowa: 635nm • Czas auto-poziomowania: ok. 4s • Klasa lasera: 2 • Dokładność pomiarowa: ± 0.4 mm/m • Zakres automatycznej niwelacji: 4° • Zasilanie: 4 x 1,5 V LR6 (AA) • Futerał • Statyw w zestawie • Waga do 0,5kg Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 54 | Poziomica ramowa 150X150mm. Wykonana ze stali , podstawa pryzmowa, rozdzielczość wskazań libelki 0,02mm. Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 55 | Pryzmy Pryzmy V 876/0 Należy złożyć pryzmy na 4 stanowiska pomiarowe x 2 sztuki na każde stanowisko, czyli łącznie 8 sztuk. • stal specjalna, hartowana • szlifowane parami • kąt: 90o • dokładność: 0,008mm • etui • wymiary 75x40x40mm • dla wałków fi 5-40mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 8 szt. |  |  |  |  |
| 56 | Liniał sinusowy Blok sinusowy do pomiarów kątów na zasadzie sinusowej od 0ᴼ-60ᴼ • wykonanie ze stali narzędziowej, hartowane i szlifowane • Etui • Rozstaw 100mm • Wymiary 24x32mm, +/- 5% • Dokładność [µ] 2 Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 57 | Płyta do tuszowania Płyta żeliwna do tuszowania: • konstrukcja żebrowa ze specjalnego żeliwa o wysokiej odporności na ścieranie • powierzchnie pomiarowe wykonane wg DIN 876 • zewnętrzne krawędzie frezowane • wymiary- 500x400x25 mm • całkowita wysokość 65mm • waga 30kg ;+/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 58 | Dynamometry Ręczna waga hakowa na baterie • Charakterystyka wagi hakowej HCB • waga hakowa w obudowie z tworzywa ABS • górne zawiesie z zapięciem • czytelny wyświetlacz LCD • częstotliwość pomiarów 5Hz • klawiatura - 3 przyciski • zasilanie bateryjne: 3 x 1,5V AA • czas pracy ciągłej do 300h • funkcje: tara, HOLD • dostępne jednostki: kg, lb, N • nieobrotowy hak • legalizacja • gwarancja:2 lata • wymiary: 80 x 45 x 150 mm, +/- 5% • masa własna: 0,4kg, +/- 5% • czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 300h • działka elementarna d: 100g • hak obrotowy: nie • jednostki miary: kg, lb, N • max zakres pomiarowy: 200kg Deklaracja zgodności CE |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 59 | Przyrząd kołowy do kontroli bicia promieniowego L 350 Przyrząd kołowy • Max. zakres pomiarowy między kłami 350mm • Max. wysokość wzniosu kłów od podstawy 50mm • Max. wymiary podstawy: szerokość 110mm, długość 500mm • Dokładność wykonania podstawy zgodne z norma DIN 876/1 • Max. wysokość ze statywem 260mm • Kanałek T-owy szerokość 10mm w tolerancji H7 • Mocowanie czujnika zegarowego kanałek T szerokość 8mm w tolerancji H7 • Przesuw kłów w piaście 8mm • Dokładność 1° • Masa 10 kg, +/- 5% Gwarancja min. 24 m-ce |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 60 | Uniwersalny kątomierz Kątomierz uniwersalny z lupką • wykonanie bezparaleksowe • skala matowo chromowana • odczyt: 1/12°=5” • etui • Zakres pomiarowy º 4x90 • Linia przykładnicy 150 +300[mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Grzebień pomiarowy grubości powłok malarskich •Grzebień do pomiaru mokrych powłok lakierniczych •Zakres pomiarowy 25...2000μm •Wykonanie ze stali nierdzewnej, odpornej na kwasy i zasady Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE. |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 62 | Suwmiarki noniuszowe czterofunkcyjne 0,05mm Suwmiarka analogowa 4 funkcyjna z zaciskiem – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • stal nierdzewna, hartowana • satynowo-chromowe wykończenie • rozdzielczość 0,05mm • zakres 0-100 [mm] • długość szczęk 40mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 63 | Suwmiarki zegarowe czterofunkcyjne ze śrubą zaciskową 0,02mm Suwmiarka zegarowa 4- funkcyjna – pomiary: zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości, wysokości. • DIN 862 • Stal nierdzewna • Etui • Zakres pomiaru 150mm • Rozdzielczość 0,01mm • Szczęki zewnętrzne/wewnętrzne 40/22mm, +/- 5% Deklaracja zgodności CE. Gwarancja min. 24 m-ce |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 64 | Głębokościomierz 0,02 mm, 200 mm Głębokościomierz noniuszowy: • DIN 862 • Stal nierdzewna • Rozdzielczość 0,05mm • Noniusz i skala matowo chromowa • Etui • Zakres pomiaru 200mm • Długość poprzeczki 100mm • Szerokość noniusza 8mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 65 | Wysokościomierz 0,02 mm, 0-500 mm Wysokościomierz cyfrowy: • igła traserska z węglika spiekanego • rozdzielczość: 0,01mm / 0,0005 inch • Etui • Zakres pomiaru 0 -500mm Gwarancja min. 24 m-ce. Deklaracja zgodności CE |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy