WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol.5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Silnik prądu przemiennego klatkowego 1-faz 1) Charakterystyka maszyny: Silnik 1-fazowy z kondensatorem, mocowany na łapach 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 230 V • MOC SILNIKA: 0,55 kW • OBROTY: 1440 obr/min +/- 10% • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA: 50 Hz 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • deklaracja zgodności CE | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Silnik prądu przemiennego klatkowego 3- faz 1) Charakterystyka maszyny: Silnik 3-fazowy mocowany na łapach 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 400/690 V Δ/Y • MOC SILNIKA: 0,55 kW • OBROTY: 1440 obr/min +/- 10% • CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA: 50 Hz 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • deklaracja zgodności CE i DTR | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Silnik prądu stałego szeregowego 1) Charakterystyka maszyny: Silnik prądu stałego szeregowy 2) Dane techniczne: • ZASILANIE: 24 V DC • MOC SILNIKA: 150 W +/- 10% • OBROTY: 1030 obr/min +/- 10% • RODZAJ WZBUDZENIA: szeregowe 3) Minimalne wymagane wyposażenie standardowe: • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) i instrukcje obsługi – w języku polskim. • deklaracja zgodności CE i DTR | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Silnik prądu stałego bocznikowego Znamionowa moc: 170 W+/- 25%, Znamionowe napięcie zasilania: 24 V, Znamionowy prąd twornika: 11 A +/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: ~1080+/- 20% obr/min, Rodzaj wzbudzenia: bocznik-obcowzbudne. Na łapach. IP 44 lub wyższe. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | 3-fazowa prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi Znamionowa moc: 1,1 kVA+/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: 1000+/- 20% obr/min, Znamionowe napięcie: 3x400 V i 50 Hz IP 44 lub wyższe. Na łapach. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | 3-fazowa prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi Znamionowa moc: 0,75 kVA+/- 25%, Znamionowa prędkość obrotowa: 750+/- 20% obr/min, Znamionowe napięcie: 3x400 V i 50 Hz IP 44 lub wyższe. Na łapach. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.